招贤矿业1307工作面信息日报表            时  间：2月22日

| 推进度与 产量 | 刀数 | 中班 |  |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  | 日产（t） |  |  |  |  | 10757 |  |  |  |  | 平均采放高度 （m） |  |  |  |  |  | 12.3 |  |  |  | 循环产量（t） |  |  |  | 退尺点 |  |  | 机巷：J13点前56.2m |  |  |  |  | 累计 推进 （m） |  |  | 机头：328 |  |  | 剩余走向长度（m） |  | 机头 |  |  | 780 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 夜班 |  |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  | 月产（t） |  |  |  |  | 120328 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2151.4 |  |  |  |  |  |  | 风巷：f24点前49.2m |  |  |  |  |  |  |  | 机尾：328.9 |  |  |  |  | 机尾 |  |  | 779.1 |  |
| 工作面 管 理 | 煤壁片帮情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全阀开启情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支架活柱 | 架号 | 1-10 |  | 11-20 |  | 21-30 | 31-40 |  | 41-50 |  |  | 51-60 | 61-70 |  | 71-80 |  | 81-90 |  |  | 91-100 |
|  | 前6日 |  | 前5日 |  |  | 前4日 |  |  | 前3日 |  | 前2日 |  |  | 前1日 |  |  |  | 今 日 |  |  |  | 前6日 |  | 前5日 |  |  | 前4日 |  | 前3日 | 前2日 |  |  | 前1日 | 今 日 |  |  | 中班 | 1.6 1.6 |  | 1.6 1.6 |  | 1.5 1.5 | 1.65 1.65 |  | 1.6 1.6 |  |  | 1.6 1.55 | 1.6 1.6 |  | 1.6 1.55 |  | 1.6 1.55 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5/10/20/25/30/35/40/45/55/60/70/75/80开启 | 21-23/30-36/55-61/70-73开启 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 夜班 | 1.6 1.6 |  | 1.6 1.6 |  | 1.5 1.45 | 1.6 1.65 |  | 1.6 1.6 |  |  | 1.55 1.55 | 1.6 1.6 |  | 1.6 1.55 |  | 1.55 1.55 |  |  |  |
| 矿压 管理 | 初撑力情况（Mpa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 超前预裂爆破及卸压孔管理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 探煤情况 |  | 架号 |  | 4# | 14# | 24# | 34# |  |  | 44# |  | 54# |  |  | 64# |  |  | 74# |  | 84# |  |  | 平均厚度 （m） |  |  |
|  | 日期 |  |  | 前6日 |  |  | 前5日 |  | 前4日 | 前3日 |  |  | 前2日 |  |  | 前1日 |  |  |  | 今 日 |  | 高抽巷顶板深孔预裂爆破孔已施工至C4点前28.5m，孔号G39-4#；风巷卸压孔已施工至f13点后8.4m，孔号FB441#；（钻机队已停止施工） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 前立柱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.3 |  |  |  | 27.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 顶煤 （m） |  | 3.4 | 4.5 | 5.8 | 6.5 |  |  | 6.3 |  | 6.4 |  |  | 6.5 |  |  | 6.8 |  | 6.9 |  |  | 5.9 |  |  |
|  | 达标率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90.4 |  |  |  | 97.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后立柱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.2 |  |  |  | 27.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 达标率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90.4 |  |  |  | 97.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作阻力情况（Mpa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日期 |  |  |  | 前6日 |  | 前5日 |  | 前4日 | 前3日 |  |  | 前2日 |  |  | 前1日 |  |  |  | 今 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 前立柱平均阻力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.8 |  |  |  | 29.2 |  | 上下隅角管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 底煤 (m) |  | 20#支架：0m 30#支架：0m 40#支架：0m 50#支架—机尾：2.4m未到底 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 前立柱平均最大 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.0 |  |  |  | 32.6 |  | 上、下隅角退锚、剪网，挂风障；用风筒布临时进行封堵，每两天一次正规打垛封堵，每20m喷瑞克劳尼； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后立柱平均阻力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.7 |  |  |  | 29.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后立柱平均最大 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.3 |  |  |  | 33.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上次周期来压步距（m） |  |  |  |  |  | 19.2 |  | 预计距下次来压(m) |  |  |  |  |  |  | 15.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治水 管理 | 已过X1泄水孔（m） |  |  |  |  |  | 88.2 |  | 工作面 出水情况 |  | 无 |  |  |  |  | 工作面泄水孔 吸风出风情况 |  |  | X1孔通孔施工至孔深560m塌孔，停止施工；X2泄水孔安装钻机，开孔施工35m，停工。 |  |  |  | 长观孔情况 |  | 地面水文常观G1、G2、G3孔水位标高春节假期间水位变化在+128～-37cm之间，G1孔水位下降至16日1261.83m后开始缓升、G2孔水位下降至17日1242.42m后开始缓升，G3孔水位一直在微微缓降、今日微升。 |  |  |  |  |  | 1307工作面上隅角瓦斯浓度柱状图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 距离X2泄水孔（m） |  |  |  |  |  | 180.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 瓦斯 管理 | 上隅角瓦斯浓度（%） |  |  |  |  |  | 0.38 |  |  |  | 措施巷抽采管道内瓦斯浓度（%） |  |  |  |  |  |  |  | 2.6 |  | 高抽巷封闭墙（内外）情况 |  |  |  |  | 墙内瓦斯浓度（%）/ 墙外瓦斯浓度（%）/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 回风流瓦斯浓度（%） |  |  |  |  |  | 0.17 |  |  |  | 措施巷抽采瓦斯量（m3/min） |  |  |  |  |  |  |  | 6.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防灭火 管理 | 上隅角 |  | CO(ppm) |  |  |  | 3 |  | 回风流 |  | CO(ppm) |  |  |  | 3 |  |  |  | 措施巷管路 |  | CO(ppm) |  |  |  |  | 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | T(℃) |  |  |  | 17.5 |  |  |  | T(℃) |  |  |  | 19.4 |  |  |  |  |  | T(℃) |  |  |  |  | 16.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 风巷束管 监测数据 |  |  |  |  |  | CO：40ppm CH4：0.94% O2：17.55% N2：80.86% C2H6：12.51ppm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合预警 分析 | 1、1307工作面风巷应力在线监测系统第二组4#应力监测点最高应力值为11.24Mpa，达到了黄色预警，通过采取煤体爆破卸压措施进行应急卸压解危，应力值有所下降，但是仍超过黄色预警，计划明天继续采取卸压措施后，使用钻屑量进行效果检验；1307工作因停产期间应力集中，风巷个别地段底臌变形严重，恢复生产后应力得到释放，故本圆班监测到的有效事件较以前明显增多，要加强两巷支护管理，进入两巷人员必须穿戴防冲服（帽），在冲击危险区域人员快速通过，严禁逗留，严格落实各项防冲措施，确保安全生产。2、工作面进入二次见方来压范围，加强支架初撑力管理，保证支护强度。3、工作面位于“二次见方”来压范围，存在离层水害的威胁，加强工作面矿压及瓦斯监测，若有异常，及时汇报；加强排水设备检查与维护，及时清理风、机巷水沟、沉淀池及水仓淤煤，确保排水系统畅通。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题及重点工作安排 | 1、加强机电设备的检修、使用管理，保证设备正常运转，确保工作面匀速均衡推进。2、加强机尾单体支护段的顶板管理，强化初撑力监测，保证支护强度，确保安全出口畅通，加强人员进入煤壁作业期间的顶帮、设备运转管理，严防片帮掉顶伤人，单体支柱活柱高度偏低的需及时更换柱型，及时回柱放顶。3、工作面60、61架活柱高度接近1.7m，要控制好采高；工作面40-50架支架拉移过多、机尾段支架滞后，整体不上线，要保证工作面规格质量。4、机巷变坡点处局部电缆已绷紧，该段拉移电缆时，需采取可靠的防下滑措施，防止损坏电缆。5、转载机已进入断层矸石底段，下陷较多，该段要尽量避免积水，机巷超前支架移架时采取垫料等措施，保证支护强度。6、风巷216号瓦斯抽放管路处顶板离层，及时采取措施加强支护，风巷整体压力较大，及时托棚加强支护，加强顶板离层观测；风巷11架超前支架活柱高度400mm，要防止压架。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |