招贤煤矿水文动态测2月28日分析

一、地面水文长观孔及两带孔的水位标高（m）分析

| 日 期 孔 号 | 2月26日 | 2月27日 | 2月28日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 1264.08 | 1263.98 | 1263.82 | -0.26 |
| G2 | 1243.36 | 1243.35 | 1243.20 | -0.16 |
| G3 | 1255.52 | 1255.56 | 1255.56 | +0.04 |
| LD1 | 1264.21 | 1264.25 | 1264.26 | +0.05 |

地面水文常观G1、G2、G3孔水位标高近三天水位变化在-26～+4cm之间，G1、G2孔水位均微降，G3孔微升。1307工作面地面直通式导流泄水孔X1孔透孔施工至孔深560m塌孔、扫孔至孔深310m，组织透孔；X2泄水孔开孔施工至孔深93m；“两带”孔LD1孔施工至孔深276m，观测水位。

二、采掘头面地质水文重点分析

1、1304机巷，已施工420.9m，J9点前52.9m，余1378.9m到位，迎头断面右帮破底1.0m，煤厚7.7m，倾角20°±。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索可能有滴淋水现象。

2、1304风巷，f6点前48.6m，余1711.4m到位，按12°下山施工，断层面在迎头偏左帮，左帮顶板细砂岩，较稳定，右帮煤层。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水。

3、第一中部车场，已施工至C2点前19.7m，余13.6m贯通，迎头顶板锚索全岩。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，个别锚索可能有滴淋水现象。

三、1307工作面水文动态观测日分析

- 1、推进距离:平均352.9m（不包括切眼4.0m和刷大4.5m），回采速度：割煤5刀，放顶煤5硐；采放高度：割煤3.6m，放顶煤9.1m。

2、支架初撑力

| 日 期 项 目 | 2月25日 | 2月26日 | 2月27日 | 2月28日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前立柱（Mpa） | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 |
| 合 格 率 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 |
| 后立柱（Mpa） | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 |
| 合 格 率 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 |

3、瓦斯抽放情况

| 测点号及项目 | 时 间 | 抽放运行时间 | 瓦斯抽采量（m3/d） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 004高位措施巷GD5分站及009风巷GD5分站 合 计 | 2月22日 | 0：00～16:30 | 6921.06 |  |
|  | 2月23日 | 0：00～16:30 | 7891.69 |  |
|  | 2月24日 | 0：00～16:34 | 9413.17 |  |
|  | 2月25日 | 0：00～16:30 | 8765.24 |  |
|  | 2月26日 | 0：00～16:30 | 7761.08 |  |
|  | 2月27日 | 0：00～16:30 | 8729.12 |  |
|  | 2月28日 | 0：00～16:30 | 9156.49 |  |

从近一周的时间井下1307瓦斯抽放情况来看，工作面瓦斯涌出量今日增大。

4、KJ550-2应力在线监测预警

| 1307工作面风巷 | 应力计编号 | 第一组 |  |  | 第二组 |  | 第三组 |  |  | 第四组 |  | 第五组 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 |  | 6 | 8 | 7 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | 最大应力（Mpa） | 3.32 |  | 7.07 | 4.94 | 4.52 | 2.91 | 3.49 |  | 2.63 | 3.74 | 2.86 | 3.32 |
|  | 应力计编号 | 第六组 |  |  | 第七组 |  | 第八组 |  |  | 第九组 |  | 第十组 |  |
|  |  | 16 | 15 |  | 17 | 18 | 19 |  | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 最大应力（Mpa） | 4.58 | 3.40 |  | 2.72 | 4.03 | 3.69 |  | 3.53 | 5.94 | 2.99 | 3.53 | 2.86 |

应力监测无预警，附近无明显动压显现，无冲击危险。

5、微震事件

| 日 期 项 目 | 2月26日 | 2月27日 | 2月28日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 微震事件频次 | 47 | 71 | 63 | -8 |
| 最大能量值 | 2.4E+04J | 4.94E+04J | 2.97E+04J | -1.97E+04J |

6、工作面水文简况：工作面顶、底板无淋、渗水。

综上所述，目前工作面水文情况正常，地面3个长观孔水位，G1、G2孔微降，G3孔静止。进入“见方”区域，存在离层水害的威胁，要求采煤事业部加强排水系统管理，加强工作面矿压及瓦斯监测，若有异常，及时汇报。

7、生产建议

⑴、加强工作面管理，确保支架的初撑力满足要求，控制放煤和采高，回采要保持匀速推进；

⑵、回采期间，加强措施巷密闭墙水文观测工作，随时掌握措施巷积水情况，并及时打开放水器闸阀对其进行疏放；

⑶、在机巷、风巷分段备用一定数量的编织袋，供分段施工挡水墙用；

⑷、加强排水设备检查与维护，及时清理风、机巷水沟、沉淀池及水仓淤煤，确保系统完好，正常排水。

⑸、地面直通式导流泄水孔X1孔透孔施工至孔深560m，孔壁不稳定，塌孔、扫孔至孔深310m，组织透孔。透孔期间风联巷临时水仓安排专人24h值守，专职负责水泵的开停工作；工作面老空区侧如有出水，立即汇报矿调度。

编制：张贵忠      审核：单景新     副总工程师：甘圣丰

地测防治水

2018年2月28日