招贤煤矿水文动态测3月5日分析

一、地面水文长观孔及两带孔的水位标高（m）分析

| 日 期 孔 号 | 3月3日 | 3月4日 | 3月5日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 1263.24 | 1262.96 | 1262.41 | -0.83 |
| G2 | 1242.77 | 1242.49 | 1242.01 | -0.76 |
| G3 | 1255.54 | 1255.48 | 1255.45 | -0.09 |
| LD1 | 1262.06 | 1261.35 | 1260.88 | -1.20 |

地面水文常观G1、G2、G3孔水位标高近三天水位变化在-9～-83cm之间，G1、G2、 G3孔水位均微降。LD1下降-1.20m。1307工作面地面直通式导流泄水孔X1孔透孔施工至孔深560m塌孔、扫孔至孔深310m，组织透孔；X2泄水孔开孔施工至孔深96m，下套管，固管待凝固；“两带”孔LD1孔施工至孔深276m，观测水位。

二、采掘头面地质水文重点分析

1、1304机巷，已施工449.1m，J9点前81.1m，余1350.7m到位，迎头断面右帮破底0.3m，煤厚8.3m，倾角21°±。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索可能有滴淋水现象。

2、1304风巷，f8点前29.3m，余1667m到位，按12°下山施工，迎头全煤，煤厚8.5m。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水。

3、1305机联巷，已施工6.4米，余176.12米，迎头全煤，水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索可能有滴淋水现象。

三、1307工作面水文动态观测日分析

1、推进距离:平均370.5m（不包括切眼4.0m和刷大4.5m），回采速度：割煤4刀，放顶煤5硐；采放高度：割煤3.6m，放顶煤6.8m。

2、支架初撑力

| 日 期 项 目 | 3月2日 | 3月3日 | 3月4日 | 3月5日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前立柱（Mpa） | 25.3 | 26.4 | 25.1 | 22.4 |
| 合 格 率 | 92.4% | 97.9% | 91.9% | 82.7% |
| 后立柱（Mpa） | 25.3 | 26.4 | 25.7 | 22.4 |
| 合 格 率 | 92.4% | 97.9% | 93.0% | 82.7% |

3、瓦斯抽放情况

| 测点号及项目 | 时 间 | 抽放运行时间 | 瓦斯抽采量（m3/d） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 004高位措施巷GD5分站及009风巷GD5分站 合 计 | 2月27日 | 0：00～16:30 | 8729.12 |  |
|  | 2月28日 | 0：00～16:30 | 9156.49 |  |
|  | 3月1日 | 0：00～16:30 | 8623.45 |  |
|  | 3月2日 | 0：00～16:30 | 9182.35 |  |
|  | 3月3日 | 0：00～16:30 | 9109.35 |  |
|  | 3月4日 | 0：00～16:30 | 8144.56 |  |
|  | 3月4日 | 0：00～16:30 | 8173.48 |  |

从近一周的时间井下1307瓦斯抽放情况来看，工作面瓦斯涌出量在正常波动范围内。

4、KJ550-2应力在线监测预警

| 1307工作面风巷 | 应力计编号 | 第四组 |  |  | 第五组 |  | 第六组 |  |  | 第七组 |  | 第八组 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8 |  | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 16 | 15 |
|  | 最大应力（Mpa） | 6.35 |  | 4.07 | 2.99 | 3.59 | 2.59 | 3.69 |  | 2.79 | 3.41 | 4.69 | 3.46 |
|  | 应力计编号 | 第九组 |  |  | 第十组 |  | 第一组 |  |  | 第二组 |  | 第三组 |  |
|  |  | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 最大应力（Mpa） | 2.79 | 4.13 |  | 3.70 | 3.64 | 6.56 |  | 3.11 | 3.58 | 2.88 | 2.63 | 3.55 |

应力监测无预警，附近无明显动压显现，无冲击危险。

5、微震事件

| 日 期 项 目 | 3月3日 | 3月4日 | 3月5日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 微震事件频次 | 71 | 87 | 59 | 28 |
| 最大能量值 | 3.65E+04J | 2.77E+04J | 3.35E+04J | 0.88E+04J |

6、工作面水文简况：工作面顶、底板无淋、渗水。

综上所述，目前工作面水文情况正常，地面3个长观孔水位，G1、G2、G3孔微降，进入“见方”区域，存在离层水害的威胁，要求采煤事业部加强排水系统管理，加强工作面矿压及瓦斯监测，若有异常，及时汇报。

7、生产建议

⑴、加强工作面管理，确保支架的初撑力满足要求，控制放煤和采高，回采要保持匀速推进；

⑵、回采期间，加强措施巷密闭墙水文观测工作，随时掌握措施巷积水情况，并及时打开放水器闸阀对其进行疏放；

⑶、在机巷、风巷分段备用一定数量的编织袋，供分段施工挡水墙用；

⑷、加强排水设备检查与维护，及时清理风、机巷水沟、沉淀池及水仓淤煤，确保系统完好，正常排水。

⑸、地面直通式导流泄水孔X1孔透孔施工至孔深560m，孔壁不稳定，塌孔、扫孔至孔深310m，组织透孔。透孔期间风联巷临时水仓安排专人24h值守，专职负责水泵的开停工作；工作面老空区侧如有出水，立即汇报矿调度。

编制：马飞            审核： 单景新             副总工程师： 甘圣丰

地测防治水

2018年3月5日