招贤矿业冲击地压预测预报及效果检验日报表

- 震源分布

- 微震事件频次、总能量、能量频次分布及频次累加

- 三、震源分析

今日微震监测数据值所取时间段为3月6日15:00分至3月7日15：00分，一采区范围内共监测到111次有效事件，比昨日增加47次，单个事件最大能量6.86E+04J，地点位于1307工作面外，震源高度+850m，事件时间为3月6日20:55:18。

1307工作面共监测到有效事件84次，比昨日增加33次，工作面总能量值为1.34E+05J，工作面最大能量1.41E+04J。

四、KJ550-2应力在线监测情况

| 1307工作面风巷 | 应力计编号 | 第四组 |  |  | 第五组 |  |  | 第六组 |  | 第七组 |  | 第八组 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8 |  | 7 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 15 |
|  | 距工作面距离（m） | 15.6 |  | 17.2 | 41.6 | 43.3 |  | 68.4 | 70 | 93.4 | 94.4 | 120 | 121 |
|  | 最大应力（Mpa） | 7.31 |  | 4.19 | 2.93 | 3.57 |  | 2.55 | 3.64 | 2.75 | 3.4 | 4.67 | 3.42 |
|  | 应力计编号 | 第九组 |  |  | 第十组 |  |  | 第一组 |  | 第二组 |  | 第三组 |  |
|  |  | 17 | 18 |  | 19 |  | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 距工作面距离（m） | 146.3 | 147.1 |  | 172.1 |  | 173.1 | 198.5 | 199.5 | 221.5 | 222.5 | 247.5 | 248.5 |
|  | 最大应力（Mpa） | 2.8 | 4.15 |  | 3.71 |  | 3.65 | 6.65 | 3.12 | 3.58 | 2.88 | 2.59 | 3.53 |
|  | 预警情况 | 应力监测无预警，附近无明显动压显现，无冲击危险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 五、钻屑量评价

|  | 1307工作面机巷 |  | 1304工作面机巷 |  | 1304工作面风巷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2～6m | 7～10m | 2～4m | 5～10m | 2～4m | 5～10m |
| 临界值（kg/m） | 3.05 | 4.33 | 2.95 | 3.53 | 2.95 | 3.53 |
| 实测值Max（kg/m） | 2.6 | 夹矸 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.6 |
| 施工现场情况 | 现场无吸钻、卡钻及明显动压显现, |  |  |  |  |  |

六、多参量综合预警

| 项目 | 微震监测 | 应力在线监测 | 钻屑监测 | 现场情况 | 综合预警情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1307工作面 | 无冲击危险 | 无冲击危险 | 无冲击危险 | 无动压显现 | 无冲击危险 |

七、建议及要求

1、1307工作面已回采376.2m，回采期间确保回采匀速推进，推移架后的支架初撑力符合要求，回采工作面前方200m范围内严禁堆放物料，巷道锚杆（索）做好防崩措施。

- 今日工作面微震事件分散，单个时间能量及总能量均较小，建议加强1307工作面矿压监测； 关注1304机巷矿压显现段围岩变化，定期做好钻屑量效果检验，对锚杆（索）采取防崩措施，同时确保掘进迎头后路保持畅通。

3、采煤事业部在工作面回采过程中，加强两巷巡查及支护管理，进入两巷人员必须穿戴防冲服（帽），在冲击危险区域人员快速通过，严禁逗留。

制表：          防冲办：           副总工程师：         总工程师：