招贤矿业冲击地压预测预报及效果检验日报表

- 震源分布

- 微震事件频次、总能量、能量频次分布及频次累加

- 三、震源分析

今日微震监测数据值所取时间段为3月14日15:00分至3月15日15:00分，一采区范围内共监测到139次有效事件，单个事件最大能量6.59E+04J，地点位于1307工作面风巷f22点处，震源高度+889.7m，事件时间为3月15日09:58:07。1307工作面共监测到有效事件97次，工作面总能量值为7.69E+05J，工作面最大能量即为当日一采区最大能量。

四、KJ550-2应力在线监测情况

| 1307工作面风巷 | 应力计编号 | 第五组 |  |  | 第六组 |  |  | 第七组 |  | 第八组 |  | 第九组 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 16 | 15 | 17 | 18 |
|  | 距工作面距离（m） | 13.6 |  | 15.3 | 40.4 | 42.0 |  | 65.4 | 66.4 | 92.0 | 93.0 | 118.3 | 119.1 |
|  | 最大应力（Mpa） | 2.56 |  | 3.11 | 2.11 | 3.28 |  | 2.53 | 3.05 | 4.69 | 3.46 | 2.74 | 4.11 |
|  | 应力计编号 | 第十组 |  |  | 第一组 |  |  | 第二组 |  | 第三组 |  | 第四组 |  |
|  |  | 19 | 20 |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 距工作面距离（m） | 144.1 | 145.1 |  | 170.5 |  | 171.5 | 193.5 | 194.5 | 219.5 | 220.5 | 245.5 | 246.6 |
|  | 最大应力（Mpa） | 3.64 | 3.64 |  | 7.89 |  | 3.10 | 3.52 | 2.78 | 2.52 | 3.48 | 4.12 | 2.46 |
|  | 预警情况 | 应力监测无预警，附近无明显动压显现，无冲击危险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 五、钻屑量评价

|  | 1307工作面机巷 |  | 1304工作面机巷 |  | 1304工作面风巷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2～6m | 7～10m | 2～4m | 5～10m | 2～4m | 5～10m |
| 临界值（kg/m） | 3.05 | 4.33 | 2.95 | 3.53 | 2.95 | 3.53 |
| 实测值Max（kg/m） | 2.7 | 2.8 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 3.0 |
| 施工现场情况 | 现场无吸钻、卡钻及明显动压显现, |  |  |  |  |  |

六、多参量综合预警

| 项目 | 微震监测 | 应力在线监测 | 钻屑监测 | 现场情况 | 综合预警情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1307工作面 | 无冲击危险 | 无冲击危险 | 无冲击危险 | 无动压显现 | 无冲击危险 |

七、建议及要求

1、1307工作面已回采404.2m，回采期间确保回采匀速推进，推移架后的支架初撑力符合要求，回采工作面前方200m范围内严禁堆放物料，巷道锚杆（索）做好防崩措施。

- 今日在应力监测第一组1号测点附近进行了钻屑量监测，钻屑量最大值均未达到临界值，目前1号测点监测值最大值已经下降到黄色预警值范围以内，请采煤部依然要加强该地点人员管理，严禁人员在该地点附近逗留，同时请采煤部继续加强1307工作面机、风巷锚杆（索）防崩措施管理。

- 1304机巷煤层厚变化较大，做好微震监测和钻屑量效果检验，同时加强1304掘进巷道施工期间锚杆（索）防崩措施管理，施工单位确保掘进迎头后路保持畅通。

- 采煤部在工作面回采过程中，加强两巷巡查及支护管理，进入两巷人员必须穿戴防冲服（帽），在冲击危险区域人员快速通过，严禁逗留。

制表：          防冲办：           副总工程师：         总工程师：