招贤煤矿水文动态观测3月17日分析

一、地面水文长观孔及两带孔的水位标高（m）分析

| 日 期 孔 号 | 3月15日 | 3月16日 | 3月17日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 1261.56 | 1261.62 | 1261.67 | +0.11 |
| G2 | 1240.53 | 1240.49 | 1240.47 | -0.06 |
| G3 | 1255.23 | 1255.23 | 1255.23 | 0 |
| LD1 | 1255.29 | 1255.15 | 未报数据 | -0.14 |

地面水文常观G1、G2、G3孔水位标高近三天水位变化在+11～-6cm之间， G1孔微升、G2、微降、G3孔静止，LD1孔下降14cm。1307工作面地面直通式导流泄水孔X1孔透孔施工至孔深560m塌孔，组织透孔；X2泄水孔施工至孔深281m；“两带”孔LD1孔施工至孔深276m，观测水位。

二、采掘头面地质水文重点分析

1、1304机巷，J10点前86.2m，已施工522.7m，余1277.1m到位，迎头断面右帮破底2.5m，煤厚6.1m，倾角21°±。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索可能有滴淋水现象。

2、1304风巷，f9点前74.4m，已施工231.4m，余1608.6m到位，沿煤根底施工，倾角12°±，煤厚9m，顶煤4.5m，底煤0.5m。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水。

3、1305机联巷，中1点前17.0m，已施工26.0米，余156.5米，迎头全煤，顶板压力大。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索或有滴淋水现象。

4、1304高位措施巷设计1800m，已施工64m，余1734.9m，g3点前14m。煤层左右帮倾角13°，右高左低，顺巷8°下山，巷中揭露煤层厚度2.5m，顶板探煤厚7.5m±，5.0m±有一层夹矸，厚0.5m±，迎头岩性为泥质粉砂岩。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索可能有滴淋水现象。

三、1307工作面水文动态观测日分析

1、推进距离:平均408.8m（不包括切眼4.0m和刷大4.5m），回采速度：割煤5刀，后部放顶煤5硐；采放高度：割煤3.6m，平均放顶煤4.5m。

2、支架初撑力

| 日 期 项 目 | 3月14日 | 3月15日 | 3月16日 | 3月17日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前立柱（Mpa） | 23.8 | 25.3 | 26.6 | 26.9 |
| 合 格 率 | 84.8% | 89.5% | 95.6% | 94.0% |
| 后立柱（Mpa） | 24.2 | 25.7 | 26.6 | 26.9 |
| 合 格 率 | 86.1% | 90.4% | 95.6% | 94.0% |

3、瓦斯抽放情况

| 测点号及项目 | 时 间 | 抽放运行时间 | 瓦斯抽采量（m3/d） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 004高位措施巷GD5分站及009风巷GD5分站 合 计 | 3月11日 | 0：00～16:30 | 6203.49 |  |
|  | 3月12日 | 0：00～16:30 | 6358.42 |  |
|  | 3月13日 | 0：00～16:30 | 6358.42 |  |
|  | 3月14日 | 0：00～16:30 | 6642.49 |  |
|  | 3月15日 | 0：00～16:30 | 6620.46 |  |
|  | 3月16日 | 0：00～16:30 | 6319.00 |  |
|  | 3月17日 | 0：00～16:30 | 6915.58 |  |

从近一周的时间井下1307瓦斯抽放情况来看，工作面瓦斯涌出量在正常波动范围内。

4、KJ550-2应力在线监测预警

| 1307工作面风巷 | 应力计编号 | 第五组 |  | 第六组 |  | 第七组 |  |  | 第八组 |  | 第九组 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 16 | 15 | 17 | 18 |
|  | 最大应力（Mpa） | 2.01 | 1.71 | 1.85 | 3.05 | 2.47 | 2.77 |  | 4.62 | 3.44 | 2.64 | 4.02 |
|  | 应力计编号 | 第十组 |  | 第一组 |  | 第二组 |  |  | 第三组 |  | 第四组 |  |
|  |  | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 最大应力（Mpa） | 3.60 | 3.56 | 6.14 | 3.02 | 3.40 |  | 2.68 | 2.52 | 3.37 | 3.94 | 2.32 |

应力监测无预警，附近无明显动压显现，无冲击危险。

5、微震事件

| 日 期 项 目 | 3月15日 | 3月16日 | 3月17日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 微震事件频次 | 97 | 151 | 128 | +31 |
| 最大能量值 | 6.59E+04J | 3.44E+04J | 7.88E+04J | +4.44E+04J |

6、工作面水文简况：工作面顶、底板无淋、渗水。

综上所述，目前工作面水文情况正常，地面3个长观孔水位：G1孔微升、G2孔微降、G3孔静止。进入“见方”区域，存在离层水害的威胁，要求采煤事业部加强排水系统管理，加强工作面矿压及瓦斯监测，若有异常，及时汇报。

7、生产建议

⑴、加强工作面管理，确保支架的初撑力满足要求，回采过断层：1～35架已接顶严禁放顶，确保煤质，回采保持匀速推进；

⑵、回采期间，加强措施巷密闭墙水文观测工作，随时掌握措施巷积水情况，并及时打开放水器闸阀对其进行疏放；

⑶、在机巷、风巷分段备用一定数量的编织袋，供分段施工挡水墙用；

⑷、加强排水设备检查与维护，及时清理风、机巷水沟、沉淀池及水仓淤煤，确保系统完好，正常排水。

⑸、地面直通式导流泄水孔X1孔透孔施工至孔深560m，孔壁不稳定，塌孔、扫孔至孔深280m，组织透孔。透孔期间风联巷临时水仓安排专人24h值守，专职负责水泵的开停工作；工作面老空区侧如有出水，立即汇报矿调度。

(6)、回采过断层措施，严格按照过断层措施施工，加强地质及水文地质观测，若有地质及水文地质异常，及时汇报。

编制： 张贵忠       审核： 单景新       副总工程师： 甘圣丰

地测防治水

2018年3月17日