招贤煤矿水文动态观测3月20日分析

一、地面水文长观孔及两带孔的水位标高（m）分析

| 日 期 孔 号 | 3月18日 | 3月19日 | 3月20日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 1261.66 | 1261.62 | 1261.61 | -0.05 |
| G2 | 1240.38 | 1240.23 | 1240.10 | -0.28 |
| G3 | 1255.21 | 1255.19 | 1255.19 | -0.02 |
| LD1 | 1255.58 | 1254.39 | 1254.37 | -1.21 |

地面水文常观G1、G2、G3孔水位标高近三天水位变化在-28～-2cm之间，均微降。1307工作面地面直通式导流泄水孔X1孔透孔施工至孔深560m塌孔，组织透孔；X2泄水孔施工至孔深281m；“两带”孔LD1孔施工至孔深276m，观测水位，今日水位下降2cm。

二、采掘头面地质水文重点分析

1、1304机巷，J10点前107.0m，已施工543.5m，余1256.3m到位，迎头断面右帮破底1.3m，煤厚4.2m，倾角21°±。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索可能有滴淋水现象。

2、1304风巷，f9点前101.1m，已施工257.1m，余1582.9m到位，倾角15°±，煤厚9.5m，顶煤4.3m，底煤1.2m。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水。

3、1305机联巷，中1点前31.2m，已施工40.2m，余142.3m，迎头全煤。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索或有滴淋水现象。

4、1304高位措施巷设计1800m，已施工76.1m，余1723.9m，g3点前25.7m。煤层左帮全煤，右帮破底1.0m，迎头顶板3.6m（中间有一层夹矸）以上为泥质粉砂岩。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索可能有滴淋水现象。

三、1307工作面水文动态观测日分析

1、推进距离:平均423.9m（不包括切眼4.0m和刷大4.5m），回采速度：割煤5刀，中下部放顶煤5硐；采放高度：割煤3.6m，平均放顶煤3.7m。

2、支架初撑力

| 日 期 项 目 | 3月17日 | 3月18日 | 3月19日 | 3月20日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前立柱（Mpa） | 26.9 | 27.7 | 24.7 | ------- |
| 合 格 率 | 94.0% | 94.4% | 88.3% | ------- |
| 后立柱（Mpa） | 26.9 | 27.7 | 24.7 | ------- |
| 合 格 率 | 94.0% | 94.4% | 88.3% | ------- |

3、瓦斯抽放情况

| 测点号及项目 | 时 间 | 抽放运行时间 | 瓦斯抽采量（m3/d） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 004高位措施巷GD5分站及009风巷GD5分站 合 计 | 3月14日 | 0：00～16:30 | 6642.49 |  |
|  | 3月15日 | 0：00～16:30 | 6620.46 |  |
|  | 3月16日 | 0：00～16:30 | 6319.00 |  |
|  | 3月17日 | 0：00～16:30 | 6915.58 |  |
|  | 3月18日 | 0：00～16:30 | 7083.57 |  |
|  | 3月19日 | 0：00～16:30 | 7521.20 |  |
|  | 3月20日 | 0：00～16:30 | 8283.46 |  |

从近一周的时间井下1307瓦斯抽放情况来看，工作面瓦斯涌出量在正常波动范围内。

4、KJ550-2应力在线监测预警

| 1307工作面风巷 | 应力计编号 | 第五组 |  | 第六组 |  | 第七组 |  |  | 第八组 |  | 第九组 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 15 |  | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | 最大应力（Mpa） | 1.53 | 2.75 | 2.42 | 2.61 | 4.61 | 3.49 |  | 2.64 | 4.00 | 3.60 | 3.61 |
|  | 应力计编号 | 第十组 |  | 第一组 |  | 第二组 |  |  | 第三组 |  | 第四组 |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 最大应力（Mpa） | 5.32 | 2.99 | 3.39 | 2.66 | 2.54 |  | 3.39 | 3.92 | 2.33 | 1.94 | 1.63 |

应力监测无预警，附近无明显动压显现，无冲击危险。

5、微震事件

| 日 期 项 目 | 3月18日 | 3月19日 | 3月20日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 微震事件频次 | 136 | 132 | 113 | -23 |
| 最大能量值 | 3.60E+04J | 13.90E+04J | 41.3E+04J | +37.7E+04J |

6、工作面水文简况：工作面顶、底板无淋、渗水。

综上所述，目前工作面水文情况正常，地面3个长观孔及LD1孔水位均微降。进入“见方”区域，存在离层水害的威胁，要求采煤事业部加强排水系统管理，加强工作面矿压及瓦斯监测，若有异常，及时汇报。

7、生产建议

⑴、加强工作面管理，确保支架的初撑力满足要求，上部控制放煤和采高，确保煤质，回采保持匀速推进；

⑵、回采期间，加强措施巷密闭墙水文观测工作，随时掌握措施巷积水情况，并及时打开放水器闸阀对其进行疏放；

⑶、在机巷、风巷分段备用一定数量的编织袋，供分段施工挡水墙用；

⑷、加强排水设备检查与维护，及时清理风、机巷水沟、沉淀池及水仓淤煤，确保系统完好，正常排水。

⑸、地面直通式导流泄水孔X1孔透孔施工至孔深560m，孔壁不稳定，塌孔、扫孔至孔深280m，组织透孔。透孔期间风联巷临时水仓安排专人24h值守，专职负责水泵的开停工作；工作面老空区侧如有出水，立即汇报矿调度。风联巷临时水仓3#水泵排水软管断裂，及时更换。

编制：张贵忠     审核：单景新     副总工程师：甘圣丰

地测防治水

2018年3月20日