招贤煤矿水文动态观测3月25日分析

一、地面水文长观孔及两带孔的水位标高（m）分析

| 日 期 孔 号 | 3月23日 | 3月24日 | 3月25日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 1261.56 | 1261.48 | 1261.44 | -0.12 |
| G2 | 1239.77 | 1239.62 | 1239.45 | -0.32 |
| G3 | 1255.16 | 1255.12 | 1255.12 | -0.04 |
| LD1 | 1255.34 | 1254.79 | 1254.59 | +0.45 |

地面水文常观G1、G2、G3孔水位标高近三天水位变化在-24～-4cm之间，均微降。1307工作面地面直通式导流泄水孔X1孔透孔施工至孔深560m塌孔，组织透孔；X2泄水孔施工至孔深281m，安装水泵、调试大钻机；“两带”孔LD1孔施工至孔深276m，观测水位，今日水位下降20cm。

二、采掘头面地质水文重点分析

1、1304机巷，J11点前47.3m，已施工582.7m，余1217.1m到位，迎头煤厚3.8m，右帮破底0.5m，倾角21°±。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索可能有滴淋水现象。

2、1304风巷，f11点前43.0m，已施工297.3m，余1542.7m到位，倾角16°±，迎头全煤（巷高）3.8m，顶煤5.5m，底煤2.0m，煤层厚度11.3m。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水。

3、1305机联巷，中1点前42.3m，已施工51.3m，余131.2m到位，迎头全煤。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索或有滴淋水现象。

4、1304高位措施巷，g3点前50.4m，已施工100.8m，余1699.2m到位。迎头全煤，其上1.6m为煤层顶板泥质粉砂岩。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索可能有滴淋水现象。

三、1307工作面水文动态观测日分析

1、推进距离:平均444.7m（不包括切眼4.0m和刷大4.5m），回采速度：割煤4刀，中下部放顶煤4硐；采放高度：割煤3.6m，平均放顶煤3.0m。

2、支架初撑力

| 日 期 项 目 | 3月22日 | 3月23日 | 3月24日 | 3月25日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前立柱（Mpa） | 26.5 | ------- | 27.8 | 27.9 |
| 合 格 率 | 93.9% | ------- | 91.5% | 95.6% |
| 后立柱（Mpa） | 26.4 | ------- | 27.8 | 27.9 |
| 合 格 率 | 93.9% | ------- | 91.5% | 95.6% |

3、瓦斯抽放情况

| 测点号及项目 | 时 间 | 抽放运行时间 | 瓦斯抽采量（m3/d） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 004高位措施巷GD5分站及009风巷GD5分站 合 计 | 3月19日 | 0：00～16:30 | 7521.20 |  |
|  | 3月20日 | 0：00～16:30 | 8283.46 |  |
|  | 3月21日 | 0：00～16:30 | 8530.61 |  |
|  | 3月22日 | 0：00～16:30 | 8368.53 |  |
|  | 3月23日 | 0：00～16:30 | 6074.84 | 004高措巷9:43 |
|  | 3月24日 | 0：00～16:30 | 1543.42 | 004高措巷00:00 |
|  | 3月25日 | 0：00～16:30 | 1267.54 | 004高措巷00:00 |

从近一周的时间井下1307瓦斯抽放情况来看，近两日井下1307高位措施巷GD5分站，抽放运行时间00：00:00不更新、日抽采量大幅减少。

4、KJ550-2应力在线监测预警

| 1307工作面风巷 | 应力计编号 | 第五组 |  | 第六组 |  | 第七组 |  |  | 第八组 |  | 第九组 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13 | 14 | 16 | 15 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 1 | 2 |
|  | 最大应力（Mpa） | 2.38 | 2.27 | 4.57 | 3.55 | 2.56 | 3.96 |  | 3.52 | 3.61 | 4.90 | 3.01 |
|  | 应力计编号 | 第十组 |  | 第一组 |  | 第二组 |  |  | 第三组 |  | 第四组 |  |
|  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 最大应力（Mpa） | 3.39 | 2.61 | 2.56 | 3.38 | 3.61 |  | 2.29 | 1.92 | 1.58 | 1.97 | 2.94 |

应力监测无预警，附近无明显动压显现，无冲击危险。

5、微震事件

| 日 期 项 目 | 3月23日 | 3月24日 | 3月25日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 微震事件频次 | 128 | 152 | 126 | -26 |
| 最大能量值 | 31.1E+04J | 49.1E+04J | 19.5E+04J | -29.6E+04J |

6、工作面水文简况：工作面顶、底板无淋、渗水。

综上所述，目前工作面水文情况正常，地面3个长观孔水位均微降，LD1孔水位今日水位下降20cm。进入“见方”区域，存在离层水害的威胁，要求采煤事业部加强排水系统管理，加强工作面矿压及瓦斯监测，若有异常，及时汇报。

7、生产建议

⑴、加强工作面管理，确保支架的初撑力满足要求，上部控制放煤和采高，确保煤质，回采保持匀速推进；

⑵、回采期间，加强措施巷密闭墙水文观测工作，随时掌握措施巷积水情况，并及时打开放水器闸阀对其进行疏放；

⑶、在机巷、风巷分段备用一定数量的编织袋，供分段施工挡水墙用；

⑷、加强排水设备检查与维护，及时清理风、机巷水沟、沉淀池及水仓淤煤，确保系统完好，正常排水。

⑸、地面直通式导流泄水孔X1孔透孔施工至孔深560m，孔壁不稳定，塌孔、扫孔至孔深280m，组织透孔。透孔期间风联巷临时水仓安排专人24h值守，专职负责水泵的开停工作；工作面老空区侧如有出水，立即汇报矿调度。

编制：张贵忠     审核：单景新     副总工程师：甘圣丰

地测防治水

2018年3月25日