招贤煤矿水文动态观测3月26日分析

一、地面水文长观孔及两带孔的水位标高（m）分析

| 日 期 孔 号 | 3月24日 | 3月25日 | 3月26日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 1261.48 | 1261.44 | 1261.47 | -0.04 |
| G2 | 1239.62 | 1239.45 | 1239.32 | -0.30 |
| G3 | 1255.12 | 1255.12 | 1255.11 | -0.01 |
| LD1 | 1254.79 | 1254.59 | 154.59 | -0.20 |

地面水文常观G1、G2、G3孔水位标高近三天水位变化在-30～-1cm之间，G1孔今日微升、G2、G3孔微降。1307工作面地面直通式导流泄水孔X1孔透孔施工至孔深560m塌孔，组织透孔；X2泄水孔施工至孔深281m，今日上午开钻；“两带”孔LD1孔施工至孔深276m，观测水位，今日水位静止。

二、采掘头面地质水文重点分析

1、1304机巷，J11点前54.3m，已施工590.0m，余1209.8m到位，迎头煤厚3.8m，右帮破底0.5m，倾角21°±。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索可能有滴淋水现象。

2、1304风巷，f11点前53.5m，已施工304.8m，余1532.2m到位，倾角16°±，迎头全煤（巷高）3.5m，顶煤7.5m，底煤3.5m，煤层厚度14.5m。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水。

3、1305机联巷，中1点前47.3m，已施工56.3m，余126.2m到位，迎头全煤。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索或有滴淋水现象。

4、1304高位措施巷，g3点前54.0m，已施工106.0m，余1694.0m到位。迎头全煤，其上0.5m为煤层顶板泥质粉砂岩。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索可能有滴淋水现象。

三、1307工作面水文动态观测日分析

1、推进距离:平均448.7m（不包括切眼4.0m和刷大4.5m），回采速度：割煤5刀，中下部放顶煤5硐；采放高度：割煤3.6m，平均放顶煤2.6m。

2、支架初撑力

| 日 期 项 目 | 3月23日 | 3月24日 | 3月25日 | 3月26日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前立柱（Mpa） | ------- | 27.8 | 27.9 | 25.3 |
| 合 格 率 | ------- | 91.5% | 95.6% | 93.5% |
| 后立柱（Mpa） | ------- | 27.8 | 27.9 | 25.3 |
| 合 格 率 | ------- | 91.5% | 95.6% | 93.5% |

3、瓦斯抽放情况

| 测点号及项目 | 时 间 | 抽放运行时间 | 瓦斯抽采量（m3/d） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 004高位措施巷GD5分站及009风巷GD5分站 合 计 | 3月20日 | 0：00～16:30 | 8283.46 |  |
|  | 3月21日 | 0：00～16:30 | 8530.61 |  |
|  | 3月22日 | 0：00～16:30 | 8368.53 |  |
|  | 3月23日 | 0：00～16:30 | 6074.84 | 004高措巷9:43 |
|  | 3月24日 | 0：00～16:30 | 1543.42 | 004高措巷00:00 |
|  | 3月25日 | 0：00～16:30 | 1267.54 | 004高措巷00:00 |
|  | 3月26日 | 0：00～16:30 | 1637.98 | 004高措巷00:00 |

从近一周的时间井下1307瓦斯抽放情况来看，近三日井下1307高位措施巷GD5分站，抽放运行时间00：00:00不更新、日抽采量大幅减少。

4、KJ550-2应力在线监测预警

| 1307工作面风巷 | 应力计编号 | 第五组 |  | 第六组 |  | 第七组 |  |  | 第八组 |  | 第九组 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13 | 14 | 16 | 15 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 1 | 2 |
|  | 最大应力（Mpa） | 2.33 | 2.23 | 4.57 | 3.62 | 2.54 | 3.96 |  | 3.53 | 3.63 | 4.89 | 2.97 |
|  | 应力计编号 | 第十组 |  | 第一组 |  | 第二组 |  |  | 第三组 |  | 第四组 |  |
|  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 最大应力（Mpa） | 3.38 | 2.61 | 2.57 | 3.38 | 3.64 |  | 2.27 | 1.91 | 1.58 | 1.97 | 2.83 |

应力监测无预警，附近无明显动压显现，无冲击危险。

5、微震事件

| 日 期 项 目 | 3月24日 | 3月25日 | 3月26日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 微震事件频次 | 152 | 126 | 129 | -26 |
| 最大能量值 | 49.1E+04J | 19.5E+04J | 9.06E+04J | -40.04E+04J |

6、工作面水文简况：工作面顶、底板无淋、渗水。

综上所述，目前工作面水文情况正常，地面3个长观孔水位G1孔今日微升、G2、G3孔微降，LD1孔水位今日水位静止。进入“见方”区域，存在离层水害的威胁，要求采煤事业部加强排水系统管理，加强工作面矿压及瓦斯监测，若有异常，及时汇报。

7、生产建议

⑴、加强工作面管理，确保支架的初撑力满足要求，上部控制放煤和采高，确保煤质，回采保持匀速推进；

⑵、回采期间，加强措施巷密闭墙水文观测工作，随时掌握措施巷积水情况，并及时打开放水器闸阀对其进行疏放；

⑶、在机巷、风巷分段备用一定数量的编织袋，供分段施工挡水墙用；

⑷、加强排水设备检查与维护，及时清理风、机巷水沟、沉淀池及水仓淤煤，确保系统完好，正常排水。

⑸、地面直通式导流泄水孔X1孔透孔施工至孔深560m，孔壁不稳定，塌孔、扫孔至孔深280m，组织透孔。透孔期间风联巷临时水仓安排专人24h值守，专职负责水泵的开停工作；工作面老空区侧如有出水，立即汇报矿调度。

编制：张贵忠     审核：单景新     副总工程师：甘圣丰

地测防治水

2018年3月26日