招贤矿业冲击地压预测预报及效果检验日报表

- 震源分布

- 微震事件频次、总能量、能量频次分布及频次累加

- 三、震源分析

今日微震监测数据值所取时间段为3月29日15:00分至3月30日15:00分，一采区范围内共监测到216次有效事件，比昨日减少31次，单个事件最大能量8.30E+04J，位于1307工作面风巷f23与f24点之间位置处，震源高度+950m，事件时间为3月30日02:25:45。

1307工作面共监测到有效事件177次，比昨日减少41次，工作面总能量值为1.25E+06J，工作面最大能量即为当日一采区最大能量。

四、KJ550-2应力在线监测情况

| 1307工作面风巷 | 应力计编号 | 第八组 |  |  | 第九组 |  |  | 第十组 |  | 第一组 |  | 第二组 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 16 |  | 15 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 距工作面距离（m） | 31.7 |  | 32.7 | 58.0 | 58.8 |  | 83.8 | 84.8 | 110.2 | 111.2 | 133.2 | 134.2 |
|  | 最大应力（Mpa） | 4.65 |  | 3.79 | 2.60 | 3.92 |  | 3.40 | 3.64 | 6.42 | 3.10 | 3.43 | 2.67 |
|  | 应力计编号 | 第三组 |  |  | 第四组 |  |  | 第五组 |  | 第六组 |  | 第七组 |  |
|  |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | 距工作面距离（m） | 159.2 | 160.2 |  | 185.2 |  | 186.3 | 213.3 | 214.3 | 239.3 | 240.3 |  |  |
|  | 最大应力（Mpa） | 2.62 | 3.54 |  | 3.75 |  | 2.45 | 1.99 | 1.58 | 2.00 | 2.78 |  |  |
|  | 预警情况 | 应力监测无预警，附近无明显动压显现，无冲击危险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 五、钻屑量评价

|  | 1307工作面机巷 |  | 1304工作面机巷 |  | 1304工作面风巷 |  | 1305工作面机联巷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2～6m | 7～10m | 2～4m | 5～10m | 2～4m | 5～10m | 2～6m | 7～10m |
| 临界值（kg/m） | 3.05 | 4.33 | 2.95 | 3.53 | 2..95 | 3.53 | 3.01 | 4.08 |
| 实测值Max（kg/m） | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 3.2 | 2.4 | 2.5 |
| 施工现场情况 | 现场无吸钻、卡钻及明显动压显现, |  |  |  |  |  |  |  |

六、多参量综合预警

| 项目 | 微震监测 | 应力在线监测 | 钻屑监测 | 现场情况 | 综合预警情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1307工作面 | 无冲击危险 | 无冲击危险 | 无冲击危险 | 无动压显现 | 无冲击危险 |

七、建议及要求

1、1307工作面已回采464.5m，回采期间确保回采匀速推进，推移架后的支架初撑力符合要求，回采工作面前方200m范围内严禁堆放物料，巷道锚杆（索）做好防崩措施；

- 1305机联巷施工过程中压力较大，煤炮频繁，防冲队在迎头正常施工大孔径卸压钻孔，施工过程中喷孔塌孔严重，应力较为集中，请中煤五建全力配合防冲队施工，待卸压措施完成后防冲办通知进尺后方可进尺；

- 由于应力在线监测第七组应力计即将进入回采范围，今日对改组应力计进行了拆除，待明日早班在规定地点进行应力监测孔施工，并安装第七组应力计。

- 按设计及措施要求做好1304风巷钻屑量监测及效果检验，同时加强1304掘进巷道施工期间锚杆（索）防崩措施管理，施工单位确保掘进迎头后路保持畅通；

制表：                   防冲办：                  副总工程师：