招贤矿业冲击地压预测预报及效果检验日报表

- 震源分布

- 微震事件频次、总能量、能量频次分布及频次累加

- 三、震源分析

今日微震监测数据值所取时间段为4月3日15:00分至4月4日15:00分，一采区范围内共监测到474次有效事件，比昨日增加279次，单个事件最大能量4.33E+05J，位于1307工作面风巷f22点北边66m位置处，震源高度+920.9m，事件时间为4月4日09:42:19。

1307工作面共监测到有效事件399次，比昨日增加243次，工作面总能量值为2.88E+06J，工作面最大能量即为当日一采区最大能量。

四、KJ550-2应力在线监测情况

| 1307工作面风巷 | 应力计编号 | 第八组 |  |  | 第九组 |  |  | 第十组 |  | 第一组 |  | 第二组 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 16 |  | 15 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 距工作面距离（m） | 11.7 |  | 12.7 | 38.0 | 38.8 |  | 63.8 | 64.8 | 90.2 | 91.2 | 113.2 | 114.2 |
|  | 最大应力（Mpa） | 4.92 |  | 3.92 | 2.64 | 3.76 |  | 3.30 | 3.68 | 12.97 | 3.13 | 3.50 | 2.69 |
|  | 应力计编号 | 第三组 |  |  | 第四组 |  |  | 第五组 |  | 第六组 |  | 第七组 |  |
|  |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | 距工作面距离（m） | 139.2 | 140.2 |  | 165.2 |  | 166.3 | 193.3 | 194.3 | 219.3 | 220.3 | 245.3 | 246.1 |
|  | 最大应力（Mpa） | 2.66 | 3.61 |  | 3.92 |  | 2.49 | 3.31 | 3.11 | 3.42 | 2.79 | 2.81 | 2.44 |
|  | 预警情况 | 应力监测红色预警，附近煤炮频繁，有冲击危险，采取措施进行卸压。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 五、钻屑量评价

|  | 1307工作面风巷 |  | 1304工作面机巷 |  | 1304工作面风巷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2～6m | 7～10m | 2～4m | 5～10m | 2～4m | 5～10m |
| 临界值（kg/m） | 3.05 | 4.33 | 2.95 | 3.53 | 2..95 | 3.53 |
| 实测值Max（kg/m） | 2.8 | 3.0 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.6 |
| 施工现场情况 | 现场无吸钻、卡钻及明显动压显现。 |  |  |  |  |  |

六、多参量综合预警

| 项目 | 微震监测 | 应力在线监测 | 钻屑监测 | 现场情况 | 综合预警情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1307工作面 | 无冲击危险 | 有冲击危险 | 无冲击危险 | 煤炮频繁 | 有冲击危险 |

七、建议及要求

1、1307工作面已回采484.5m，回采期间确保回采匀速推进，推移架后的支架初撑力符合要求，回采工作面前方200m范围内严禁堆放物料，巷道锚杆（索）做好防崩措施；

- 目前1307风巷工作面前方底臌及水沟变形严重，应力监测1#监测点数值超过红色预警值，为降低和避免后期回采过程中出现底臌及冲击事故，经研究决定，即日起自XF19测点前20m向外施工泄压槽及底板卸压槽，同时对1#应力监测点前后10m范围内进行强化卸压解危；

- 1305机联巷继续停头卸压，防冲队在迎头严格按施工措施要求正常施工大孔径卸压钻孔，待卸压措施完成后防冲办通知进尺后方可进尺；

- 按设计及措施要求做好1304风巷钻屑量监测及效果检验，同时加强1304掘进巷道施工期间锚杆（索）防崩措施管理，施工单位确保掘进迎头后路保持畅通。

制表：                   防冲办：                  副总工程师：