招贤煤矿水文动态观测4月4日分析

一、地面水文长观孔及两带孔的水位标高（m）分析

| 日 期 孔 号 | 4月2日 | 4月3日 | 4月4日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 1261.61 | 1261.64 | 1261.62 | -0.02 |
| G2 | 1238.67 | 1238.64 | 1238.58 | -0.09 |
| G3 | 1255.22 | 1255.25 | 1255.27 | +0.05 |
| LD1 | 1254.69 | 1254.82 | -------- | +0.13 |

地面水文常观G1、G2、G3孔水位标高近三天水位变化在-2～+5cm之间，今日G1、G2孔微降、G3孔微升。X1泄水孔施工至560m塌孔；X2泄水孔昨天施工至孔深351m，今天施工至孔深360m，检查钻头；“两带”孔LD1孔施工至孔深276m，停待观测水位，昨天上升13cm。

二、采掘头面地质水文重点分析

1、1304机巷，J12点前75.0m，已施工661.4m，余1136.4m到位，迎头右帮破底1.0m、顶煤3.0m，煤层厚度6.0m，倾角12°。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索可能有滴淋水现象。

2、1304风巷，f14点前20.2m，已施工390.1m，余1446.5m到位,，迎头全煤（巷高）3.7m，顶煤10.0m，底煤0.8m，煤层厚度14.5m，倾角15°±。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，个别锚索有滴淋水现象。

3、1305机联巷，L9点前27.6m，已施工71.6m，余110.9m到位，迎头全煤，顶煤8.7m。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索或有滴淋水现象。

4、1304高位措施巷，g4点前57.2m，已施工156.5m，余1643.5m到位，迎头全煤，倾角11°，破顶板0.5m，顶板较稳定，顺巷12°下山施工。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索可能有滴淋水现象。

三、1307工作面水文动态观测日分析

1、推进距离:平均485.5m（不包括切眼4.0m和刷大4.5m），回采速度：割煤5刀，中下部放顶煤5硐；采放高度：割煤3.6m，平均放顶煤3.9m。

2、支架初撑力

| 日 期 项 目 | 4月1日 | 4月2日 | 4月3日 | 4月4日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前立柱（Mpa） | 25.4 | 23.4 | 24.3 | 25.3 |
| 合 格 率 | 90.4% | 88.0% | 89.3% | 93.6% |
| 后立柱（Mpa） | 25.3 | 23.4 | 24.3 | 25.6 |
| 合 格 率 | 90.4% | 88.0% | 89.3% | 93.6% |

3、瓦斯抽放情况

| 测点号及项目 | 时 间 | 抽放运行时间 | 瓦斯抽采量（m3/d） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 004高位措施巷GD5分站及009风巷GD5分站 合 计 | 3月29日 | 0：00～16:30 | 2432.03 | 004高措巷00:00 |
|  | 3月30日 | 0：00～17:00 | 16364.85 | 004高措巷03:22:00 |
|  | 3月31日 | 0：00～16:40 | 14268.99 | 抽放运行时间更新 |
|  | 4月1日 | 0：00～16:40 | 7598.33 |  |
|  | 4月2日 | 0：00～16:30 | 3326.72 | 004高措巷00:00 |
|  | 4月3日 | 0：00～16:40 | 3612.92 | 004高措巷00:00 |
|  | 4月4日 | 0：00～16:40 | 3289.21 | 004高措巷00:00 |

从近一周的时间井下1307瓦斯抽放情况来看，近三日井下1307高位措施巷GD5分站，抽放运行时间00：00:00不更新，。

4、KJ550-2应力在线监测预警

| 1307工作面风巷 | 应力计编号 | 第五组 |  | 第六组 |  | 第七组 |  |  | 第八组 |  | 第九组 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 16 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 最大应力（Mpa） | 4.88 | 3.87 | 2.41 | 3.52 | 2.98 | 2.88 |  | 12.70 | 3.01 | 3.45 | 2.64 |
|  | 应力计编号 | 第十组 |  | 第一组 |  | 第二组 |  |  | 第三组 |  | 第四组 |  |
|  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | 最大应力（Mpa） | 2.65 | 3.54 | 3.85 | 2.39 | 3.25 |  | 3.08 | 3.37 | 2.76 | 2.76 | 2.41 |

应力监测测点1预警，附近无明显动压显现，无冲击危险。

5、微震事件

| 日 期 项 目 | 4月2日 | 4月3日 | 4月4日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 微震事件频次 | 294 | 195 | 474 | +279 |
| 最大能量值 | 4.61E+04J | 5.52E+04J | 43.3E+04J | +38.69E+04J |

6、工作面水文简况：工作面顶、底板无淋、渗水。

综上所述，目前工作面水文情况正常，地面3个长观孔水位，今日G1、G3孔微升、G2孔微降。进入“见方”区域，存在离层水害的威胁，要求采煤事业部加强排水系统管理，加强工作面矿压及瓦斯监测，若有异常，及时汇报。

7、生产建议

⑴、加强工作面管理，确保支架的初撑力满足要求，上部控制放煤和采高，确保煤质，回采保持匀速推进；

⑵、回采期间，加强措施巷密闭墙水文观测工作，随时掌握措施巷积水情况，并及时打开放水器闸阀对其进行疏放；

⑶、在机巷、风巷分段备用一定数量的编织袋，供分段施工挡水墙用；

⑷、加强排水设备检查与维护，及时清理风、机巷水沟、沉淀池及水仓淤煤，确保系统完好，正常排水。

⑸、地面直通式导流泄水孔X1孔透孔施工至孔深560m，塌孔。透孔期间风联巷临时水仓安排专人24h值守，专职负责水泵的开停工作；工作面老空区侧如有出水，立即汇报矿调度。

编制：张贵忠       审核：周宇      副总工程师：甘圣丰

地测防治水

2018年4月4日