招贤矿业1307工作面信息日报表            时  间：4月5日

| 推进度与 产量 | 刀数 | 中班 |  |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  | 日产（t） |  |  |  |  | 7514 |  |  |  |  | 平均采放高度 （m） |  |  |  |  |  | 8.6 |  |  |  | 循环产量（t） |  |  |  | 退尺点 |  |  | 机巷：j11点前28.8m |  |  |  |  | 累计 推进 （m） |  |  | 机头：491.3 |  |  | 剩余走向长度（m） |  | 机头 |  |  | 616.7 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 夜班 |  |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  | 月产（t） |  |  |  |  | 37547 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1502.8 |  |  |  |  |  |  | 风巷：f22点前2.6m |  |  |  |  |  |  |  | 机尾：488.4 |  |  |  |  | 机尾 |  |  | 619.6 |  |  |  |
| 工作面 管 理 | 煤壁片帮情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全阀开启情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支架活柱 | 架号 | 1-10 |  | 11-20 |  | 21-30 | 31-40 |  | 41-50 |  |  | 51-60 | 61-70 |  | 71-80 |  | 81-90 |  |  | 91-100 |  |  |
|  | 前6日 |  | 前5日 |  |  | 前4日 |  |  | 前3日 |  | 前2日 |  |  | 前1日 |  |  |  | 今 日 |  |  |  | 前6日 |  | 前5日 |  |  | 前4日 |  | 前3日 | 前2日 |  |  | 前1日 | 今 日 |  |  | 中班 | 1.4 1.45 |  | 1.3 1.3 |  | 1.35 1.3 | 1.25 1.25 |  | 1.3 1.3 |  |  | 1.4 1.4 | 1.45 1.5 |  | 1.5 1.55 |  | 1.5 1.5 |  |  |  |  |  |
|  | 无 |  | 无 |  |  | 无 |  |  | 无 |  | 无 |  |  | 无 |  |  |  | 无 |  |  |  | 40/45/50/55/60/70 |  | 38-43/45-47/50-52/64-67 |  |  | 25/60 |  | 30/80 | 25/30/40/55/80 |  |  | 25/35/40/50/55/60 | 25/35/40/45/55/60/75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 夜班 | 1.5 1.5 |  | 1.48 1.47 |  | 1.3 1.3 | 1.4 1.36 |  | 1.4 1.37 |  |  | 1.47 1.45 | 1.41 1.41 |  | 1.42 1.42 |  | 1.45 1.45 |  |  |  |  |  |
| 矿压 管理 | 初撑力情况（Mpa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 超前预裂爆破及卸压孔管理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 探煤情况 |  | 架号 |  | 4# | 14# | 24# | 34# |  |  | 44# |  | 54# |  |  | 64# |  |  | 74# |  | 84# |  |  | 平均厚度 （m） |  |  |  |  |
|  | 日期 |  |  | 前6日 |  |  | 前5日 |  | 前4日 | 前3日 |  |  | 前2日 |  |  | 前1日 |  |  |  | 今 日 |  | 高抽巷顶板深孔预裂爆破孔已施工至C4点前28.5m，孔号G39-4#（高抽巷深孔已施工完毕）；风巷卸压孔已施工至f13点后8.4m，孔号FB441#；机巷卸压孔施工至j8点后3.2m，孔号JB-333#。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 前立柱 |  |  | 26.1 |  |  | 26.7 |  | 25.2 | 23.5 |  |  | 24.2 |  |  | 24.7 |  |  |  | 27.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 顶煤 （m） |  | 0 | 0.9 | 2.0 | 2.8 |  |  | 4.2 |  | 5.4 |  |  | 6.8 |  |  | 6.6 |  | 6.7 |  |  | 3.9 |  |  |  |  |
|  | 达标率 |  |  | 94.4 |  |  | 100 |  | 91.3 | 87.9 |  |  | 88.5 |  |  | 91.1 |  |  |  | 96.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后立柱 |  |  | 26.1 |  |  | 27.0 |  | 25.2 | 23.5 |  |  | 24.0 |  |  | 24.8 |  |  |  | 27.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 达标率 |  |  | 94.4 |  |  | 100 |  | 91.3 | 87.9 |  |  | 88.5 |  |  | 91.1 |  |  |  | 96.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作阻力情况（Mpa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日期 |  |  |  | 前6日 |  | 前5日 |  | 前4日 | 前3日 |  |  | 前2日 |  |  | 前1日 |  |  |  | 今 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 前立柱平均阻力 |  |  |  | 25.8 |  | 24.0 |  | 26.1 | 24.9 |  |  | 25.9 |  |  | 24.9 |  |  |  | 26.8 |  | 上下隅角管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 底煤 (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 前立柱平均最大 |  |  |  | 31.9 |  | 32.5 |  | 31.4 | 30.5 |  |  | 32.1 |  |  | 32.8 |  |  |  | 35.8 |  | 上、下隅角退锚、剪网，挂风障；用风筒布临时进行封堵，每天一次正规打垛封堵，每20m喷瑞克劳尼. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后立柱平均阻力 |  |  |  | 25.5 |  | 24.6 |  | 26.3 | 25.0 |  |  | 25.7 |  |  | 25.6 |  |  |  | 26.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后立柱平均最大 |  |  |  | 32.7 |  | 33.1 |  | 32.4 | 29.5 |  |  | 31.8 |  |  | 35.6 |  |  |  | 35.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上次周期来压步距（m） |  |  |  |  |  | 16.4 |  | 预计距下次来压(m) |  |  |  |  |  |  | 16.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治水 管理 | 已过X1泄水孔（m） |  |  |  |  |  | 248.9 |  | 工作面 出水情况 |  | 无 |  |  |  |  | 工作面泄水孔 吸风出风情况 |  |  | X1孔停待；X2泄水孔施工至孔深366m。 |  |  |  | 长观孔情况 |  | 地面水文常观G1、G2、G3孔水位标高近三天水位变化在-4～-23cm之间，今日G1、G2、G3孔微降。 |  |  |  |  |  | 1307工作面上隅角瓦斯浓度柱状图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 距离X2泄水孔（m） |  |  |  |  |  | 18.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 瓦斯 管理 | 上隅角瓦斯浓度T0（%） |  |  |  |  |  | 0.34 |  |  |  | 风巷抽采管道内瓦斯浓度 （%） |  |  |  |  |  |  |  | 1.9 |  | 高抽巷封闭墙 （内外）情况 |  |  |  |  | 墙内瓦斯浓度（%）/ 墙外瓦斯浓度（%）/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 回风流瓦斯浓度T2（%） |  |  |  |  |  | 0.40 |  |  |  | 风巷抽采管道流量 （m3/min） |  |  |  |  |  |  |  | 2.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防灭火 管理 | 上隅角 |  | CO(ppm) |  |  |  | 3 |  | 回风流 |  | CO(ppm) |  |  |  | 4 |  |  |  | 风巷 管路 |  | CO(ppm) |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | T(℃) |  |  |  | 19.3 |  |  |  | T(℃) |  |  |  | 22.0 |  |  |  |  |  | T(℃) |  |  |  |  | 14.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机巷束管 监测数据 |  |  |  |  |  | CO：4ppm CH4：0.34% O2：20.75% N2：78.75% C2H6：2.80ppm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合预警分析 | 1、两巷锚杆、锚索按照防冲要求及时捆扎牢固，风巷压力较大，个别地点肩窝处锚杆崩落，要加强两巷巡查及支护管理，进入两巷人员必须穿戴防冲服（帽），在冲击危险区域人员快速通过，严禁逗留，严格落实各项防冲措施。2、加强上下隅角、架后及风巷封闭区域瓦斯、CO监测管理，保证工作面推进度，上下隅角打垛正规，发现异常及时汇报。3、工作面存在离层水害的威胁，加强工作面水文情况观测，若有异常，及时汇报；加强排水设备检查与维护，确保排水系统畅通。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题及重点工作安排 | 1、工作面周期来压，加强初撑力管理；2、控制好前后运输机，保证出煤顺畅、出口畅通，同时加强工作面规格质量管理，保证架型正规、顶底板平整； 3、工作面已进入风巷U型钢支护段，与风巷改造段封闭区域法距为3.5m，加强风巷巡查及顶帮支护管理，严格按照措施施工，确保安全生产。4、风巷超前支架已进入超高接顶段，要加强接顶段巷道巡查，发现隐患及时整改，移超前架时，要防止木垛失稳或矸石掉落伤人。5、加强机尾段单体棚管理，人员进入煤壁作业期间，防止片帮掉顶伤人。6、机巷进入大倾角俯采地段，严格按照措施施工，加强设备检修、使用管理，保证安全出口畅通，加强端头支架及超前支架管理，防止超前支架或转载机下滑。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |