招贤煤矿水文动态观测4月5日分析

一、地面水文长观孔及两带孔的水位标高（m）分析

| 日 期 孔 号 | 4月3日 | 4月4日 | 4月5日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 1261.64 | 1261.62 | 1261.57 | -0.07 |
| G2 | 1238.64 | 1238.58 | 1238.41 | -0.23 |
| G3 | 1255.25 | 1255.27 | 1255.23 | -0.04 |
| LD1 | 1254.82 | -------- | --------- |  |

地面水文常观G1、G2、G3孔水位标高近三天水位变化在-4～-23cm之间，今日G1、G2、G3孔均微降。X1泄水孔施工至孔深560m塌孔；X2泄水孔今天施工6.0m至孔深366m；“两带”孔LD1孔施工至孔深276m，停待。

二、采掘头面地质水文重点分析

1、1304机巷，J12点前85.7m，已施工672.1m，余1129.2m到位，迎头右帮破底0.1m、顶煤3.0m，煤层厚度6.4m，倾角12°。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索可能有滴淋水现象。

2、1304风巷，f14点前31.2m，已施工401.1m，余1435.5m到位,，迎头全煤（巷高）3.7m，顶煤10.8m，破底1.2m，煤层厚度14.5m，倾角15°±。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，个别锚索有滴淋水现象。

3、1305机联巷，L9点前27.6m，已施工71.6m，余110.9m到位，迎头全煤，顶煤8.7m。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索或有滴淋水现象。

4、1304高位措施巷，g4点前61.2m，已施工160.5m，余1639.5m到位，迎头全煤，倾角11°，破顶板0.5m，顶板较稳定，顺巷12°下山施工。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索可能有滴淋水现象。

三、1307工作面水文动态观测日分析

1、推进距离:平均489.5m（不包括切眼4.0m和刷大4.5m），回采速度：割煤5刀，中下部放顶煤5硐；采放高度：割煤3.6m，平均放顶煤4.9m。

2、支架初撑力

| 日 期 项 目 | 4月2日 | 4月3日 | 4月4日 | 4月5日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前立柱（Mpa） | 23.4 | 24.3 | 25.3 | 27.5 |
| 合 格 率 | 88.0% | 89.3% | 93.6% | 97.0% |
| 后立柱（Mpa） | 23.4 | 24.3 | 25.6 | 27.5 |
| 合 格 率 | 88.0% | 89.3% | 93.6% | 97.0% |

3、瓦斯抽放情况

| 测点号及项目 | 时 间 | 抽放运行时间 | 瓦斯抽采量（m3/d） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 004高位措施巷GD5分站及009风巷GD5分站 合 计 | 3月30日 | 0：00～17:00 | 16364.85 | 004高措巷03:22:00 |
|  | 3月31日 | 0：00～16:40 | 14268.99 | 抽放运行时间更新 |
|  | 4月1日 | 0：00～16:40 | 7598.33 |  |
|  | 4月2日 | 0：00～16:30 | 3326.72 | 004高措巷00:00 |
|  | 4月3日 | 0：00～16:40 | 3612.92 | 004高措巷00:00 |
|  | 4月4日 | 0：00～16:40 | 3289.21 | 004高措巷00:00 |
|  | 4月5日 | 0：00～16:30 | 4419.68 | 004高措巷00:00 |

从近一周的时间井下1307瓦斯抽放情况来看，近四日井下1307高位措施巷GD5分站，抽放运行时间00：00:00不更新，。

4、KJ550-2应力在线监测预警

| 1307工作面风巷 | 应力计编号 | 第五组 |  | 第六组 |  | 第七组 |  |  | 第八组 |  | 第九组 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 16 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 最大应力（Mpa） | 1.89 | 2.30 | 2.40 | 3.45 | 2.97 | 2.92 |  | 12.82 | 3.01 | 3.44 | 2.62 |
|  | 应力计编号 | 第十组 |  | 第一组 |  | 第二组 |  |  | 第三组 |  | 第四组 |  |
|  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | 最大应力（Mpa） | 2.65 | 3.54 | 3.86 | 2.35 | 3.21 |  | 3.06 | 3.37 | 2.76 | 2.73 | 2.39 |

应力监测测点1预警，附近无明显动压显现，无冲击危险。

5、微震事件

| 日 期 项 目 | 4月3日 | 4月4日 | 4月5日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 微震事件频次 | 195 | 474 | 331 | +279 |
| 最大能量值 | 5.52E+04J | 43.3E+04J | 10.7E+04J | +37.78E+04J |

6、工作面水文简况：工作面顶、底板无淋、渗水。

综上所述，目前工作面水文情况正常，地面3个长观孔水位，今日G1、G2、G3孔均微降。进入“见方”区域，存在离层水害的威胁，要求采煤事业部加强排水系统管理，加强工作面矿压及瓦斯监测，若有异常，及时汇报。

7、生产建议

⑴、加强工作面管理，确保支架的初撑力满足要求，上部控制放煤和采高，确保煤质，回采保持匀速推进；

⑵、回采期间，加强措施巷密闭墙水文观测工作，随时掌握措施巷积水情况，并及时打开放水器闸阀对其进行疏放；

⑶、在机巷、风巷分段备用一定数量的编织袋，供分段施工挡水墙用；

⑷、加强排水设备检查与维护，及时清理风、机巷水沟、沉淀池及水仓淤煤，确保系统完好，正常排水。

⑸、地面直通式导流泄水孔X1孔透孔施工至孔深560m，塌孔。风联巷临时水仓安排专人24h值守，专职负责水泵的开停工作；工作面老空区侧如有出水，立即汇报矿调度。

编制：张贵忠       审核：周宇      副总工程师：甘圣丰

地测防治水

2018年4月5日