招贤矿业冲击地压预测预报及效果检验日报表

- 震源分布

无

- 微震事件频次、总能量、能量频次分布及频次累加

无

- 三、震源分析

由于微震监测系统故障，数据无法正常进行分析，已经联系厂家技术人员处理。

四、KJ550-2应力在线监测情况

| 1307工作面风巷 | 应力计编号 | 第九组 |  |  | 第十组 |  |  | 第一组 |  | 第二组 |  | 第三组 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 距工作面距离（m） | 20.7 |  | 21.5 | 46.5 | 47.5 |  | 72.9 | 73.9 | 95.9 | 96.9 | 121.9 | 122.9 |
|  | 最大应力（Mpa） | 2.62 |  | 3.18 | 2.88 | 3.11 |  | 13.52 | 3.10 | 3.49 | 2.66 | 2.70 | 3.63 |
|  | 应力计编号 | 第四组 |  |  | 第五组 |  |  | 第六组 |  | 第七组 |  | 第八组 |  |
|  |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | 距工作面距离（m） | 147.9 | 149.0 |  | 176.0 |  | 177.0 | 202.0 | 203.0 | 228.0 | 228.8 | 253.8 | 254.8 |
|  | 最大应力（Mpa） | 4.02 | 2.45 |  | 3.28 |  | 3.06 | 3.48 | 2.77 | 6.18 | 7.51 | 2.12 | 1.91 |
|  | 预警情况 | 应力监测红色预警，附近煤炮频繁，有冲击危险，采取措施进行卸压。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 五、钻屑量评价

|  | 1307工作面风巷 |  | 1304工作面机巷 |  | 1304工作面风巷 |  | 1305工作面机联巷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2～6m | 7～10m | 2～4m | 5～10m | 2～4m | 5～10m | 2～6m | 7～10m |
| 临界值（kg/m） | 3.05 | 4.33 | 2.95 | 3.53 | 2..95 | 3.53 | 3.01 | 4.08 |
| 实测值Max（kg/m） | 2.6 | 2.9 | 2.5 | 3.0 | 2.4 | 2.8 | 1.8 | 2.1 |
| 施工现场情况 | 现场无吸钻、卡钻及明显动压显现, |  |  |  |  |  |  |  |

六、多参量综合预警

| 项目 | 微震监测 | 应力在线监测 | 钻屑监测 | 现场情况 | 综合预警情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1307工作面 | 无冲击危险 | 有冲击危险 | 无冲击危险 | 煤炮频繁 | 有冲击危险 |

七、建议及要求

1、1307工作面已回采501.8m，回采期间确保回采匀速推进，推移架后的支架初撑力符合要求，回采工作面前方200m范围内严禁堆放物料，巷道锚杆（索）做好防崩措施；

- 1307风巷底臌严重，应力监测1#监测点数值超过红色预警值，目前已经按照联系单要求采取卸压措施，来降低和避免后期回采过程中出现底臌及冲击事故；

- 1305机联巷压力较大，煤炮频繁，掘进期间严格按照防冲措施施工，短掘短支，进入掘进工作面的人员必须穿戴防冲服，同时加强1305机联巷施工期间锚杆（索）防崩措施管理，在巷道动压明显时迎头工作人员应立即撤至安全位置，并进行汇报；

- 按设计及措施要求做好1304风巷钻屑量监测及效果检验，同时加强1304掘进巷道施工期间锚杆（索）防崩措施管理，施工单位确保掘进迎头后路保持畅通。

制表：                   防冲办：                  副总工程师：