招贤煤矿水文动态观测4月14日分析

一、地面水文长观孔及两带孔的水位标高（m）分析

| 日 期 孔 号 | 4月12日 | 4月13日 | 4月14日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 1261.52 | 1261.53 | 1261.53 | +0.01 |
| G2 | 1237.67 | 1237.56 | 1237.34 | -0.33 |
| G3 | 1255.07 | 1255.05 | 1255.02 | -0.05 |
| LD1 |  |  |  |  |

地面水文常观G1、G2、G3孔水位标高近三天水位变化在-33～+1cm之间，今日G1孔微升、G2、G3孔均微降。X2泄水孔今天施工0.0m，孔深494m，，停钻加工送管器，准备Φ159套管，等待透孔；“两带”孔LD1孔施工至孔深276m，停待。

二、采掘头面地质水文重点分析

1、1304机巷，J13点前70m，顶煤3.4米，底煤0.9m，煤层厚度8.2m，倾角10°。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索可能有滴淋水现象。

2、1304风巷，f16点前30.6m，巷高3.5m，顶煤9.1m，破底2.0m，煤层厚度9.1m，倾角15°±。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，个别锚索有滴淋水现象。

3、1305机联巷，L9点前47.7m，迎头全煤，顶煤8.3m。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索或有滴淋水现象。

4、1304高位措施巷，g5点前66.3m，迎头全煤，倾角11°，破顶板0.6m，顶板较稳定，顺巷11°下山施工。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索可能有滴淋水现象。

三、1307工作面水文动态观测日分析

1、推进距离:平均525.5m（不包括切眼4.0m和刷大4.5m），回采速度：割煤5刀，中下部放顶煤5硐；采放高度：割煤3.6m，平均放顶煤4.6m。

2、支架初撑力

| 日 期 项 目 | 4月11日 | 4月12日 | 4月13日 | 4月14日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前立柱（Mpa） | 24.6 | 25.7 | 27.8 | 27.2 |
| 合 格 率（%） | 94.9 | 96.8 | 94.7 | 93.6 |
| 后立柱（Mpa） | 24.6 | 25.7 | 27.8 | 272 |
| 合 格 率（%） | 94.9 | 96.8 | 94.7 | 93.6 |

3、瓦斯抽放情况

| 测点号及项目 | 时 间 | 抽放运行时间 | 瓦斯抽采量（m3/d） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 004高位措施巷GD5分站及009风巷GD5分站 合 计 | 4月8日 | 0：00～16:30 | 5588.58 | 004高措巷00:00 |
|  | 4月9日 | 0：00～16:30 | 6327.88 | 004高措巷00:00 |
|  | 4月10日 | 0：00～16:30 | 7349.45 | 004高措巷00:00 |
|  | 4月11日 | 0：00～16:30 | 7415.12 | 004高措巷00:00 |
|  | 4月12日 | 0：00～16:30 | 6695.16 | 004高措巷00:00 |
|  | 4月13日 | 0：00～16:30 | 4874.55 | 004高措巷00:00 |
|  | 4月14日 | 0：00～16:30 | 7683.41 | 004高措巷00:00 |

从近一周的时间井下1307瓦斯抽放情况来看，1307高位措施巷GD5分站，抽放运行时间00：00:00未更新。

4、KJ550-2应力在线监测预警

| 1307工作面风巷 | 应力计编号 | 第六组 |  | 第七组 |  | 第八组 |  |  | 第九组 |  | 第十组 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 最大应力（Mpa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 应力计编号 | 第一组 |  | 第二组 |  | 第三组 |  |  | 第四组 |  | 第五组 |  |
|  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | 最大应力（Mpa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

应力监测测点1预警，附近无明显动压显现，无冲击危险。

5、微震事件

| 日 期 项 目 | 4月12日 | 4月13日 | 4月14日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 微震事件频次 | 361 | 462 | 447 | +86 |
| 最大能量值 | 4.15E+04J | 5.43E+04J | 1.45 E+05J | +1.0.4E+05J |

6、工作面水文简况：工作面顶、底板无淋、渗水。

综上所述，目前工作面水文情况正常，地面3个长观孔水位，今日G1孔微升，G2、G3孔均微降。进入“见方”区域，存在离层水害的威胁，要求采煤事业部加强排水系统管理，加强工作面矿压及瓦斯监测，若有异常，及时汇报。

7、生产建议

⑴、加强工作面管理，确保支架的初撑力满足要求，上部控制放煤和采高，确保煤质，回采保持匀速推进；

⑵、回采期间，加强措施巷密闭墙水文观测工作，随时掌握措施巷积水情况，并及时打开放水器闸阀对其进行疏放；

⑶、在机巷、风巷分段备用一定数量的编织袋，供分段施工挡水墙用；

⑷、加强排水设备检查与维护，及时清理风、机巷水沟、沉淀池及水仓淤煤，确保系统完好，正常排水。

⑸、地面直通式导流泄水孔X2孔施工至孔深494m，停钻加工送管器，准备Φ159套管。透孔期间风联巷临时水仓安排专人24h值守，专职负责水泵的开停工作；工作面顶、底板若有淋、渗水，立即汇报矿调度。

编制：  马飞        审核： 单景新        副总工程师：甘圣丰

地测防治水

2018年4月14日