招贤煤矿水文动态观测4月19日分析

一、地面水文长观孔及两带孔的水位标高（m）分析

| 日 期 孔 号 | 4月17日 | 4月18日 | 4月19日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 1261.82 | 1261.91 | 1261.99 | +0.17 |
| G2 | 1237.11 | 1237.08 | 1237.08 | -0.05 |
| G3 | 1255.06 | 1255.08 | 1255.11 | +0.05 |
| LD1 | -------- | -------- | -------- | -------- |

地面水文常观G1、G2、G3孔水位标高近三天水位变化在-5～+17cm之间，今日G1、G3孔微升、G2孔均微降。X2泄水孔15号下午下套管，昨天扫孔至孔底494m，换钻头施工至孔深540m，孔口有吸风；“两带”孔LD1孔施工至孔深276m，停待。

二、采掘头面地质水文重点分析

1、1304机巷，J14点前63.8m，顶煤6.0米，底煤0.5m，煤层厚度9.4m，倾角9°。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索可能有滴淋水现象。

2、1304风巷，f16点前39.4m，巷高3.5m，顶煤6.2m，巷道内右帮煤厚1.0m，破底2.5m，煤层厚度7.7m，倾角27°±，顺巷道施工上山12°，迎头过构造，停头打钻。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，个别锚索有滴淋水现象。

3、1305机联巷，L9点前47.7m，迎头全煤，顶煤8.3m。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索或有滴淋水现象。

4、1304高位措施巷，g6点前26.5m，迎头全煤，倾角11°，破顶板0.6m，顶板较稳定，顺巷15°下山施工。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索可能有滴淋水现象。

三、1307工作面水文动态观测日分析

1、推进距离:平均541.3m（不包括切眼4.0m和刷大4.5m），回采速度：割煤4刀；采放高度：割煤3.6m，因顶煤较薄，其上夹矸较厚，影响煤质及销售，故未放顶煤。

2、支架初撑力

| 日 期 项 目 | 4月16日 | 4月17日 | 4月18日 | 4月18日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前立柱（Mpa） | 26.2 | 28.5 | 26.7 | 22.1 |
| 合 格 率（%） | 95.3 | 96.0 | 94.9% | 81.0% |
| 后立柱（Mpa） | 26.2 | 28.4 | 26.7 | 22.1 |
| 合 格 率（%） | 95.3 | 96.0 | 94.9% | 81.0% |

3、瓦斯抽放情况

| 测点号及项目 | 时 间 | 抽放运行时间 | 瓦斯抽采量（m3/d） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 004高位措施巷GD5分站及009风巷GD5分站 合 计 | 4月13日 | 0：00～16:30 | 4874.55 | 004高措巷00:00 |
|  | 4月14日 | 0：00～16:30 | 7683.41 | 004高措巷00:00 |
|  | 4月15日 | 0：00～16:30 | 9661.92 | 004高措巷00:00 |
|  | 4月16日 | 0：00～16:30 | 9895.38 | 004高措巷00:00 |
|  | 4月17日 | 0：00～16:30 | 7097.59 | 009风巷无数据 |
|  | 4月18日 | 0：00～16:30 | 6923.95 | 004、009抽放时间 |
|  | 4月19日 | 0：00～17:00 | 8513.81 | 抽放时间已更新 |

从近一周的时间井下1307瓦斯抽放情况来看，工作面瓦斯涌出量在正常波动范围内。

4、KJ550-2应力在线监测预警

| 1307工作面风巷 | 应力计编号 | 第六组 |  | 第七组 |  | 第八组 |  |  | 第九组 |  | 第十组 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 最大应力（Mpa） | 1.98 | 4.50 | 0.39 | 3.07 | 3.76 | 2.65 |  | 2.66 | 3.47 | 4.07 | 2.45 |
|  | 应力计编号 | 第一组 |  | 第二组 |  | 第三组 |  |  | 第四组 |  | 第五组 |  |
|  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | 最大应力（Mpa） | 3.71 | 2.93 | 3.00 | 2.21 | 2.84 |  | 4.90 | 1.97 | 1.87 | 3.52 | 3.14 |

应力监测无预警，附近无明显动压显现，无冲击危险。

5、微震事件

| 日 期 项 目 | 4月17日 | 4月18日 | 4月19日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 微震事件频次 | 65 | 85 | 28 | -57 |
| 最大能量值 | 7.66 E+04J | 7.66E+04J | 8.76E+04J | +1.1E+04J |

6、工作面水文简况：工作面顶、底板无淋、渗水。

综上所述，目前工作面水文情况正常，地面3个长观孔水位，今日G1、G3孔微升，G2孔均微降。进入“见方”区域，存在离层水害的威胁，要求采煤事业部加强排水系统管理，加强工作面矿压及瓦斯监测，若有异常，及时汇报。

7、生产建议

⑴、加强工作面管理，确保支架的初撑力满足要求，上部控制放煤和采高，确保煤质，回采保持匀速推进；

⑵、回采期间，加强措施巷密闭墙水文观测工作，随时掌握措施巷积水情况，并及时打开放水器闸阀对其进行疏放；

⑶、在机巷、风巷分段备用一定数量的编织袋，供分段施工挡水墙用；

⑷、加强排水设备检查与维护，及时清理风、机巷水沟、沉淀池及水仓淤煤，确保系统完好，正常排水。

⑸、地面直通式导流泄水孔X2孔15号下午下套管，昨天扫孔至孔底494m，换钻头施工至孔深540m，孔口有吸风。透孔期间风联巷临时水仓安排专人24h值守，专职负责水泵的开停工作；工作面顶、底板若有淋、渗水，立即汇报矿调度。

编制：张贵忠     审核：单景新     副总工程师：甘圣丰

地测防治水

2018年4月19日