招贤煤矿水文动态观测4月26日分析

一、地面水文长观孔及两带孔的水位标高（m）分析

| 日 期 孔 号 | 4月24日 | 4月25日 | 4月26日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 1262.28 | 1262.32 | 1262.38 | +0.10 |
| G2 | 1236.78 | 1236.74 | 1236.76 | -0.04 |
| G3 | 1255.10 | 1255.11 | 1255.10 | -0.01 |
| LD1 | -------- | -------- | -------- | -------- |

地面水文常观G1、G2、G3孔水位标高近三天水位变化在+10～-4cm之间，今日G1孔微升、G2、G3孔微降。X2泄水孔19日施工至孔深540m，孔口有吸风；20日晨施工至孔深584.78m，钻进冒落带，提钻，1307工作面68～70架老塘渗水0.2m3/h±；20日傍晚施工至597.4m，孔内出臭气，停钻、安装孔口闸阀封口、观测，今日稍出风。“两带”孔LD1施工至孔深315m。

二、采掘头面地质水文重点分析

1、1304机巷，J15点前44.2m，顶煤5.5米，破底0.2m，煤层厚度9.3m，倾角3°。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索可能有滴淋水现象。

2、1304风巷，f16点前51.4m，巷高3.5m，巷道内右帮煤厚1.5m，向上探煤层厚度9.6m未见顶，倾角13°±，煤层顺巷10 °下山，迎头过构造带掉顶影响，圆班架棚3架，累计架22架。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，个别锚索有滴淋水现象。

3、1305机联巷，L9点前47.7m，迎头全煤，顶煤8.3m，腰帮、填顶、喷浆。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索或有滴淋水现象。

4、1304高位措施巷，g7点前26.4m，迎头全煤厚10.0m，迎头破顶板0.7m，顶板较不稳定，煤层顺巷13°下山。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索可能有滴淋水现象。

三、1307工作面水文动态观测日分析

1、推进距离:平均563.8m（不包括切眼4.0m和刷大4.5m），回采速度：割煤4刀；采放高度：割煤3.5m，因1～40架顶板跟夹矸较厚（2.4m～4.8m），40架～89夹矸下顶煤较薄（0～1.8m），影响煤质及销售，故未放顶煤。

2、支架初撑力

| 日 期 项 目 | 4月23日 | 4月24日 | 4月25日 | 4月26日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前立柱（Mpa） | 25.2 | 23.3 | 26.8 | 25.8 |
| 合 格 率（%） | 97.3 | 91.1 | 91.7 | 92.5 |
| 后立柱（Mpa） | 25.1 | 23.2 | 26.7 | 25.7 |
| 合 格 率（%） | 96.0 | 91.1 | 91.7 | 92.5 |

3、瓦斯抽放情况

| 测点号及项目 | 时 间 | 抽放运行时间 | 瓦斯抽采量（m3/d） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 004高位措施巷GD5分站及009风巷GD5分站 合 计 | 4月20日 | 0：00～16:30 | 6753.66 |  |
|  | 4月21日 | 0：00～16:42 | 6831.74 |  |
|  | 4月22日 | 0：00～16:42 | 7210.12 |  |
|  | 4月23日 | 0：00～16:32 | 6980.60 |  |
|  | 4月24日 | 0：00～16:30 | 5777.99 |  |
|  | 4月25日 | 0：00～16:30 | 5486.46 | 004抽放时间未更新 |
|  | 4月26日 | 0：00～16:30 | 4462.22 | 004抽放时间未更新 |

从近一周的时间井下1307瓦斯抽放情况来看，工作面瓦斯涌出量在正常波动范围内。

4、KJ550-2应力在线监测预警

| 1307工作面风巷 | 应力计编号 | 第六组 |  | 第七组 |  | 第八组 |  |  | 第九组 |  | 第十组 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 最大应力（Mpa） | 2.05 | 1.58 | 3.60 | 2.63 | 2.57 | 3.68 |  | 4.30 | 2.42 | 3.73 | 2.89 |
|  | 应力计编号 | 第一组 |  | 第二组 |  | 第三组 |  |  | 第四组 |  | 第五组 |  |
|  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | 最大应力（Mpa） | 3.14 | 2.21 | 2.79 | 4.88 | 1.96 |  | 1.85 | 3.21 | 3.14 | 2.45 | 2.34 |

应力监测无预警，附近无明显动压显现，无冲击危险。

5、微震事件

| 日 期 项 目 | 4月24日 | 4月25日 | 4月26日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 微震事件频次 | 288 | 324 | 390 | +102 |
| 最大能量值 | 8.48E+04J | 1.08E+05J | 1.47E+05J | +0.62E+05J |

6、工作面水文简况：工作面顶、底板无淋、渗水。

综上所述，目前工作面水文情况正常，地面3个长观孔水位，今日G1孔微升、G2、G3孔微降。进入“见方”区域，存在离层水害的威胁，要求采煤事业部加强排水系统管理，加强工作面矿压及瓦斯监测，若有异常，及时汇报。

7、生产建议

⑴、加强工作面管理，确保支架的初撑力满足要求，上部控制放煤和采高，确保煤质，回采保持匀速推进；

⑵、回采期间，加强措施巷密闭墙水文观测工作，随时掌握措施巷积水情况，并及时打开放水器闸阀对其进行疏放；

⑶、在机巷、风巷分段备用一定数量的编织袋，供分段施工挡水墙用；

⑷、加强排水设备检查与维护，及时清理风、机巷水沟、沉淀池及水仓淤煤，确保系统完好，正常排水。

⑸、地面直通式导流泄水孔X2孔19日施工至孔深540m，孔口有吸风；20日晨施工至孔深584.78m，钻进冒落带，提钻，1307工作面68～70架老塘渗水0.2m3/h±；20日傍晚施工至597.4m，孔内出臭气，停钻、安装孔口闸阀封口观测，今日稍出风。透孔期间风联巷临时水仓安排专人24h值守，专职负责水泵的开停工作；工作面顶、底板若有淋、渗水，立即汇报矿调度。

编制：张贵忠      审核：单景新      副总工程师：甘圣丰

地测防治水

2018年4月26日