招贤煤矿水文动态观测4月27日分析

一、地面水文长观孔及两带孔的水位标高（m）分析

| 日 期 孔 号 | 4月25日 | 4月26日 | 4月27日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 1262.32 | 1262.38 | 1262.45 | +0.13 |
| G2 | 1236.74 | 1236.76 | 1236.73 | -0.03 |
| G3 | 1255.11 | 1255.10 | 1255.10 | -0.01 |
| LD1 | -------- | -------- | -------- | -------- |

地面水文常观G1、G2、G3孔水位标高近三天水位变化在+10～-4cm之间，今日G1孔微升、G2、G3孔微降。X2泄水孔19日施工至孔深540m，孔口有吸风；20日晨施工至孔深584.78m，钻进冒落带，提钻，1307工作面68～70架老塘渗水0.2m3/h±；20日傍晚施工至597.4m，孔内出臭气，停钻、安装孔口闸阀封口、观测。“两带”孔LD1施工至孔深328m。

二、采掘头面地质水文重点分析

1、1304机巷，J15点前44.2m，顺巷倾角5 °，顶煤6.1米，破底0.5m，煤层厚度9.6m。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索可能有滴淋水现象。

2、1304风巷，f16点前55.4m，顺巷倾角8 °，迎头巷中棚梁向下3.2m煤，右帮煤厚2.6m，右帮煤厚3.7m。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，个别锚索有滴淋水现象。

3、1305机联巷，L9点前47.7m，迎头全煤，顶煤厚8.3m，腰帮、填顶、喷浆。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索或有滴淋水现象。

4、1304高位措施巷，g7点前26.4m，迎头全煤厚10.0m，迎头破顶板0.7m，顶板较不稳定，煤层顺巷13°下山。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索可能有滴淋水现象。

三、1307工作面水文动态观测日分析

1、推进距离:平均567.0m（不包括切眼4.0m和刷大4.5m），回采速度：割煤4刀；采放高度：割煤3.5m，因1～44架顶板跟夹矸较厚（1.7m～2.2m），45～89架夹矸（1.5m～2.3m）下顶煤较薄（0～2.1m），影响煤质及销售，故未放顶煤。

2、支架初撑力

| 日 期 项 目 | 4月24日 | 4月25日 | 4月26日 | 4月27日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前立柱（Mpa） | 23.3 | 26.8 | 25.8 | 26.6 |
| 合 格 率（%） | 91.1 | 91.7 | 92.5 | 97.4 |
| 后立柱（Mpa） | 23.2 | 26.7 | 25.7 | 26.5 |
| 合 格 率（%） | 91.1 | 91.7 | 92.5 | 96.1 |

3、瓦斯抽放情况

| 测点号及项目 | 时 间 | 抽放运行时间 | 瓦斯抽采量（m3/d） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 004高位措施巷GD5分站及009风巷GD5分站 合 计 | 4月21日 | 0：00～16:42 | 6831.74 |  |
|  | 4月22日 | 0：00～16:42 | 7210.12 |  |
|  | 4月23日 | 0：00～16:32 | 6980.60 |  |
|  | 4月24日 | 0：00～16:30 | 5777.99 |  |
|  | 4月25日 | 0：00～16:30 | 5486.46 | 004抽放时间未更新 |
|  | 4月26日 | 0：00～16:30 | 4462.22 | 004抽放时间未更新 |
|  | 4月27日 | 0：00～16:30 | 4354.63 | 004抽放时间未更新 |

从近一周的时间井下1307瓦斯抽放情况来看，工作面瓦斯涌出量在正常波动范围内。

4、KJ550-2应力在线监测预警

| 1307工作面风巷 | 应力计编号 | 第六组 |  | 第七组 |  | 第八组 |  |  | 第九组 |  | 第十组 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 最大应力（Mpa） | 3.59 | 2.67 | 2.58 | 3.84 | 4.29 | 2.51 |  | 3.77 | 2.88 | 3.23 | 2.22 |
|  | 应力计编号 | 第一组 |  | 第二组 |  | 第三组 |  |  | 第四组 |  | 第五组 |  |
|  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 |
|  | 最大应力（Mpa） | 2.78 | 4.92 | 1.93 | 1.85 | 3.19 |  | 3.10 | 2.47 | 2.26 | 1.99 | 1.56 |

应力监测无预警，附近无明显动压显现，无冲击危险。

5、微震事件

| 日 期 项 目 | 4月25日 | 4月26日 | 4月27日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 微震事件频次 | 324 | 390 | 423 | +99 |
| 最大能量值 | 1.08E+05J | 1.47E+05J | 3.51E+05J | +2.43E+05J |

6、工作面水文简况：工作面内29～30架顶板淋、滴水，44、54架顶板探煤眼内淋、滴水。

综上所述，目前工作面水文情况正常，地面3个长观孔水位，今日G1孔微升、G2、G3孔微降。进入“见方”区域，存在离层水害的威胁，要求采煤事业部加强排水系统管理，加强工作面矿压及瓦斯监测，若有异常，及时汇报。

7、生产建议

⑴、加强工作面管理，确保支架的初撑力满足要求，控制采高，确保煤质，回采保持匀速推进；

⑵、回采期间，加强措施巷密闭墙水文观测工作，随时掌握措施巷积水情况，并及时打开放水器闸阀对其进行疏放；

⑶、在机巷、风巷分段备用一定数量的编织袋，供分段施工挡水墙用；

⑷、加强排水设备检查与维护，及时清理风、机巷水沟、沉淀池及水仓淤煤，确保系统完好，正常排水。

⑸、地面直通式导流泄水孔X2孔19日施工至孔深540m，孔口有吸风；20日晨施工至孔深584.78m，钻进冒落带，提钻，1307工作面68～70架老塘渗水0.2m3/h±；20日傍晚施工至597.4m，孔内出臭气，停钻、安装孔口闸阀封口观测。透孔期间风联巷临时水仓安排专人24h值守，专职负责水泵的开停工作；工作面顶、底板若有淋、渗水，立即汇报矿调度。

编制：张贵忠      审核：单景新      副总工程师：甘圣丰

地测防治水

2018年4月27日