招贤矿业冲击地压预测预报及效果检验日报表

- 震源分布

- 微震事件频次、总能量、能量频次分布及频次累加

- 三、震源分析

今日微震监测数据值所取时间段为4月26日15:00分至4月27日15:00分，一采区范围内共监测到423次有效事件，比昨日增加33次，单个事件最大能量3.51E+05J，位于1307工作面风巷f18点与f19点之间位置处，震源高度+850m，事件时间为4月26日23:12:40。

1307工作面共监测到有效事件373次，比昨日增加63次，工作面总能量值为3.83E+06J，工作面最大能量即为当日一采区最大能量。

四、KJ550-2应力在线监测情况

| 1307工作面风巷 | 应力计编号 | 第二组 |  |  | 第三组 |  |  | 第四组 |  | 第五组 |  | 第六组 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 距工作面距离（m） | 29.1 |  | 30.1 | 55.1 | 56.1 |  | 81.1 | 82.2 | 109.2 | 110.2 | 135.2 | 136.2 |
|  | 最大应力（Mpa） | 3.78 |  | 2.73 | 2.60 | 3.85 |  | 4.39 | 2.59 | 3.86 | 2.92 | 3.23 | 2.24 |
|  | 应力计编号 | 第七组 |  |  | 第八组 |  |  | 第九组 |  | 第十组 |  | 第十组 |  |
|  |  | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 |
|  | 距工作面距离（m） | 161.2 | 162.0 |  | 187.0 |  | 188.0 | 211.6 | 212.4 | 236.9 | 238.0 | 262.6 | 263.5 |
|  | 最大应力（Mpa） | 2.80 | 4.94 |  | 2.00 |  | 1.87 | 3.24 | 3.21 | 2.56 | 2.35 | 2.05 | 1.65 |
|  | 预警情况 | 应力监测无预警，附近无明显动压显现，无冲击危险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 五、钻屑量评价

|  | 1307工作面机巷 |  | 1304工作面机巷 |  | 1304工作面风巷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2～6m | 7～10m | 2～4m | 5～10m | 2～4m | 5～10m |
| 临界值（kg/m） | 3.05 | 4.33 | 2.95 | 3.53 | 2..95 | 3.53 |
| 实测值Max（kg/m） | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 全岩 |  |
| 施工现场情况 | 现场无吸钻、卡钻及明显动压显现。 |  |  |  |  |  |

六、多参量综合预警

| 项目 | 微震监测 | 应力在线监测 | 钻屑监测 | 现场情况 | 综合预警情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1307工作面 | 无冲击危险 | 无冲击危险 | 无冲击危险 | 无动压显现 | 无冲击危险 |

七、建议及要求

1、1307工作面已回采568.6m，回采期间确保回采匀速推进，推移架后的支架初撑力符合要求，回采工作面前方200m范围内严禁堆放物料，巷道锚杆（索）做好防崩措施；

- 按设计及措施要求做好1304机风巷钻屑量监测及效果检验，同时加强1304掘进巷道施工期间锚杆（索）防崩措施管理，施工单位确保掘进迎头后路保持畅通；

制表：                   防冲办：                  副总工程师：