招贤矿业冲击地压预测预报及效果检验日报表

- 震源分布

- 微震事件频次、总能量、能量频次分布及频次累加

- 三、震源分析

今日微震监测数据值所取时间段为5月1日15:00分至5月2日15:00分，一采区范围内共监测到31次有效事件，单个事件最大能量3.51E+05J，位于1307工作面机巷f7点南侧127.9m位置处，震源高度+950m，事件时间为5月2日11:32:49。

1307工作面共监测到有效事件17次，工作面总能量值为2.22E+06J，工作面最大能量即为当日一采区最大能量。

四、KJ550-2应力在线监测情况

| 1307工作面风巷 | 应力计编号 | 第二组 |  |  | 第三组 |  |  | 第四组 |  | 第五组 |  | 第六组 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 距工作面距离（m） | 16.5 | 17.5 |  | 42.5 | 43.5 |  | 68.5 | 69.6 | 96.6 | 97.6 | 122.6 | 123.6 |
|  | 最大应力（Mpa） | 3.37 | 2.66 |  | 2.23 | 3.30 |  | 3.60 | 2.43 | 3.88 | 2.88 | 3.31 | 2.26 |
|  | 应力计编号 | 第七组 |  |  | 第八组 |  |  | 第九组 |  | 第十组 |  | 第十组 |  |
|  |  | 13 |  | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 |
|  | 距工作面距离（m） | 148.6 |  | 149.4 | 174.4 |  | 175.4 | 199.0 | 199.8 | 224.3 | 225.4 | 250.0 | 250.9 |
|  | 最大应力（Mpa） | 2.77 |  | 4.99 | 1.91 |  | 1.86 | 3.18 | 3.17 | 2.50 | 2.21 | 1.91 | 1.60 |
|  | 预警情况 | 应力监测无预警，附近无明显动压显现，无冲击危险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 五、钻屑量评价

|  | 1307工作面机巷 |  | 1304工作面机巷 |  | 1304工作面风巷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2～6m | 7～10m | 2～4m | 5～10m | 2～4m | 5～10m |
| 临界值（kg/m） | 3.05 | 4.33 | 2.95 | 3.53 | 2..95 | 3.53 |
| 实测值Max（kg/m） | 2.6 | 3.0 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 2.8 |
| 施工现场情况 | 现场无吸钻、卡钻及明显动压显现。 |  |  |  |  |  |

六、多参量综合预警

| 项目 | 微震监测 | 应力在线监测 | 钻屑监测 | 现场情况 | 综合预警情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1307工作面 | 无冲击危险 | 无冲击危险 | 无冲击危险 | 无动压显现 | 无冲击危险 |

七、建议及要求

1、1307工作面已回采581.2m，回采期间确保回采匀速推进，推移架后的支架初撑力符合要求，回采工作面前方200m范围内严禁堆放物料，巷道锚杆（索）做好防崩措施；

- 今日早班对1307工作面风巷的微震监测系统进行了挪移，导致今日微震数据上传异常，故今日分析数据量不与昨日进行比较；

- 按设计及措施要求做好1304机、风巷钻屑量监测及效果检验，同时加强1304掘进巷道施工期间锚杆（索）防崩措施管理，施工单位确保掘进迎头后路保持畅通。

制表：                   防冲办：                  副总工程师：