招贤煤矿水文动态观测5月2日分析

一、地面水文长观孔及两带孔的水位标高（m）分析

| 日 期 孔 号 | 4月30日 | 5月1日 | 5月2日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 1262.68 | 1262.76 | 1262.83 | +0.15 |
| G2 | 1236.73 | 1236.67 | 1236.59 | -0.14 |
| G3 | 1255.08 | 1255.05 | 1255.02 | -0.06 |
| LD1 | -------- | -------- | -------- | -------- |

地面水文常观G1、G2、G3孔水位标高近三天水位变化在+15～-7cm之间，G1孔微升、G2、G3孔微降。X2泄水孔观测；“两带”孔LD1施工至孔深338.39m，堵漏；X3泄水孔施工钻机安装设备，加工工作台。

二、采掘头面地质水文重点分析

1、1304机巷，J16点前28.7m，顺巷倾角10°，右帮破底0.8m，顶煤6.4米，煤层厚度9.4m。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索可能有滴淋水现象。

2、1304风巷，f17点前30.0m，顺巷倾角10 °，右帮底煤0.2米，巷高3.9m，顶煤5.0m，煤厚9.1m。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，个别锚索有滴淋水现象。

3、1305机联巷，L9点前54.1m，迎头全煤，顶煤厚8.0m。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索或有滴淋水现象。

4、1304高位措施巷，g7点前72.2m，迎头全煤厚10.0m，迎头破顶板0.3m，顶板较不稳定，煤层顺巷倾角7°下山,左右帮倾角17°。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索可能有滴淋水现象。

三、1307工作面水文动态观测日分析

1、推进距离:平均579.4m（不包括切眼4.0m和刷大4.5m），回采速度：割煤3刀，放顶煤3硐；采放高度：割煤3.6m，平均放顶煤10.9m，其中包括2.0m±的夹矸。

2、支架初撑力

| 日 期 项 目 | 4月29日 | 4月30日 | 5月1日 | 5月2日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前立柱（Mpa） | 25.2 | 26.3 | 27.8 | 24.8 |
| 合 格 率（%） | 92.9 | 95.2 | 98.6 | 91.3 |
| 后立柱（Mpa） | 25.1 | 26.3 | 27.8 | 24.8 |
| 合 格 率（%） | 92.9 | 95.2 | 98.6 | 91.3 |

3、瓦斯抽放情况

| 测点号及项目 | 时 间 | 抽放运行时间 | 瓦斯抽采量（m3/d） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 004高位措施巷GD5分站及009风巷GD5分站 合 计 | 4月26日 | 0：00～16:30 | 4462.22 | 004抽放时间未更新 |
|  | 4月27日 | 0：00～16:30 | 4354.63 | 004抽放时间未更新 |
|  | 4月28日 | 0：00～16:30 | 7297.80 |  |
|  | 4月29日 | 0：00～16:30 | 7678.93 | 009抽放时间未更新 |
|  | 4月30日 | 0：00～16:30 | 6500.11 | 009高抽巷无数据 |
|  | 5月1日 | 0：00～16:30 | 4050.91 | 009高抽巷无数据 |
|  | 5月2日 | 0：00～16:30 | 4151.21 |  |

从近一周的时间井下1307瓦斯抽放情况来看，工作面瓦斯涌出量在正常波动范围内。

4、KJ550-2应力在线监测预警

| 1307工作面风巷 | 应力计编号 | 第六组 |  | 第七组 |  | 第八组 |  |  | 第九组 |  | 第十组 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 最大应力（Mpa） | 3.29 | 2.58 | 2.21 | 3.20 | 3.56 | 2.26 |  | 3.82 | 2.87 | 3.24 | 2.23 |
|  | 应力计编号 | 第一组 |  | 第二组 |  | 第三组 |  |  | 第四组 |  | 第五组 |  |
|  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 |
|  | 最大应力（Mpa） | 2.77 | 4.92 | 1.89 | 1.85 | 3.14 |  | 3.09 | 2.38 | 2.16 | 1.89 | 1.51 |

应力监测无预警，附近无明显动压显现，无冲击危险。

5、微震事件

| 日 期 项 目 | 4月30日 | 5月1日 | 5月2日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 微震事件频次 | 156 | 50 | 31 | -125 |
| 最大能量值 | 1.37E+05J | 3.38E+05J | 3.51E+05J | +2.14E+05J |

6、工作面水文简况：工作面顶、底板无淋、渗水。

综上所述，目前工作面水文情况正常，地面3个长观孔水位，今日G1孔微升、G2、G3孔微降。进入“见方”区域，存在离层水害的威胁，要求采煤事业部加强排水系统管理，加强工作面矿压及瓦斯监测，若有异常，及时汇报。

7、生产建议

⑴、加强工作面管理，确保支架的初撑力满足要求，控制采高，确保煤质，回采保持匀速推进；

⑵、回采期间，加强措施巷密闭墙水文观测工作，随时掌握措施巷积水情况，并及时打开放水器闸阀对其进行疏放；

⑶、在机巷、风巷分段备用一定数量的编织袋，供分段施工挡水墙用；

⑷、加强排水设备检查与维护，及时清理风、机巷水沟、沉淀池及水仓淤煤，确保系统完好，正常排水。

⑸、地面直通式导流泄水孔X2孔，堵漏。风联巷临时水仓安排专人24h值守，专职负责水泵的开停工作；工作面顶、底板若有淋、渗水，立即汇报矿调度。

编制：张贵忠      审核：周宇      副总工程师：甘圣丰

地测防治水

2018年5月2日