招贤矿业冲击地压预测预报及效果检验日报表

- 震源分布

- 微震事件频次、总能量、能量频次分布及频次累加

- 三、震源分析

今日微震监测数据值所取时间段为5月8日15:00分至5月9日15:00分，一采区范围内共监测到134次有效事件，较昨日增加12次，单个事件最大能量2.06E+05J，位于一采区东南部边界，1307工作面内采空区东部，震源高度+855m，事件时间为5月8日21:31:09。

1307工作面共监测到有效事件82次，较昨日增加10次，工作面总能量值为6.3E+05J，工作面最大能量即为当日一采区最大能量。

四、KJ550-2应力在线监测情况

| 1307工作面风巷 | 应力计编号 | 第三组 |  |  | 第四组 |  |  | 第五组 |  | 第六组 |  | 第七组 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | 距工作面距离（m） | 27.5 | 28.5 |  | 53.5 | 54.6 |  | 81.6 | 82.6 | 107.6 | 108.6 | 133.6 | 134.4 |
|  | 最大应力（Mpa） | 2.17 | 3.77 |  | 3.31 | 2.54 |  | 4 | 2.80 | 3.67 | 2.1 | 2.56 | 4.91 |
|  | 应力计编号 | 第八组 |  |  | 第九组 |  |  | 第十组 |  | 第一组 |  | 第二组 |  |
|  |  | 15 |  | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 距工作面距离（m） | 159.4 |  | 160.4 | 184 |  | 184.8 | 209.3 | 210.4 | 235 | 235.9 | 261.3 | 262.2 |
|  | 最大应力（Mpa） | 1.88 |  | 1.85 | 3.23 |  | 3.17 | 2.43 | 2.11 | 1.84 | 1.59 | 2.09 | 1.33 |
|  | 预警情况 | 应力监测无预警，附近无明显动压显现，无冲击危险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 五、钻屑量评价

|  | 1307工作面风巷 |  | 1304工作面机巷 |  | 1304工作面风巷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2～6m | 7～10m | 2～4m | 5～10m | 2～4m | 5～10m |
| 临界值（kg/m） | 3.05 | 4.33 | 2.95 | 3.53 | 2..95 | 3.53 |
| 实测值Max（kg/m） | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.9 |
| 施工现场情况 | 现场无吸钻、卡钻及明显动压显现。 |  |  |  |  |  |

六、多参量综合预警

| 项目 | 微震监测 | 应力在线监测 | 钻屑监测 | 现场情况 | 综合预警情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1307工作面 | 无冲击危险 | 无冲击危险 | 无冲击危险 | 无动压显现 | 无冲击危险 |

七、建议及要求

1、1307工作面已回采596.2m(今日对总进尺进行了修正，减去2m，与矿统计一致)，最近几日微震事件略有增加，根据事件定位来看，单个事件分散，近两日最大事件均在采空区位置，请采煤部回采匀速推进，物料码放及设备生根固定符合规定；

- 1305机联巷施工期间煤炮频繁，做好钻屑量监测，加强顶板及后路管理，施工至调向位置后及时通知钻机队进行超前卸压；

- 1304工作面掘进过程中，按设计及措施要求做好1304机、风巷钻屑量监测、卸压孔施工及效果检验，同时加强施工期间锚杆（索）防崩措施管理，进入巷道人员正确穿防冲服。

制表：                   防冲办：                  副总工程师：