招贤矿业冲击地压预测预报及效果检验日报表

- 震源分布

- 微震事件频次、总能量、能量频次分布及频次累加

- 三、震源分析

今日微震监测数据值所取时间段为5月9日15:00分至5月10日15:00分，一采区范围内共监测到98次有效事件，较昨日减少36次，单个事件最大能量7.25E+04J，位于1307工作面风巷f16测点附近，震源高度+876m，事件时间为5月10日12:48:54。

1307工作面共监测到有效事件68次，较昨日减少14次，工作面总能量值为6.24E+05J，工作面最大能量即为当日一采区最大能量。

四、KJ550-2应力在线监测情况

| 1307工作面风巷 | 应力计编号 | 第三组 |  |  | 第四组 |  |  | 第五组 |  | 第六组 |  | 第七组 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | 距工作面距离（m） | 25.1 | 26.1 |  | 51.2 | 52.2 |  | 79.2 | 80.2 | 105.2 | 106.2 | 131.2 | 132 |
|  | 最大应力（Mpa） | 2.14 | 3.59 |  | 3.31 | 2.62 |  | 4.01 | 2.78 | 3.77 | 2.1 | 2.55 | 4.92 |
|  | 应力计编号 | 第八组 |  |  | 第九组 |  |  | 第十组 |  | 第一组 |  | 第二组 |  |
|  |  | 15 |  | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 距工作面距离（m） | 157 |  | 158 | 181.6 |  | 182.4 | 206.9 | 208 | 232.6 | 233.5 | 258.9 | 259.8 |
|  | 最大应力（Mpa） | 1.88 |  | 1.84 | 3.25 |  | 3.18 | 2.42 | 2.11 | 1.81 | 1.6 | 2.06 | 1.32 |
|  | 预警情况 | 应力监测无预警，附近无明显动压显现，无冲击危险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 五、钻屑量评价

|  | 1307工作面风巷 |  | 1304工作面机巷 |  | 1304工作面风巷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2～6m | 7～10m | 2～4m | 5～10m | 2～4m | 5～10m |
| 临界值（kg/m） | 3.05 | 4.33 | 2.95 | 3.53 | 2..95 | 3.53 |
| 实测值Max（kg/m） | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 2.7 |
| 施工现场情况 | 现场无吸钻、卡钻及明显动压显现。 |  |  |  |  |  |

六、多参量综合预警

| 项目 | 微震监测 | 应力在线监测 | 钻屑监测 | 现场情况 | 综合预警情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1307工作面 | 无冲击危险 | 无冲击危险 | 无冲击危险 | 无动压显现 | 无冲击危险 |

七、建议及要求

1、1307工作面已回采598.6m，请采煤部回采匀速推进，物料码放及设备生根固定符合规定；

- 1305机联巷钻机队今日中班已经进入，开始超前卸压钻孔的施工，施工期间严格按照措施执行；

- 1304工作面掘进过程中，按设计及措施要求做好1304机、风巷钻屑量监测、卸压孔施工及效果检验，同时加强施工期间锚杆（索）防崩措施管理，进入巷道人员正确穿防冲服。

制表：                   防冲办：                  副总工程师：