招贤矿业1307工作面信息日报表            时  间：5月13日

| 推进度与 产量 | 刀数 | 中班 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 日产（t） |  |  |  |  | 7451 |  |  |  |  | 平均采放高度 （m） |  |  |  |  |  | 10.6 |  |  |  | 循环产量（t） |  |  |  |  | 退尺点 (5月13日早班后) |  |  | 机巷：j9点前0.6m |  |  |  |  |  |  | 累计 推进 （m） |  |  | 机头：607.9 |  |  |  | 剩余走向长度（m） |  | 机头 |  | 500.1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 夜班 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 月产（t） |  |  |  |  | 104372 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1862.7 |  |  |  |  |  |  |  | 风巷：f16点前99.9m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 机尾：605.9 |  |  |  |  |  | 机尾 |  | 502.1 |  |  |
| 工作面 管 理 | 煤壁片帮情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全阀开启情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支架活柱 | 架号 | 1-10 |  |  | 11-20 |  | 21-30 |  | 31-40 |  | 41-50 |  |  | 51-60 |  | 61-70 |  | 71-80 |  | 81-90 |  |  | 91-100 |
|  | 前6日 |  | 前5日 |  |  |  | 前4日 |  |  | 前3日 |  | 前2日 |  |  | 前1日 |  |  |  | 今 日 |  |  |  | 前6日 |  | 前5日 |  |  | 前4日 |  | 前3日 | 前2日 |  |  | 前1日 | 今 日 |  |  |  | 中班 | 1.45 1.45 |  |  | 1.48 1.40 |  | 1.42 1.36 |  | 1.17 1.10 |  | 1.20 1.10 |  |  | 1.47 1.38 |  | 1.58 1.56 |  | 1.40 1.35 |  | 1.45 1.35 |  |  |  |
|  | 无 |  | 无 |  |  |  | 无 |  |  | 工作面大部分地段均存在片帮300左右 |  | 无 |  |  | 无 |  |  |  | 无 |  |  |  | 50 |  | 10/40/50 |  |  | 10/15/20/40/70 |  | 10-80 | 25-30/60/70-75 |  |  | 40/50/70 | 28/29/30/42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 夜班 | 1.49 1.45 |  |  | 1.42 1.41 |  | 1.40 1.35 |  | 1.20 1.08 |  | 1.23 1.13 |  |  | 1.45 1.40 |  | 1.61 1.60 |  | 1.40 1.38 |  | 1.45 1.35 |  |  |  |
| 矿压 管理 | 初撑力情况（Mpa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 超前预裂爆破及卸压孔管理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 探煤情况 |  | 架号 |  | 4# | 14# |  | 24# |  |  | 34# |  | 44# |  | 54# |  |  |  | 64# |  |  | 74# |  |  | 84# |  |  |  | 平均(m) |  |
|  | 日期 |  |  |  | 前6日 |  |  | 前5日 |  | 前4日 | 前3日 |  |  | 前2日 |  |  | 前1日 |  |  |  | 今 日 |  | 高抽巷顶板深孔预裂爆破孔已施工至C4点前28.5m，孔号G39-4#（高抽巷深孔已施工完毕）；风巷卸压孔已施工至f12点后19.6m，孔号FB500#；机巷卸压孔施工至f11点后8.0m，孔号JB-429#。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 前立柱 |  |  |  | 26.0 |  |  | 27.2 |  | 27.3 | 21.5 |  |  | 26.6 |  |  | 25.1 |  |  |  | 24.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 顶煤 （m） |  | 2.5m煤 | 3.6m煤 |  | 4.8m煤 |  |  | 1.6m矸 5m煤 |  | 1.2m煤 2.1m矸 5.3m煤 |  | 1m煤 2.3m矸 6.7m煤 |  |  |  | 打眼夹钻 |  |  | 0.8m煤 2.1m矸 6.9m煤 |  |  | 1.1m煤 2.7m矸 6m煤 |  |  |  |  |  |
|  | 达标率 |  |  |  | 96.7 |  |  | 98.0 |  | 91.7 | 80.9 |  |  | 93.4 |  |  | 93.0 |  |  |  | 92.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后立柱 |  |  |  | 25.9 |  |  | 27.1 |  | 27.0 | 21.1 |  |  | 26.5 |  |  | 25.1 |  |  |  | 24.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 达标率 |  |  |  | 96.7 |  |  | 98.0 |  | 91.7 | 80.0 |  |  | 93.4 |  |  | 93.0 |  |  |  | 92.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作阻力情况（Mpa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日期 |  |  |  |  | 前6日 |  | 前5日 |  | 前4日 | 前3日 |  |  | 前2日 |  |  | 前1日 |  |  |  | 今 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 前立柱平均阻力 |  |  |  |  | 25.7 |  | 27.4 |  | 27.1 | 22.5 |  |  | 24.6 |  |  | 28.1 |  |  |  | 27.0 |  | 上下隅角管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 底煤 (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 前立柱平均最大 |  |  |  |  | 32.0 |  | 33.4 |  | 38.1 | 35.6 |  |  | 36.1 |  |  | 37.4 |  |  |  | 36.6 |  | 上、下隅角退锚、剪网，挂风障；用风筒布临时进行封堵，每两天一次正规打垛封堵，每20m喷瑞克劳尼。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后立柱平均阻力 |  |  |  |  | 25.4 |  | 27.6 |  | 27.3 | 23.6 |  |  | 25.7 |  |  | 29.9 |  |  |  | 28.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后立柱平均最大 |  |  |  |  | 31.4 |  | 34.7 |  | 38.1 | 34.4 |  |  | 35.3 |  |  | 36.6 |  |  |  | 35.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上次周期来压步距（m） |  |  |  |  |  |  | 14.8 |  | 预计距下次来压(m) |  |  |  |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治水 管理 | 已过X2泄水孔（m） |  |  |  |  |  |  | 98.1 |  | 工作面 出水情况 |  | 无 |  |  |  |  | 工作面泄水孔 吸风出风情况 |  |  | 地面直通式导流泄水孔X2孔正在观测, X3泄水孔施工至孔深25m，检修设备。 |  |  |  | 长观孔情况 |  | 水文常观G1、G2、G3孔水位标高近三天水位变化+7～-11cm之间， G1、G3孔微升、G2孔微降。 |  |  |  |  |  | 1307工作面上隅角瓦斯浓度柱状图 （安全监控系统升级后，数表无法显示，厂家正在处理中） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 距离X3泄水孔（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 瓦斯 管理 | 上隅角瓦斯浓度T0（%） |  |  |  |  |  |  | 0.04 |  |  |  | 措施管道内瓦斯浓度 （%） |  |  |  |  |  |  |  | 2.38 |  | 高抽巷封闭墙 （内外）情况 |  |  |  |  | 墙内瓦斯浓度（%）/ 墙外瓦斯浓度（%）/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 回风流瓦斯浓度T2（%） |  |  |  |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 措施抽采管道流量 （m3/min） |  |  |  |  |  |  |  | 4.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防灭火 管理 | 工作面 |  |  | CO(ppm) |  |  |  | 0 |  | 回风流 |  | CO(ppm) |  |  |  | 0 |  |  |  | 措施巷 管路 |  | CO(ppm) |  |  |  |  | 59.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | T(℃) |  |  |  | 20.9 |  |  |  | T(℃) |  |  |  | 23.4 |  |  |  |  |  | T(℃) |  |  |  |  | 21.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机巷束管监测数据 |  |  |  |  |  |  | CO：1ppm CH4：3.39% O2：7.25% N2：88.95% C2H6：14.21ppm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合预警分析 | 1、工作面现过X2泄水孔98.1m，目前工作面水文情况正常，加强工作面出水情况观察，发现异常及时汇报；确保排水系统畅通，风联巷水仓安排专人24h值守。2、加强两巷巡查及支护管理，两巷锚杆、锚索按照防冲要求及时捆扎牢固，进入两巷人员必须穿戴防冲服（帽），在冲击危险区域人员快速通过，严禁逗留，严格落实各项防冲措施。3、加强上下隅角、架后瓦斯、CO监测管理，上下隅角打垛正规、封堵严密，发现异常及时汇报。4、进入“见方”区域，存在离层水害的威胁，加强排水系统管理，加强工作面矿压及瓦斯监测，若有异常，及时汇报。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题及重点工作安排 | 1、工作面顶煤夹矸较多，加强探煤与放煤管理，大块矸石尽量捡出，防止卡眼或损坏设备。2、工作面机尾顶板较差，机尾支架与风巷顶板落差较大，及时接顶，加强机尾段顶板管理。3、机风巷卧底深度较大，要保证超前支架初撑力达标，超高段及时接顶，人员登高作业必须佩戴保险带，防止摔伤。4、现工作面过麦里沟向斜，严格按照措施施工，应加强向斜影响范围内的顶板管理，及时移架，防止顶板破碎造成掉顶，同时密切观察工作面出水情况及瓦斯等气体涌出情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |