招贤煤矿水文动态观测5月13日分析

一、地面水文长观孔及两带孔的水位标高（m）分析

| 日 期 孔 号 | 5月11日 | 5月12日 | 5月13日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 1263.33 | 1263.34 | 1263.40 | +0.07 |
| G2 | 1236.30 | 1236.22 | 1236.19 | -0.11 |
| G3 | 1255.11 | 1255.11 | 1255.12 | +0.01 |

地面水文常观G1、G2、G3孔水位标高近三天水位变化在+7～-11cm之间，今日G1、 G3孔微升，G2孔微降。X2泄水孔观测；“两带”孔LD1施工至孔深350m全漏，等水；X3泄水孔施工至孔深25m，检修设备。

二、采掘头面地质水文重点分析

1、1304机巷，J17点前49.2m，顺巷倾角8°，左右帮倾角11°，底煤0.5m，顶煤5.6米，煤层厚度10.0m。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索可能有滴淋水现象。

2、1304风巷，f18点前67.4m，顺巷倾角18°，左右帮倾角20°，右帮底煤1.2米，巷高4.4m，顶煤6.0m，煤厚11.6m。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，个别锚索有滴淋水现象。

3、1305机联巷，L10点前9m，顺巷倾角0°，迎头全煤，顶煤厚8.0m。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索或有滴淋水现象。（停头，施工卸压孔）

4、1304高位措施巷，g9点前19.3m，迎头全煤厚10.0m，迎头破顶板0.9m，煤层顺巷倾角9°下山,左右帮倾角19°。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索可能有滴淋水现象。

三、1307工作面水文动态观测日分析

1、推进距离:平均607.5m（不包括切眼4.0m和刷大4.5m），回采速度：割煤4刀，放顶煤4硐；采放高度：割煤3.6m，平均放顶煤6.9m，其中包括2.0m±的夹矸。

2、支架初撑力

| 日 期 项 目 | 5月10日 | 5月11日 | 5月12日 | 5月13日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前立柱（Mpa） | 21.2 | 26.6 | 25.0 | 25.6 |
| 合 格 率（%） | 79.4 | 94.6 | 92.6 | 93.1 |
| 后立柱（Mpa） | 20.8 | 26.5 | 25.0 | 25.6 |
| 合 格 率（%） | 78.4 | 94.6 | 92.6 | 93.1 |

3、瓦斯抽放情况

| 测点号及项目 | 时 间 | 抽放运行时间 | 瓦斯抽采量（m3/d） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 004高位措施巷GD5分站及009风巷GD5分站 合 计 | 5月7日 | 0：00～16:30 | 5002.83 | 009高抽巷无数据 |
|  | 5月8日 | 0：00～16:30 | 4321.06 | 009高抽巷无数据 |
|  | 5月9日 | 0：00～16:30 | 4705.75 | 009高抽巷无数据 |
|  | 5月10日 | 0：00～16:30 | 5755.24 | 009高抽巷无数据 |
|  | 5月11日 | 0：00～16:30 | 5157.26 | 009高抽巷无数据 |
|  | 5月12日 | 0：00～16:30 | 5754.38 | 009高抽巷无数据 |
|  | 5月13日 | 0：00～16:50 | 5543.52 | 009高抽巷无数据 |

从近一周的时间井下1307瓦斯抽放情况来看，工作面瓦斯涌出量在正常波动范围内。

4、KJ550-2应力在线监测预警

| 1307工作面风巷 | 应力计编号 | 第六组 |  | 第七组 |  | 第八组 |  |  | 第九组 |  | 第十组 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | 最大应力（Mpa） | 2.11 | 3.83 | 3.02 | 2.58 | 4.08 | 2.66 |  | 4.00 | 2.09 | 2.54 | 4.90 |
|  | 应力计编号 | 第一组 |  | 第二组 |  | 第三组 |  |  | 第四组 |  | 第五组 |  |
|  |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 最大应力（Mpa） | 1.82 | 1.82 | 3.28 | 3.12 | 2.34 |  | 2.03 | 1.76 | 1.54 | 1.91 | 1.27 |

应力监测无预警，附近无明显动压显现，无冲击危险。

5、微震事件

| 日 期 项 目 | 5月11日 | 5月12日 | 5月13日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 微震事件频次 | 63 | 94 | 54 | -40 |
| 最大能量值 | 7.25E+04J | 7.25E+04J | 1.50E+05J | +7.75E+04J |

6、工作面水文简况：无。

综上所述，目前工作面水文情况正常，地面3个长观孔水位，今日，G1、G3孔微升，G2孔微降。进入“见方”区域，存在离层水害的威胁，要求采煤事业部加强排水系统管理，加强工作面矿压及瓦斯监测，若有异常，及时汇报。

7、生产建议

⑴、加强工作面管理，确保支架的初撑力满足要求，控制采高与放顶煤，确保煤质，回采保持匀速推进；

⑵、回采期间，加强措施巷密闭墙水文观测工作，随时掌握措施巷积水情况，并及时打开放水器闸阀对其进行疏放；

⑶、在机巷、风巷分段备用一定数量的编织袋，供分段施工挡水墙用；

⑷、加强排水设备检查与维护，及时清理风、机巷水沟、沉淀池及水仓淤煤，确保系统完好，正常排水。

⑸、地面直通式导流泄水孔X2孔，观测。风联巷临时水仓安排专人24h值守，专职负责水泵的开停工作；工作面顶、底板若有淋、渗水，立即汇报矿调度。

编制：张贵忠         审核：单景新       副总工程师：甘圣丰

地测防治水

2018年5月13日