招贤煤矿水文动态观测5月17日分析

一、地面水文长观孔及两带孔的水位标高（m）分析

| 日 期 孔 号 | 5月15日 | 5月16日 | 5月17日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 1263.54 | 1263.60 | 1263.61 | +0.07 |
| G2 | 1236.22 | 1236.20 | 1236.13 | -0.09 |
| G3 | 1255.11 | 1255.11 | 1255.07 | -0.04 |

地面水文常观G1、G2、G3孔水位标高近三天水位变化在+7～-9cm之间，今日G1孔微升、 G2、G3孔微降。X2泄水孔观测；“两带”孔LD1施工至孔深358m；X3泄水孔施工至孔深89m，灌水泥固管，待水泥凝固。

二、采掘头面地质水文重点分析

1、1304机巷，J17点前75.6m，顺巷倾角8°，左右帮倾角12°，底煤0.7m，顶煤4.5米，煤层厚度10.3m。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索可能有滴淋水现象。

2、1304风巷，f19点前8.8m，顺巷倾角5°，左右帮倾角18°，右帮破底0.3m，巷高3.7m，顶煤9.6m，煤厚13.3m。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，个别锚索有滴淋水现象。

3、1305机联巷，L10点前9.0m，顺巷倾角0°，迎头全煤，顶煤厚8.0m。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索或有滴淋水现象。（停头，卸压）

4、1304高位措施巷，g9点前66.1m，迎头全煤厚10.0m，迎头破顶0.2m，煤层顺巷倾角3°下山,左右帮倾角16°。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索可能有滴淋水现象。

三、1307工作面水文动态观测日分析

1、推进距离:平均620.7m（不包括切眼4.0m和刷大4.5m），回采速度：割煤4.5刀，放顶煤4.5硐；采放高度：割煤3.6m，平均放顶煤8.1m，其中包括2.0m±的夹矸。

2、支架初撑力

| 日 期 项 目 | 5月14日 | 5月15日 | 5月16日 | 5月17日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前立柱（Mpa） | 电脑黑屏 | 电脑黑屏 | 电脑锁屏 | 27.2 |
| 合 格 率（%） | 电脑黑屏 | 电脑黑屏 | 电脑锁屏 | 99.1 |
| 后立柱（Mpa） | 电脑黑屏 | 电脑黑屏 | 电脑锁屏 | 27.1 |
| 合 格 率（%） | 电脑黑屏 | 电脑黑屏 | 电脑锁屏 | 99.1 |

3、瓦斯抽放情况

| 测点号及项目 | 时 间 | 抽放运行时间 | 瓦斯抽采量（m3/d） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 004高位措施巷GD5分站及009风巷GD5分站 合 计 | 5月11日 | 0：00～16:30 | 5157.26 | 009高抽巷无数据 |
|  | 5月12日 | 0：00～16:30 | 5754.38 | 009高抽巷无数据 |
|  | 5月13日 | 0：00～16:50 | 5543.52 | 009高抽巷无数据 |
|  | 5月14日 | 0：00～16:36 | 6265.21 | 009高抽巷无数据 |
|  | 5月15日 | 0：00～16:30 | 5335.80 | 009高抽巷无数据 |
|  | 5月16日 | 0：00～16:30 | 5637.16 | 009高抽巷无数据 |
|  | 5月17日 | 0：00～16:36 | 4441.62 | 009高抽巷无数据 |

从近一周的时间井下1307瓦斯抽放情况来看，工作面瓦斯涌出量在正常波动范围内。

4、KJ550-2应力在线监测预警

| 1307工作面风巷 | 应力计编号 | 第六组 |  | 第七组 |  | 第八组 |  |  | 第九组 |  | 第十组 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | 最大应力（Mpa） | ---- | ---- | 2.77 | 2.49 | 4.10 | 2.61 |  | 3.77 | 2.11 | 2.54 | 5.07 |
|  | 应力计编号 | 第一组 |  | 第二组 |  | 第三组 |  |  | 第四组 |  | 第五组 |  |
|  |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 最大应力（Mpa） | 1.84 | 1.83 | 3.34 | 3.11 | 2.35 |  | 2.01 | 1.71 | 1.55 | 1.89 | 1.27 |

应力监测无预警，附近无明显动压显现，无冲击危险。

5、微震事件

| 日 期 项 目 | 5月15日 | 5月16日 | 5月17日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 微震事件频次 | 125 | 174 | 104 | -70 |
| 最大能量值 | 2.26E+05J | 1.14E+05J | 1.43E+05J | -0.83E+05J |

6、工作面水文简况：3～4架架档煤壁渗、滴水。

综上所述，目前工作面水文情况正常，地面3个长观孔水位，今日G1孔微升、 G2、G3孔微降。进入“见方”区域，存在离层水害的威胁，要求采煤事业部加强排水系统管理，加强工作面矿压及瓦斯监测，若有异常，及时汇报。

7、生产建议

⑴、加强工作面管理，确保支架的初撑力满足要求，控制采高与放顶煤，确保煤质，回采保持匀速推进；

⑵、回采期间，加强措施巷密闭墙水文观测工作，随时掌握措施巷积水情况，并及时打开放水器闸阀对其进行疏放；

⑶、在机巷、风巷分段备用一定数量的编织袋，供分段施工挡水墙用；

⑷、加强排水设备检查与维护，及时清理风、机巷水沟、沉淀池及水仓淤煤，确保系统完好，正常排水。

⑸、地面直通式导流泄水孔X2孔，观测。风联巷临时水仓安排专人24h值守，专职负责水泵的开停工作；工作面顶、底板若有淋、渗水，立即汇报矿调度。

编制：张贵忠      审核：单景新     副总工程师：甘圣丰

地测防治水

2018年5月17日