招贤煤矿水文动态观测5月24日分析

一、地面水文长观孔及两带孔的水位标高（m）分析

| 日 期 孔 号 | 5月22日 | 5月23日 | 5月24日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 1263.85 | 1263.93 | 1264.05 | +0.20 |
| G2 | 1235.83 | 1235.83 | 1235.87 | -0.04 |
| G3 | 1255.07 | 1255.10 | 1255.12 | +0.05 |

地面水文常观G1、G2、G3孔水位标高近三天水位变化在+20～-4cm之间，今日G1、G3孔微升、G2孔微降。X2泄水孔观测；“两带”孔LD1施工至孔深412m，等水；X3泄水孔施工至孔深150m。

二、采掘头面地质水文重点分析

1、1304机巷，J17点前123.6m，顺巷倾角11°，左右帮倾角15°，底煤0.6m，顶煤5.4米，煤层厚度9.8m。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索可能有滴淋水现象。

2、1304风巷，f19点前60.0m，顺巷倾角8°，左右帮倾角18°，底煤0.5m，巷高3.8m，顶煤11.0m，煤厚15.3m。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，个别锚索或有滴淋水现象。

3、1305机联巷，L10点前20.0m，顺巷倾角0°，迎头全煤，顶煤厚8.3m。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差。

4、1304高位措施巷，g11点前14.4m，迎头顶板微上，顺巷倾角1°～2°上山,左右帮倾角12°，破顶0.3m。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差。

三、1307工作面水文动态观测日分析

1、推进距离:平均638.1m（不包括切眼4.0m和刷大4.5m），回采速度：割煤3刀，放顶煤3硐；采放高度：割煤3.5m，平均放顶煤8.6m，其中包括1.8m±的夹矸。

2、支架初撑力

| 日 期 项 目 | 5月21日 | 5月22日 | 5月23日 | 5月24日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前立柱（Mpa） | 27.4 | 30.4 | 27.6 | 25.4 |
| 合 格 率（%） | 95.5 | 95.7 | 95.6 | 92.9 |
| 后立柱（Mpa） | 27.3 | 30.5 | 27.6 | 25.2 |
| 合 格 率（%） | 95.5 | 95.7 | 95.6 | 92.9 |

3、瓦斯抽放情况

| 测点号及项目 | 时 间 | 抽放运行时间 | 瓦斯抽采量（m3/d） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 004高位措施巷GD5分站及009风巷GD5分站 合 计 | 5月18日 | 0：00～16:30 | 5982.03 | 009高抽巷无数据 |
|  | 5月19日 | 0：00～16:30 | 4338.73 | 009高抽巷无数据 |
|  | 5月20日 | 0：00～16:30 | 5965.75 | 009高抽巷无数据 |
|  | 5月21日 | 0：00～16:30 | 6192.68 | 009高抽巷无数据 |
|  | 5月22日 | 0：00～16:30 | 4247.00 | 009高抽巷无数据 |
|  | 5月23日 | 0：00～16:30 | 4174.44 | 009高抽巷无数据 |
|  | 5月24日 | 0：00～16:30 | 4884.35 | 009高抽巷无数据 |

从近一周的时间井下1307瓦斯抽放情况来看，工作面瓦斯涌出量在正常波动范围内。

4、KJ550-2应力在线监测预警

| 1307工作面风巷 | 应力计编号 | 第四组 |  | 第五组 |  | 第六组 |  |  | 第七组 |  | 第八组 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | 最大应力（Mpa） | 2.23 | 2.26 | 4.12 | 2.39 | 4.42 | 1.99 |  | 2.47 | 4.64 | 1.80 | 1.84 |
|  | 应力计编号 | 第九组 |  | 第十组 |  | 第一组 |  |  | 第二组 |  | 第三组 |  |
|  |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 最大应力（Mpa） | 3.48 | 3.09 | 2.30 | 1.95 | 1.67 |  | 1.50 | 1.80 | 1.26 | 4.59 | 5.07 |

应力监测无预警，附近无明显动压显现，无冲击危险。

5、微震事件

| 日 期 项 目 | 5月22日 | 5月23日 | 5月24日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 微震事件频次 | 67 | 126 | 71 | +59 |
| 最大能量值 | 4.69E+04J | 1.71E+05J | 1.22E+05J | +1.24E+05J |

6、工作面水文简况：工作面内无淋、渗水。

综上所述，目前工作面水文情况正常，地面3个长观孔水位，今日G1、G3孔微升、G2孔微降。进入“见方”区域，存在离层水害的威胁，要求采煤事业部加强排水系统管理，加强工作面矿压及瓦斯监测，若有异常，及时汇报。

7、生产建议

⑴、加强工作面管理，确保支架的初撑力满足要求，控制采高与放顶煤，确保煤质，回采保持匀速推进；

⑵、回采期间，加强措施巷密闭墙水文观测工作，随时掌握措施巷积水情况，并及时打开放水器闸阀对其进行疏放；

⑶、在机巷、风巷分段备用一定数量的编织袋，供分段施工挡水墙用；

⑷、加强排水设备检查与维护，及时清理风、机巷水沟、沉淀池及水仓淤煤，确保系统完好，正常排水。

⑸、地面直通式导流泄水孔X2孔，观测。风联巷临时水仓安排专人24h值守，专职负责水泵的开停工作；工作面顶、底板若有淋、渗水，立即汇报矿调度。

编制：张贵忠     审核：单景新      副总工程师：甘圣丰

地测防治水

2018年5月24日