招贤矿业1307工作面信息日报表            时  间：5月26日

| 推进度与 产量 | 刀数 | 中班 |  |  |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 日产（t） |  |  |  |  | 7762 |  |  |  |  | 平均采放高度 （m） |  |  |  |  |  | 14.8 |  |  |  | 循环产量（t） |  |  |  |  | 退尺点 |  |  | 机巷：j8点前38.3m |  |  |  |  |  |  | 累计 推进 （m） |  |  | 机头：642.6 |  |  |  | 剩余走向长度（m） |  | 机头 |  | 465.4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 夜班 |  |  |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 月产（t） |  |  |  |  | 200991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2587.3 |  |  |  |  |  |  |  | 风巷：f16点前63.3m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 机尾：643.5 |  |  |  |  |  | 机尾 |  | 464.5 |  |  |
| 工作面 管 理 | 煤壁片帮情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全阀开启情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支架活柱 | 架号 | 1-10 |  |  | 11-20 |  | 21-30 |  | 31-40 |  | 41-50 |  |  | 51-60 |  | 61-70 |  | 71-80 |  | 81-90 |  |  | 91-100 |
|  | 前6日 |  | 前5日 |  |  |  | 前4日 |  |  | 前3日 |  | 前2日 |  |  | 前1日 |  |  |  | 今 日 |  |  |  | 前6日 |  | 前5日 |  |  | 前4日 |  | 前3日 | 前2日 |  |  | 前1日 | 今 日 |  |  |  | 中班 | 1.25 1.25 |  |  | 1.35 1.35 |  | 1.4 1.4 |  | 1.5 1.4 |  | 1.45 1.45 |  |  | 1.55 1.6 |  | 1.5 1.5 |  | 1.65 1.65 |  | 1.65 1.65 |  |  |  |
|  | 无 |  | 34-36片帮200mm |  |  |  | 16/54-55片帮200mm |  |  | 无 |  | 无 |  |  | 80-85片帮 |  |  |  | 无 |  |  |  | 9-16/21-28/33-45/52-67 |  | 16-37/46-63 |  |  | 17-28/32-39/46-61 |  | 21-27/33-46/50-58 | 10/35/40/50 |  |  | 13-22/26-33/38-51/55-66 | 23-32/41-58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 夜班 | 1.35 1.3 |  |  | 1.42 1.4 |  | 1.5 1.45 |  | 1.4 1.38 |  | 1.5 1.42 |  |  | 1.45 1.4 |  | 1.55 1.5 |  | 1.5 1.4 |  | 1.65 1.6 |  |  |  |
| 矿压 管理 | 初撑力情况（Mpa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 超前预裂爆破及卸压孔管理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 探煤情况 |  | 架号 |  | 4# | 14# |  | 24# |  |  | 34# |  | 44# |  | 54# |  |  |  | 64# |  |  | 74# |  |  | 84# |  |  |  | 平均(m) |  |
|  | 日期 |  |  |  | 前6日 |  |  | 前5日 |  | 前4日 | 前3日 |  |  | 前2日 |  |  | 前1日 |  |  |  | 今 日 |  | 高抽巷顶板深孔预裂爆破孔已施工完毕；风巷卸压孔已施工至j5点后75m，孔号FB562#；机巷卸压孔施工至f11点后48m，孔号JB-447#。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 前立柱 |  |  |  | 26.7 |  |  | 26.9 |  | 28.8 | 27.3 |  |  | 24.9 |  |  | 25.9 |  |  |  | 24.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 顶煤 （m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 达标率 |  |  |  | 93.5 |  |  | 94.1 |  | 91.1 | 94.6 |  |  | 91.0 |  |  | 95.8 |  |  |  | 91.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后立柱 |  |  |  | 26.7 |  |  | 26.8 |  | 28.8 | 27.3 |  |  | 24.8 |  |  | 25.8 |  |  |  | 24.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 达标率 |  |  |  | 93.5 |  |  | 94.1 |  | 91.1 | 94.6 |  |  | 91.0 |  |  | 95.8 |  |  |  | 91.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作阻力情况（Mpa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日期 |  |  |  |  | 前6日 |  | 前5日 |  | 前4日 | 前3日 |  |  | 前2日 |  |  | 前1日 |  |  |  | 今 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 前立柱平均阻力 |  |  |  |  | 29.3 |  | 28.8 |  | 30.3 | 29.1 |  |  | 27.5 |  |  | 27.5 |  |  |  | 26.9 |  | 上下隅角管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 底煤 (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 前立柱平均最大 |  |  |  |  | 35.1 |  | 34.2 |  | 35.8 | 35.8 |  |  | 34.0 |  |  | 35.3 |  |  |  | 35.1 |  | 上、下隅角退锚、剪网，挂风障；用风筒布临时进行封堵，风巷每两天、机巷每天正规打垛封堵， 每天喷瑞克劳尼。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后立柱平均阻力 |  |  |  |  | 29.0 |  | 28.6 |  | 30.6 | 27.6 |  |  | 27.2 |  |  | 27.1 |  |  |  | 26.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后立柱平均最大 |  |  |  |  | 35.7 |  | 34.4 |  | 35.8 | 35.4 |  |  | 33.5 |  |  | 34.7 |  |  |  | 34.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上次周期来压步距（m） |  |  |  |  |  |  | 14.8 |  | 预计距下次来压(m) |  |  |  |  |  |  | 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治水 管理 | 已过X2泄水孔（m） |  |  |  |  |  |  | 134.4 |  | 工作面 出水情况 |  | 端头-第5架滴水 |  |  |  |  | 工作面泄水孔 吸风出风情况 |  |  | 泄水孔X2孔观测， X3泄水孔施工至孔深162m,检修设备。 |  |  |  | 长观孔情况 |  | 水文常观G1、G2、G3孔水位标高近三天水位变化+16～-37cm之间，今日G1孔微升、 G2稍降、G3静止。 |  |  |  |  |  | 1307工作面上隅角瓦斯浓度柱状图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 距离X3泄水孔（m） |  |  |  |  |  |  | 129.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 瓦斯 管理 | 上隅角瓦斯浓度T0（%） |  |  |  |  |  |  | 0.43 |  |  |  | 措施管道内瓦斯浓度 （%） |  |  |  |  |  |  |  | 2.0 |  | 高抽巷封闭墙 （内外）情况 |  |  |  |  | 墙内瓦斯浓度（%）/ 墙外瓦斯浓度（%）/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 回风流瓦斯浓度T2（%） |  |  |  |  |  |  | 0.09 |  |  |  | 措施抽采管道流量 （m3/min） |  |  |  |  |  |  |  | 4.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防灭火 管理 | 工作面 |  |  | CO(ppm) |  |  |  | 2 |  | 回风流 |  | CO(ppm) |  |  |  | 2 |  |  |  | 措施巷 管路 |  | CO(ppm) |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | T(℃) |  |  |  | 21.2 |  |  |  | T(℃) |  |  |  | 22.4 |  |  |  |  |  | T(℃) |  |  |  |  | 222.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机巷束管监测数据 |  |  |  |  |  |  | CO：21ppm CH4：32.11 % O2：4.10 % N2：62.17 % C2H6：275.5 ppm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合预警分析 | 1、加强工作面出水情况观察，发现异常及时汇报；确保排水系统畅通，风联巷水仓安排专人24h值守。2、加强两巷巡查及支护管理，两巷锚杆、锚索按照防冲要求及时捆扎牢固，进入两巷人员必须穿戴防冲服（帽），在冲击危险区域人员快速通过，严禁逗留，严格落实各项防冲措施。3、加强上下隅角、架后瓦斯、CO监测管理，上下隅角打垛正规、封堵严密，发现异常及时汇报。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题及重点工作安排 | 1、工作面受夹矸影响，整体顶板较差，尤其60-80架段，要及时移架支护好顶板，加强顶帮管理，强化质量规格管理。2、工作面顶煤夹矸较多，加强探煤与放煤管理，大块矸石尽量捡出，防止卡眼或损坏设备。3、工作面机尾支架与风巷顶板落差较大，及时接顶，加强机尾段顶板管理，保证单体支柱支设正规有劲。4、机风巷卧底深度较大，要保证超前支架初撑力达标，超高段及时接顶，人员登高作业必须佩戴保险带，防止摔伤，移架时防止物料掉落伤人。5、现工作面过麦里沟向斜，严格按照措施施工，应加强向斜影响范围内的顶板管理，及时移架，防止顶板破碎造成掉顶，同时密切观察工作面出水情况及瓦斯等气体涌出情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |