招贤煤矿水文动态观测5月28日分析

一、地面水文长观孔及两带孔的水位标高（m）分析

| 日 期 孔 号 | 5月26日 | 5月27日 | 5月28日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 1264.21 | 1264.25 | 1264.30 | +0.09 |
| G2 | 1235.52 | 1235.32 | 1235.26 | -0.26 |
| G3 | 1255.11 | 1255.11 | 1255.11 | 0 |

地面水文常观G1、G2、G3孔水位标高近三天水位变化在+9～-26cm之间，今日G1孔微升，G2孔稍降，G3孔静止。X2泄水孔观测；“两带”孔LD1施工至孔深420m；X3泄水孔，移孔。

二、采掘头面地质水文重点分析

1、1304机巷，J18点前45.1m，顺巷倾角15°，左右帮倾角16°，底煤0.5m，顶煤6.4米，煤层厚度10.5m。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索可能有滴淋水现象。

2、1304风巷，f20点前23.0m，顺巷倾角6°，左右帮倾角20°，底板0.8m厚黑矸，巷高煤厚4.2m，顶煤10.8m，煤厚15.0m。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，个别锚索或有滴淋水现象。

3、1305机联巷，L10点前33.2m，顺巷倾角0°，迎头全煤，顶煤厚8.0m。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差。

4、1304高位措施巷，g11点前47.5m，迎头顶板微上，顺巷倾角1°～2°上山,顶板破碎易漏，留顶煤0.2m。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差。

三、1307工作面水文动态观测日分析

1、推进距离:平均647.7m（不包括切眼4.0m和刷大4.5m），回采速度：割煤3刀，放顶煤3硐；采放高度：割煤3.5m，平均放顶煤10.2m，其中包括1.8m±的夹矸。

2、支架初撑力

| 日 期 项 目 | 5月25日 | 5月26日 | 5月27日 | 5月28日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前立柱（Mpa） | 24.9 | 24.9 | 29.9 | 26.6 |
| 合 格 率（%） | 91.0 | 92.1 | 92.2 | 97.6 |
| 后立柱（Mpa） | 24.8 | 24.9 | 29.9 | 26.6 |
| 合 格 率（%） | 91.0 | 92.1 | 92.2 | 97.6 |

3、瓦斯抽放情况

| 测点号及项目 | 时 间 | 抽放运行时间 | 瓦斯抽采量（m3/d） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 004高位措施巷GD5分站及009风巷GD5分站 合 计 | 5月22日 | 0：00～16:30 | 4247.00 | 009高抽巷无数据 |
|  | 5月23日 | 0：00～16:30 | 4174.44 | 009高抽巷无数据 |
|  | 5月24日 | 0：00～16:30 | 4884.35 | 009高抽巷无数据 |
|  | 5月25日 | 0：00～16:30 | 4893.02 | 009高抽巷无数据 |
|  | 5月26日 | 0：00～16:30 | 3854.15 | 009高抽巷无数据 |
|  | 5月27日 | 0：00～16:30 | 5794.95 | 009高抽巷无数据 |
|  | 5月28日 | 0：00～16:30 | 4656.00 | 009高抽巷无数据 |

从近一周的时间井下1307瓦斯抽放情况来看，工作面瓦斯涌出量在正常波动范围内。

4、KJ550-2应力在线监测预警

| 1307工作面风巷 | 应力计编号 | 第四组 |  | 第五组 |  | 第六组 |  |  | 第七组 |  | 第八组 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | 最大应力（Mpa） | 3.75 | 2.31 | 3.54 | 1.77 | 2.53 | 5.03 |  | 1.81 | 1.86 | 3.58 | 3.12 |
|  | 应力计编号 | 第九组 |  | 第十组 |  | 第一组 |  |  | 第二组 |  | 第三组 |  |
|  |  | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 最大应力（Mpa） | 2.37 | 1.97 | 1.69 | 1.59 | 1.84 |  | 1.29 | 4.63 | 5.05 | 2.36 | 2.59 |

应力监测无预警，附近无明显动压显现，无冲击危险。

5、微震事件

| 日 期 项 目 | 5月26日 | 5月27日 | 5月28日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 微震事件频次 | 215 | 201 | 167 | -48 |
| 最大能量值 | 8.18E+04J | 2.26E+05J | 7.85E+04J | -1.47E+05J |

6、工作面水文简况：端头～5架支架顶微滴水，2～3架档中下部煤壁有一处微渗水。

综上所述，目前工作面水文情况正常，地面3个长观孔水位，今日G1孔微升，G2孔微降，G3孔静止。进入“见方”区域，存在离层水害的威胁，要求采煤事业部加强排水系统管理，加强工作面矿压及瓦斯监测，若有异常，及时汇报。

7、生产建议

⑴、加强工作面管理，确保支架的初撑力满足要求，控制采高与放顶煤，确保煤质，回采保持匀速推进；

⑵、回采期间，加强措施巷密闭墙水文观测工作，随时掌握措施巷积水情况，并及时打开放水器闸阀对其进行疏放；

⑶、在机巷、风巷分段备用一定数量的编织袋，供分段施工挡水墙用；

⑷、加强排水设备检查与维护，及时清理风、机巷水沟、沉淀池及水仓淤煤，确保系统完好，正常排水。

⑸、地面直通式导流泄水孔X2孔，观测。风联巷临时水仓安排专人24h值守，专职负责水泵的开停工作；工作面顶、底板若有淋、渗水，立即汇报矿调度。

编制：张贵忠     审核：单景新      副总工程师：甘圣丰

地测防治水

2018年5月28日