招贤矿业1307工作面信息日报表            时  间：6月4日

| 推进度与 产量 | 刀数 | 中班 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 日产（t） |  |  |  |  | 8242 |  |  |  |  | 平均采放高度 （m） |  |  |  |  |  | 15.7 |  |  |  | 循环产量（t） |  |  |  |  | 退尺点 |  |  | 机巷：j8点前15.1m |  |  |  |  |  |  | 累计 推进 （m） |  |  | 机头：665.8 |  |  |  | 剩余走向长度（m） |  | 机头 |  | 442.2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 夜班 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 月产（t） |  |  |  |  | 33137 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2747.3 |  |  |  |  |  |  |  | 风巷：f16点前40.1m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 机尾：666.7 |  |  |  |  |  | 机尾 |  | 441.3 |  |  |
| 工作面 管 理 | 煤壁片帮情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全阀开启情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支架活柱 | 架号 | 1-10 |  |  | 11-20 |  | 21-30 |  | 31-40 |  | 41-50 |  |  | 51-60 |  | 61-70 |  | 71-80 |  | 81-90 |  |  | 91-100 |
|  | 前6日 |  | 前5日 |  |  |  | 前4日 |  |  | 前3日 |  | 前2日 |  |  | 前1日 |  |  |  | 今 日 |  |  |  | 前6日 |  | 前5日 |  |  | 前4日 |  | 前3日 | 前2日 |  |  | 前1日 | 今 日 |  |  |  | 中班 | 1.50 1.40 |  |  | 1.30 1.32 |  | 1.40 1.42 |  | 1.40 1.45 |  | 1.45 1.40 |  |  | 1.50 1.55 |  | 1.60 1.60 |  | 1.65 1.60 |  | 1.52 1.55 |  |  |  |
|  | 60-67片帮 |  | 54-63片帮 |  |  |  | 14-18片帮 |  |  | 51-54/68-71片帮 |  | 54-58片帮 |  |  | 无 |  |  |  | 70-74/58-62片帮 |  |  |  | 20/40/45/55/60 |  | 10/15-20/40-45/70 |  |  | 7-15/25-30/40-45/60/75 |  | 51-54/61/68-70 | 40/44/50 |  |  | 15/60/70 | 28-40/45-48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 夜班 | 1.40 1.40 |  |  | 1.30 1.30 |  | 1.35 1.35 |  | 1.30 1.30 |  | 1.35 1.35 |  |  | 1.45 1.45 |  | 1.50 1.50 |  | 1.55 1.55 |  | 1.50 1.50 |  |  |  |
| 矿压 管理 | 初撑力情况（Mpa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 超前预裂爆破及卸压孔管理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 探煤情况 |  | 架号 |  | 4# | 14# |  | 24# |  |  | 34# |  | 44# |  | 54# |  |  |  | 64# |  |  | 74# |  |  | 84# |  |  |  | 平均(m) |  |
|  | 日期 |  |  |  | 前6日 |  |  | 前5日 |  | 前4日 | 前3日 |  |  | 前2日 |  |  | 前1日 |  |  |  | 今 日 |  | 高抽巷顶板深孔预裂爆破孔已施工完毕；风巷卸压孔已施工至j5点后75m，孔号FB562#；机巷卸压孔施工至f11点后48m，孔号JB-447#。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 前立柱 |  |  |  | 27.2 |  |  | 28.4 |  | 31.1 | 28.9 |  |  | 27.6 |  |  | 26.1 |  |  |  | 33.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 顶煤 （m） |  | 1.2m煤 | 3.5m煤 |  | 5.6m煤 |  |  | 1.2m矸； 5.3m煤 |  | 1.6m矸； 6.6m煤； |  | 1.7m矸； 6.8m煤； |  |  |  | 2.0m矸； 6.6m煤； |  |  | 1.8m矸； 6.7m煤； |  |  | 1.9m矸； 7.1m煤； |  |  |  | 5.5m |  |
|  | 达标率 |  |  |  | 96.7 |  |  | 96.2 |  | 97.0 | 96.2 |  |  | 93.5 |  |  | 90.6 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后立柱 |  |  |  | 27.2 |  |  | 28.3 |  | 31.1 | 28.8 |  |  | 27.5 |  |  | 26.1 |  |  |  | 33.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 达标率 |  |  |  | 96.7 |  |  | 96.2 |  | 97.0 | 96.2 |  |  | 93.5 |  |  | 90.6 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作阻力情况（Mpa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日期 |  |  |  |  | 前6日 |  | 前5日 |  | 前4日 | 前3日 |  |  | 前2日 |  |  | 前1日 |  |  |  | 今 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 前立柱平均阻力 |  |  |  |  | 28.0 |  | 29.8 |  | 30.9 | 30.1 |  |  | 28.7 |  |  | 27.3 |  |  |  | 32.1 |  | 上下隅角管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 底煤 (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 前立柱平均最大 |  |  |  |  | 34.3 |  | 37.5 |  | 37.3 | 37.2 |  |  | 34.7 |  |  | 35.1 |  |  |  | 36.4 |  | 上、下隅角退锚、剪网，挂风障；用风筒布临时进行封堵，风巷每两天、机巷每天正规打垛封堵， 每天喷瑞克劳尼。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后立柱平均阻力 |  |  |  |  | 28.0 |  | 29.9 |  | 31.0 | 30.4 |  |  | 28.9 |  |  | 27.2 |  |  |  | 32.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后立柱平均最大 |  |  |  |  | 34.0 |  | 36.2 |  | 36.4 | 35.9 |  |  | 34.5 |  |  | 33.7 |  |  |  | 36.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上次周期来压步距（m） |  |  |  |  |  |  | 14.6 |  | 预计距下次来压(m) |  |  |  |  |  |  | 3.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治水 管理 | 已过X2泄水孔（m） |  |  |  |  |  |  | 157.6 |  | 工作面 出水情况 |  | 第1至4架支架顶部滴水。 |  |  |  |  | 工作面泄水孔 吸风出风情况 |  |  | 泄水孔X2孔观测， X3泄水孔施工孔深243m。 |  |  |  | 长观孔情况 |  | 水文常观G1、G2、G3孔水位标高近三天水位变化+1～-14cm之间，今日G1孔微升、 G2微降、G3孔静止。 |  |  |  |  |  | 1307工作面上隅角瓦斯浓度柱状图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 距离X3泄水孔（m） |  |  |  |  |  |  | 106.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 瓦斯 管理 | 上隅角瓦斯浓度T0（%） |  |  |  |  |  |  | 0.34 |  |  |  | 措施管道内瓦斯浓度 （%） |  |  |  |  |  |  |  | 3.0 |  | 高抽巷封闭墙 （内外）情况 |  |  |  |  | 墙内瓦斯浓度（%）/ 墙外瓦斯浓度（%）/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 回风流瓦斯浓度T2（%） |  |  |  |  |  |  | 0.24 |  |  |  | 措施抽采管道流量 （m3/min） |  |  |  |  |  |  |  | 6.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防灭火 管理 | 工作面 |  |  | CO(ppm) |  |  |  | 17 |  | 回风流 |  | CO(ppm) |  |  |  | 12 |  |  |  | 措施巷 管路 |  | CO(ppm) |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | T(℃) |  |  |  | 22.2 |  |  |  | T(℃) |  |  |  | 24.3 |  |  |  |  |  | T(℃) |  |  |  |  | 21.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机巷束管监测数据（人工） |  |  |  |  |  |  | CO：0ppm CH4：0.02% O2：5.74% N2：94.06% C2H6：17.89ppm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 风巷束管监测数据（人工） |  |  |  |  |  |  | CO：0ppm CH4：0% O2：20.79% N2：79.11% C2H6：2.34ppm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合预警分析 | 1、目前工作面水文情况正常，地面3个长观孔水位，今日G1孔微升、G2孔微降、G3孔静止。进入“见方”区域，存在离层水害的威胁，要求加强排水系统管理，加强工作面矿压及瓦斯监测，若有异常，及时汇报。地面直通式导流泄水孔X2孔，观测。风联巷临时水仓安排专人24h值守，专职负责水泵的开停工作；工作面顶、底板若有淋、渗水，立即汇报矿调度。2、加强两巷巡查及支护管理，两巷锚杆、锚索按照防冲要求及时捆扎牢固，进入两巷人员必须穿戴防冲服（帽），在冲击危险区域人员快速通过，严禁逗留，严格落实各项防冲措施。3、加强上下隅角、架后瓦斯、CO监测管理，上下隅角打垛正规、封堵严密，发现异常及时汇报。4、1307风巷f16点前17米施工的取芯FQ1#钻孔，进尺至37.5m发生夹钻，共掉了29根钻杆及1个钻头。工作面距该处25.6m，现场已悬挂警示牌。5、1307工作面冲击地压分析当日共监测到有效事件43次，比昨日减少26次，工作面总能量为6.23E+05J。应力监测无预警，附近无明显动压显现，无冲击危险。6、从近一周的时间井下1307瓦斯抽放情况来看，工作面瓦斯涌出量在正常波动范围内。7、今日矿压监测期间支架最大工作阻力为15864.6KN，平均12613.2KN。初撑力最大值为14734.77KN，60#支架安全阀开启率最高，85#支架安全阀开启率最低，平均安全阀开启率为1.24%。8、目前工作面机尾（风巷）超前机头（机巷）0.9m，风巷标高+793m，机巷标高+801m，高差8m。9、根据现场煤帮片帮情况分析，工作面靠麦里沟向斜附近，易诱发矿压显现，要求加强支架初撑力、架型、煤壁管理，确保支架接顶严实，预防压力超前显现。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题及重点工作安排 | 1、工作面受夹矸影响，整体顶板较差，要及时移架支护好顶板，加强顶帮管理，强化质量规格管理。2、工作面顶煤夹矸较多，加强探煤与放煤管理，大块矸石尽量捡出，防止卡眼或损坏设备。3、工作面机尾支架与风巷顶板落差较大，及时接顶，加强机尾段顶板管理，保证单体支柱支设正规有劲。4、机巷卧底深度较大，要保证超前支架初撑力达标，超高段及时接顶，人员登高作业必须佩戴保险带，防止摔伤，移架时防止物料掉落伤人。5、现工作面过麦里沟向斜，严格按照措施施工，应加强向斜影响范围内的顶板管理，及时移架，防止顶板破碎造成掉顶，同时密切观察工作面出水情况及瓦斯等气体涌出情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |