招贤煤矿水文动态观测6月11日分析

一、地面水文长观孔及两带孔的水位标高（m）分析

| 日 期 孔 号 | 6月9日 | 6月10日 | 6月11日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 1260.44 | 1259.07 | 1258.14 | -2.30 |
| G2 | 1232.2 | 1231.12 | 1230.23 | -1.97 |
| G3 | 1255.1 | 1254.96 | 1254.86 | -0.24 |

地面水文常观G1、G2、G3孔水位标高近三天水位变化在-230～-24cm之间，今日G1、G2、G3孔下降，下降原因：初步分析，受LD1孔施工影响， LD1进入裂隙带。“两带”孔LD1施工至孔深510.40m,准备封孔。；X3泄水孔施工至孔深282m。X2泄水正在通孔。

二、采掘头面地质水文重点分析

1、1304机巷，J18点前80.3m，顺巷倾角13°，左右帮倾角11°，底煤1.5m，顶煤8.0米，煤层厚度13.0m。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索可能有滴淋水现象。

2、1304风巷，f22点前36.3m，顺巷倾角6°下山，左右帮倾角20°，顶煤7.5m。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，个别锚索或有滴淋水现象。

3、1305机联巷，L12点前42m，顺巷倾角0°下山，迎头全煤，顶煤厚9.1m，中间夹矸0.6m，底煤1.6m，全煤厚17.2m。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差。

4、1304高位措施巷，g12点前53.5m，迎头煤层顺巷4°下山，左右帮倾角16°，跟煤层顶板施工,顶帮不稳定。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差。

三、1307工作面水文动态观测日分析

1、推进距离:平均684.6m（不包括切眼4.0m和刷大4.5m），回采速度：割煤3刀，放顶煤4硐；采放高度：割煤3.6m，平均放顶煤10.4m，其中包括1.2m±的夹矸。

2、支架初撑力

| 日 期 项 目 | 6月8日 | 6月9日 | 6月10日 | 6月11日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前立柱（Mpa） | 27.9 | 26.2 | 26.4 | 28.4 |
| 合 格 率（%） | 93.1 | 95.6 | 94.3 | 98.0 |
| 后立柱（Mpa） | 27.8 | 26.2 | 26.3 | 28.4 |
| 合 格 率（%） | 91.7 | 95.6 | 94.3 | 98.0 |

3、瓦斯抽放情况

| 测点号及项目 | 时 间 | 抽放运行时间 | 瓦斯抽采量（m3/d） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 004高位措施巷GD5分站及009风巷GD5分站 合 计 | 6月5日 | 0：00～16:30 | 4738.51 | 抽放运行时间滞后 |
|  | 6月6日 | 0：00～16:30 | 6376.07 |  |
|  | 6月7日 | 0：00～16:30 | 6798.95 |  |
|  | 6月8日 | 0：00～16:30 | 11948.06 |  |
|  | 6月9日 | 0：00～16:30 | 8454.41 |  |
|  | 6月10日 | 0：00～16:30 | 8940.28 |  |
|  | 6月11日 | 0：00～16:30 | 7159.65 |  |

从近一周的时间井下1307瓦斯抽放情况来看，工作面瓦斯涌出量在正常波动范围内。

4、KJ550-2应力在线监测预警

| 1307工作面风巷 | 应力计编号 | 第四组 |  | 第五组 |  | 第六组 |  |  | 第七组 |  | 第八组 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | 最大应力（Mpa） | 19.3 | 20.3 | 45.3 | 46.1 | 71.1 | 72.1 |  | 95.7 | 96.5 | 121.0 | 122.1 |
|  | 应力计编号 | 第九组 |  | 第十组 |  | 第一组 |  |  | 第二组 |  | 第三组 |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 最大应力（Mpa） | 3.22 | 1.79 | 3.86 | 1.98 | 4.66 |  | 5.00 | 2.33 | 1.67 | 4.45 | 3.25 |

应力监测无预警，附近无明显动压显现，无冲击危险。

5、微震事件

| 日 期 项 目 | 6月9日 | 6月10日 | 6月11日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 微震事件频次 | 189 | 240 | 309 | +120 |
| 最大能量值 | 1.93E+05J | 1.41E+05J | 8.24E+05J | -6.83E+05J |

6、工作面水文简况：工作面顶、底板无滴、淋水现象。

综上所述，目前工作面水文情况正常，地面3个长观孔水位，今日G1、G2、G3孔水位下降。下降原因：初步分析，受LD1孔施工影响， LD1进入裂隙带，进入“见方”区域，存在离层水害的威胁，要求采煤事业部加强排水系统管理，加强工作面矿压及瓦斯监测，若有异常，及时汇报。

7、生产建议

⑴、加强工作面管理，确保支架的初撑力满足要求，控制采高与放顶煤，确保煤质，回采保持匀速推进；

⑵、回采期间，加强措施巷密闭墙水文观测工作，随时掌握措施巷积水情况，并及时打开放水器闸阀对其进行疏放；

⑶、在机巷、风巷分段备用一定数量的编织袋，供分段施工挡水墙用；

⑷、加强排水设备检查与维护，及时清理风、机巷水沟、沉淀池及水仓淤煤，确保系统完好，正常排水。

⑸、地面直通式导流泄水孔X2孔，观测。风联巷临时水仓安排专人24h值守，专职负责水泵的开停工作；工作面顶、底板若有淋、渗水，立即汇报矿调度。

编制：                   审核：                 副总工程师：

地测防治水

2018年6月11日