招贤煤矿水文动态观测6月17日分析

一、地面水文长观孔及两带孔的水位标高（m）分析

| 日 期 孔 号 | 6月15日 | 6月16日 | 6月17日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 1258.66 | 1259.25 | 1259.80 | +1.14 |
| G2 | 1229.47 | 1229.73 | 1229.97 | +0.50 |
| G3 | 1254.41 | 1254.36 | 1254.34 | -0.07 |

地面水文常观G1、G2、G3孔水位标高近三天水位变化在+114～-7cm之间，今日G1、G2孔稍升、G3孔微降。“两带”孔LD1施工至孔深510.40m，观测水位标高1193.41m；X3泄水孔施工至孔深311m；X2泄水孔通孔。

二、采掘头面地质水文重点分析

1、1304机巷，J19点前30.0m，顺巷倾角5°下山，左右帮倾角13°，底煤2.4m，顶煤6.3m，煤厚12.9m。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索可能有滴淋水现象。

2、1304风巷，f22点前82.7m，顺巷倾角10°下山，左右帮倾角15°，巷高4.2m，顶煤6.1m，底煤0.5m，煤厚10.8m。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，个别锚索或有滴淋水现象。

3、1304高位措施巷，g13点前30.5m，迎头煤层顺巷8°下山，左右帮倾角16°，跟煤层顶板施工,顶帮不稳定。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差。

三、1307工作面水文动态观测相关因素日分析

1、推进距离:平均698.9m（不包括切眼4.0m和刷大4.5m），回采速度：割煤3刀，放顶煤3硐；采放高度：割煤3.5m，平均放顶煤11.8m，其中包括1.8m±的夹矸。

2、支架初撑力

| 日 期 项 目 | 6月14日 | 6月15日 | 6月16日 | 6月17日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前立柱（Mpa） | 26.8 | 26.9 | 25.5 | 24.8 |
| 合 格 率（%） | 93.2 | 100 | 87.9 | 91.0 |
| 后立柱（Mpa） | 26.8 | 26.9 | 25.5 | 24.9 |
| 合 格 率（%） | 93.2 | 100 | 87.9 | 91.0 |

支架初撑力近四天变化：前、后立柱在28.4～25.5Mpa，合格率在100～87.9%，今日稍降。

3、瓦斯抽放情况

| 测点号及项目 | 时 间 | 抽放运行时间 | 瓦斯抽采量（m3/d） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 004高位措施巷GD5分站及009风巷GD5分站 合 计 | 6月11日 | 0：00～16:30 | 8940.28 |  |
|  | 6月12日 | 0：00～16:30 | 7159.65 |  |
|  | 6月13日 | 0：00～16:30 | 6981.71 |  |
|  | 6月14日 | 0：00～16:30 | 6405.77 |  |
|  | 6月15日 | 0：00～16:30 | 6605.21 |  |
|  | 6月16日 | 0：00～16:30 | 6333.90 |  |
|  | 6月17日 | 0：00～16:30 | 6561.28 |  |

从近一周的时间井下1307瓦斯抽放情况来看，工作面瓦斯涌出量在正常波动范围内。

4、KJ550-2应力在线监测预警

| 1307工作面风巷 | 应力计编号 | 第四组 |  | 第五组 |  | 第六组 |  |  | 第七组 |  | 第八组 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 1 | 2 |
|  | 最大应力（Mpa） | 2.19 | 5.17 | 3.01 | 2.12 | 3.99 | 2.95 |  | 2.52 | 2.63 | 3.22 | 1.74 |
|  | 应力计编号 | 第九组 |  | 第十组 |  | 第一组 |  |  | 第二组 |  | 第三组 |  |
|  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 最大应力（Mpa） | 3.76 | 1.94 | 4.66 | 5.14 | 2.23 |  | 1.50 | 4.25 | 3.13 | 2.69 | 4.29 |

应力监测无预警，附近无明显动压显现，无冲击危险。

5、微震事件

| 日 期 项 目 | 6月15日 | 6月16日 | 6月17日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 微震事件频次 | 206 | 187 | 160 | -46 |
| 最大能量值 | 9.86E+04J | 2.99E+05J | 4.12E+04J | -2.58E+05J |

6、工作面水文简况：工作面1～4架架档顶滴水。

综上所述，目前工作面水文情况正常，地面3个长观孔水位，今日G1、G2孔稍升、G3孔微降。回采进入“见方”区域，存在离层水害的威胁，要求采煤事业部加强排水系统管理，加强工作面矿压及瓦斯监测，若有异常，及时汇报。

7、生产建议

⑴、加强工作面管理，确保支架的初撑力满足要求，控制采高与放顶煤，确保煤质，回采保持匀速推进；

⑵、回采期间，加强措施巷密闭墙水文观测工作，随时掌握措施巷积水情况，并及时打开放水器闸阀对其进行疏放；

⑶、在机巷、风巷分段备用一定数量的编织袋，供分段施工挡水墙用；

⑷、加强排水设备检查与维护，及时清理风、机巷水沟、沉淀池及水仓淤煤，确保系统完好，正常排水。

⑸、地面直通式导流泄水孔X2孔正在通孔。风联巷临时水仓安排专人24h值守，专职负责水泵的开停工作；工作面顶、底板若有淋、渗水，立即汇报矿调度。

编制：张贵忠       审核： 周宇      副总工程师：甘圣丰

地测防治水

2018年6月17日