招贤矿业冲击地压预测预报及效果检验日报表

- 震源分布

- 微震事件频次、总能量、能量频次分布及频次累加

- 三、震源分析

今日微震监测数据值所取时间段为6月17日5:00分至6月18日15:00分，一采区范围内共监测到38事件，比昨日减少122次，单个事件最大能量4.14E+04J，位于1307工作面机巷j6测点北侧54.5m位置处，震源高度+850m，事件时间为6月17日17:10:28。

1307工作面共监测到有效事件22次，比昨日减少80次，工作面总能量值为1.58E+05J，工作面最大能量即为当日一采区最大能量。

四、KJ550-2应力在线监测情况

| 1307工作面风巷 | 应力计编号 | 第六组 |  |  | 第七组 |  |  | 第八组 |  | 第九组 |  | 第十组 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 |
|  | 距工作面距离（m） | 28.5 | 29.3 |  | 54.3 | 55.3 |  | 78.9 | 79.7 | 104.2 | 105.3 | 129.9 | 130.8 |
|  | 最大应力（Mpa） | 2.24 | 5.27 |  | 3.04 | 2.15 |  | 4.03 | 2.98 | 2.56 | 2.64 | 3.24 | 1.80 |
|  | 应力计编号 | 第一组 |  |  | 第二组 |  |  | 第三组 |  | 第四组 |  | 第五组 |  |
|  |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 距工作面距离（m） | 156.2 |  | 157.1 | 182.1 |  | 183.4 | 210.9 | 211.9 | 236.9 | 237.7 | 262.7 | 263.7 |
|  | 最大应力（Mpa） | 3.81 |  | 1.96 | 4.70 |  | 5.19 | 2.25 | 1.55 | 4.30 | 3.15 | 2.71 | 4.27 |
|  | 预警情况 | 应力监测无预警，附近无明显动压显现，无冲击危险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 五、钻屑量评价

|  | 1307工作面机巷 |  | 1304工作面机巷 |  | 1304工作面风巷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2～6m | 7～10m | 2～4m | 5～10m | 2～4m | 5～10m |
| 临界值（kg/m） | 3.05 | 4.33 | 2.95 | 3.53 | 2..95 | 3.53 |
| 实测值Max（kg/m） | 2.5 | 全岩 | 未施工 |  | 2.9 | 矸石 |
| 施工现场情况 | 现场无吸钻、卡钻及明显动压显现, |  |  |  |  |  |

六、多参量综合预警

| 项目 | 微震监测 | 应力在线监测 | 钻屑监测 | 现场情况 | 综合预警情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1307工作面 | 无冲击危险 | 无冲击危险 | 无冲击危险 | 无动压显现 | 无冲击危险 |

七、建议及要求

1、1307工作面已回采701.3采煤部回采匀速推进，物料码放及设备生根固定符合规定，回采过程出现矿压波动较大现象，及时进行反馈，冲击危险区内严禁堆放物料，确需进行堆放必须采取固定措施；

2、1304各掘进头要进行后路锚杆（索）的防崩措施巡查工作，进入巷道人员必须穿戴防冲服（帽），在冲击危险区域人员快速通过，严禁逗留。

制表：                   防冲办：                  副总工程师：