招贤煤矿水文动态观测6月20日分析

一、地面水文长观孔及两带孔的水位标高（m）分析

| 日 期 孔 号 | 6月18日 | 6月19日 | 6月20日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 1260.22 | 1260.79 | 1261.22 | +1.00 |
| G2 | 1230.20 | 1230.40 | 1230.55 | +0.35 |
| G3 | 1254.34 | 1254.34 | 1254.32 | -0.02 |

地面水文常观G1、G2、G3孔水位标高近三天水位变化在+100～-2cm之间，今日G1、G2孔稍升、G3孔微降。“两带”孔LD1施工至孔深510.40m，观测水位；X3泄水孔施工至孔深345m；X2泄水孔通孔。

二、采掘头面地质水文重点分析

1、1304机巷，J19点前46.0m，顺巷倾角3.5°下山，左右帮倾角15°，底煤2.4m（未见底），顶煤7.2m，煤厚13.4m。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索可能有滴淋水现象。

2、1304风巷，f25点前19.8m，顺巷倾角13°下山，左右帮倾角18°，巷高4.2m，顶煤6.1m，底煤2.3m，煤厚12.6m。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，个别锚索或有滴淋水现象。

3、1304高位措施巷，g13点前56.0m，迎头煤层顺巷7°下山，左右帮倾角16°，跟煤层顶板施工,顶帮不稳定。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差。

三、1307工作面水文动态观测相关因素日分析

1、推进距离:平均706.1m（不包括切眼4.0m和刷大4.5m），回采速度：割煤3刀，放顶煤3硐；采放高度：割煤3.5m，平均放顶煤12.1m，其中包括1.8m±的夹矸。

2、支架初撑力

| 日 期 项 目 | 6月17日 | 6月18日 | 6月19日 | 6月20日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前立柱（Mpa） | 24.8 | 24.3 | 26.2 | 28.0 |
| 合 格 率（%） | 91.0 | 88.5 | 94.9 | 100 |
| 后立柱（Mpa） | 24.9 | 24.2 | 26.1 | 28.0 |
| 合 格 率（%） | 91.0 | 88.5 | 94.9 | 100 |

支架初撑力近四天变化：前、后立柱在24.2～28.0Mpa，合格率在88.5～100%，今日稍升。

3、瓦斯抽放情况

| 测点号及项目 | 时 间 | 抽放运行时间 | 瓦斯抽采量（m3/d） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 004高位措施巷GD5分站及009风巷GD5分站 合 计 | 6月14日 | 0：00～16:30 | 6405.77 |  |
|  | 6月15日 | 0：00～16:30 | 6605.21 |  |
|  | 6月16日 | 0：00～16:30 | 6333.90 |  |
|  | 6月17日 | 0：00～16:30 | 6561.28 |  |
|  | 6月18日 | 0：00～16:30 | 6642.35 |  |
|  | 6月19日 | 0：00～16:30 | 5697.14 |  |
|  | 6月20日 | 0：00～16:30 | 5066.15 |  |

从近一周的时间井下1307瓦斯抽放情况来看，工作面瓦斯涌出量在正常波动范围内。

4、KJ550-2应力在线监测预警

| 1307工作面风巷 | 应力计编号 | 第四组 |  | 第五组 |  | 第六组 |  |  | 第七组 |  | 第八组 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 1 | 2 |
|  | 最大应力（Mpa） | 2.23 | 5.17 | 2.88 | 2.12 | 3.75 | 2.91 |  | 2.55 | 2.59 | 3.22 | 1.73 |
|  | 应力计编号 | 第九组 |  | 第十组 |  | 第一组 |  |  | 第二组 |  | 第三组 |  |
|  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 最大应力（Mpa） | 3.75 | 1.95 | 4.66 | 5.19 | 2.23 |  | 1.48 | 4.29 | 3.12 | 2.58 | 4.14 |

应力监测无预警，附近无明显动压显现，无冲击危险。

5、微震事件

| 日 期 项 目 | 6月18日 | 6月19日 | 6月20日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 微震事件频次 | 38 | 14 | 24 | -24 |
| 最大能量值 | 4.14E+04J | 2.71E+04J | 7.48E+04J | +4.77E+04J |

6、工作面水文简况：工作面无滴、淋、渗水。

综上所述，目前工作面水文情况正常，地面3个长观孔水位，今日G1、G2孔稍升、G3孔微降。回采进入“见方”区域，存在离层水害的威胁，要求采煤事业部加强排水系统管理，加强工作面矿压及瓦斯监测，若有异常，及时汇报。

7、生产建议

⑴、加强工作面管理，确保支架的初撑力满足要求，控制采高与放顶煤，确保煤质，回采保持匀速推进；

⑵、回采期间，加强措施巷密闭墙水文观测工作，随时掌握措施巷积水情况，并及时打开放水器闸阀对其进行疏放；

⑶、在机巷、风巷分段备用一定数量的编织袋，供分段施工挡水墙用；

⑷、加强排水设备检查与维护，及时清理风、机巷水沟、沉淀池及水仓淤煤，确保系统完好，正常排水。

⑸、地面直通式导流泄水孔X2孔正在通孔。风联巷临时水仓安排专人24h值守，专职负责水泵的开停工作；工作面顶、底板若有淋、渗水，立即汇报矿调度。

编制：张贵忠      审核：单景新      副总工程师：甘圣丰

地测防治水

2018年6月20日