招贤煤矿水文动态观测7月1日分析

一、地面水文长观孔及两带孔的水位标高（m）分析

| 日 期 孔 号 | 6月29日 | 6月30日 | 7月1日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 1263.19 | 1263.37 | 1263.56 | +0.37 |
| G2 | 1231.01 | 1231.05 | 1231.10 | +0.09 |
| G3 | 1254.56 | 1254.58 | 1254.61 | +0.05 |

地面水文常观G1、G2、G3孔水位标高近三天水位变化在+37～+5cm之间，今日G1孔稍升、G2、G3孔微升。“两带”孔LD1施工至孔深510.40m，观测水位；X3泄水孔施工至孔深396m，下套管。

二、采掘头面地质水文重点分析

1、1304机巷，J19点前99.6m，顺巷倾角8°下山，左右帮倾角16°，巷高3.8m、顶煤7.2m、底煤0.6m，煤厚11.6m。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索可能有滴淋水现象。

2、1304风巷，f26点前37.9m，顺巷倾角20°下山，左右帮倾角22°，巷高3.9m、顶煤6.0m、底煤2.5m（未见底），煤厚12.4m（未见底）。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，个别锚索或有滴淋水现象。

3、1304高位措施巷，g14点前12.4m，迎头煤层顺巷8°下山，左右帮倾角16°，跟煤层顶板施工。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差。

4、1305机巷，L10点前23.2m，巷道倾角3‰，巷高3.8m、顶煤8.0m。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差。

三、1307工作面水文动态观测相关因素日分析

1、推进距离:平均732.5m（不包括切眼4.0m和刷大4.5m），回采速度：割煤3刀，放顶煤3硐；采放高度：割煤3.5m，平均放顶煤12.3m，其中包括1.5m±的夹矸。

2、支架初撑力

| 日 期 项 目 | 6月28日 | 6月29日 | 6月30日 | 7月1日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前立柱（Mpa） | 26.2 | 25.1 | 26.6 | 25.9 |
| 合 格 率（%） | 92.7 | 89.7 | 91.3 | 93.1 |
| 后立柱（Mpa） | 26.9 | 25.4 | 26.9 | 26.4 |
| 合 格 率（%） | 92.7 | 91.4 | 89.1 | 93.1 |

支架初撑力近四天变化：前、后立柱在25.1～26.9Mpa，合格率在89.1～93.1%，今日稍升。

3、瓦斯抽放情况

| 测点号及项目 | 时 间 | 抽放运行时间 | 瓦斯抽采量（m3/d） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 004高位措施巷GD5分站及009风巷GD5分站 合 计 | 6月25日 | 0：00～16:30 | 5490.06 |  |
|  | 6月26日 | 0：00～16:30 | 5705.88 |  |
|  | 6月27日 | 0：00～16:30 | 6422.35 |  |
|  | 6月28日 | 0：00～16:30 | 6115.98 |  |
|  | 6月29日 | 0：00～16:30 | 6712.40 |  |
|  | 6月30日 | 0：00～16:30 | 7971.69 |  |
|  | 7月1日 | 0：00～16:30 | 8368.23 |  |

从近一周的时间井下1307瓦斯抽放情况来看，工作面瓦斯涌出量在正常波动范围内。

4、KJ550-2应力在线监测预警

| 1307工作面风巷 | 应力计编号 | 第四组 |  | 第五组 |  | 第六组 |  |  | 第七组 |  | 第八组 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 最大应力（Mpa） | 2.30 | 2.16 | 3.73 | 2.83 | 3.44 | 1.58 |  | 3.21 | 1.81 | 3.80 | 1.97 |
|  | 应力计编号 | 第九组 |  | 第十组 |  | 第一组 |  |  | 第二组 |  | 第三组 |  |
|  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | 最大应力（Mpa） | 4.76 | 5.46 | 2.23 | 1.52 | 4.48 |  | 3.16 | 2.50 | 4.15 | 2.55 | 3.90 |

应力监测无预警，附近无明显动压显现，无冲击危险。

5、微震事件

| 日 期 项 目 | 6月29日 | 6月30日 | 7月1日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 微震事件频次 | 48 | 42 | 65 | +23 |
| 最大能量值 | 1.91E+04J | 2.11E+04J | 4.09E+04J | +2.18E+03J |

6、工作面水文简况：工作面无滴、淋、渗水。

综上所述，目前工作面水文情况正常，地面3个长观孔水位，今日G1孔稍升、G2、G3孔微升。回采进入“见方”区域，存在离层水害的威胁，要求采煤事业部加强排水系统管理，加强工作面矿压及瓦斯监测，若有异常，及时汇报。

7、生产建议

⑴、加强工作面管理，确保支架的初撑力满足要求，控制采高与放顶煤，确保煤质，回采保持匀速推进；

⑵、回采期间，加强措施巷密闭墙水文观测工作，随时掌握措施巷积水情况，并及时打开放水器闸阀对其进行疏放；

⑶、在机巷、风巷分段备用一定数量的编织袋，供分段施工挡水墙用；

⑷、加强排水设备检查与维护，及时清理风、机巷水沟、沉淀池及水仓淤煤，确保系统完好，正常排水。

⑸、地面直通式导流泄水孔X2孔正在通孔。风联巷临时水仓安排专人24h值守，专职负责水泵的开停工作；工作面顶、底板若有淋、渗水，立即汇报矿调度。

编制：马飞       审  核：周宇      副总工程师： 甘圣丰

地测防治水

2018年7月1日