招贤煤矿水文动态观测7月4日分析

一、地面水文长观孔及两带孔的水位标高（m）分析

| 日 期 孔 号 | 7月2日 | 7月3日 | 7月4日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 1263.73 | 1263.93 | 1264.13 | +0.40 |
| G2 | 1231.14 | 1231.20 | 1231.25 | +0.11 |
| G3 | 1254.65 | 1254.69 | 1254.72 | +0.07 |

地面水文常观G1、G2、G3孔水位标高近三天水位变化在+40～+7cm之间，今日G1孔稍升、G2、G3孔微升。“两带”孔LD1施工至孔深510.40m，观测水位；X3泄水孔施工至孔深396m，下套管固管。

二、采掘头面地质水文重点分析

1、1304机巷，J20点前32.0m，顺巷倾角10°下山，左右帮倾角12°，巷高4.0m、顶煤7.2m、底煤1.4m，煤厚12.6m。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索可能有滴淋水现象。

2、1304风巷，f26点前44.3m，顺巷倾角15°下山，左右帮倾角20°，巷高3.9m、顶煤6.5m、底煤2.5m（未见底），煤厚12.9m（未见底）。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，个别锚索或有滴淋水现象。

3、1304高位措施巷，2#联巷设计长度35.24m，8°现按下山施工至LX1点前21.5m，余18.09m（巷中）贯通。

4、1305机巷，L10点前23.2m，巷道倾角3‰，巷高3.8m、顶煤8.0m。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差。

三、1307工作面水文动态观测相关因素日分析

1、推进距离:平均739.7m（不包括切眼4.0m和刷大4.5m），回采速度：割煤3刀，放顶煤3硐；采放高度：割煤3.6m，平均放顶煤11.2m，其中包括1.5m±的夹矸。

2、支架初撑力

| 日 期 项 目 | 7月1日 | 7月2日 | 7月3日 | 7月4日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前立柱（Mpa） | 25.9 | 27.8 | 25.3 | word停止工作 |
| 合 格 率（%） | 93.1 | 100 | 92.5 | word停止工作 |
| 后立柱（Mpa） | 26.4 | 28.0 | 25.5 | word停止工作 |
| 合 格 率（%） | 93.1 | 100 | 92.5 | word停止工作 |

支架初撑力近四天变化：前、后立柱在25.3～28.0Mpa，合格率在92.5～100%。

3、瓦斯抽放情况

| 测点号及项目 | 时 间 | 抽放运行时间 | 瓦斯抽采量（m3/d） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 004高位措施巷GD5分站及009风巷GD5分站 合 计 | 6月28日 | 0：00～16:30 | 6115.98 |  |
|  | 6月29日 | 0：00～16:30 | 6712.40 |  |
|  | 6月30日 | 0：00～16:30 | 7971.69 |  |
|  | 7月1日 | 0：00～16:30 | 8368.23 |  |
|  | 7月2日 | 0：00～16:30 | 7353.80 |  |
|  | 7月3日 | 0：00～16:30 | 7204.57 | 风巷瓦斯停抽放 |
|  | 7月4日 | 0：00～16:30 | 6718.21 | 风巷瓦斯停抽放 |

从近一周的时间井下1307瓦斯抽放情况来看，工作面瓦斯涌出量在正常波动范围内。

4、KJ550-2应力在线监测预警

| 1307工作面风巷 | 应力计编号 | 第四组 |  | 第五组 |  | 第六组 |  |  | 第七组 |  | 第八组 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 最大应力（Mpa） | 2.16 | 2.12 | 3.59 | 2.74 | 3.49 | 1.55 |  | 3.18 | 1.75 | 3.72 | 1.94 |
|  | 应力计编号 | 第九组 |  | 第十组 |  | 第一组 |  |  | 第二组 |  | 第三组 |  |
|  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | 最大应力（Mpa） | 4.73 | 5.44 | 2.19 | 1.43 | 4.44 |  | 3.11 | 2.45 | 4.13 | 2.42 | 3.57 |

应力监测无预警，附近无明显动压显现，无冲击危险。

5、微震事件

| 日 期 项 目 | 7月2日 | 7月3日 | 7月4日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 微震事件频次 | 59 | 61 | 42 | -19 |
| 最大能量值 | 5.41E+04J | 3.62E+04J | 2.11E+04J | -3.30E+04J |

6、工作面水文简况：回采至机巷洼点原临时水仓位置，水从工作面机头向机尾渗流，加强机尾排水。

综上所述，目前工作面水文情况正常，地面3个长观孔水位，今日G1孔稍升、G2、G3孔微升。回采进入“见方”区域，存在离层水害的威胁，要求采煤事业部加强排水系统管理，加强工作面矿压及瓦斯监测，若有异常，及时汇报。

7、生产建议

⑴、加强工作面管理，确保支架的初撑力满足要求，控制采高与放顶煤，确保煤质，回采保持匀速推进；

⑵、回采期间，加强措施巷密闭墙水文观测工作，随时掌握措施巷积水情况，并及时打开放水器闸阀对其进行疏放；

⑶、在机巷、风巷分段备用一定数量的编织袋，供分段施工挡水墙用；

⑷、加强排水设备检查与维护，及时清理风、机巷水沟、沉淀池及水仓淤煤，确保系统完好，正常排水。

⑸、地面直通式导流泄水孔X3泄水孔施工至孔深396m，下套管固管。工作面顶、底板若有淋、渗水，立即汇报矿调度。

编制：张贵忠      审核：周宇      副总工程师： 甘圣丰

地测防治水

2018年7月4日