招贤煤矿水文动态观测7月6日分析

一、地面水文长观孔及两带孔的水位标高（m）分析

| 日 期 孔 号 | 7月4日 | 7月5日 | 7月6日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 1264.13 | 1264.28 | 1264.35 | +0.22 |
| G2 | 1231.25 | 1231.29 | 1231.27 | +0.04 |
| G3 | 1254.72 | 1254.73 | 1254.74 | +0.02 |

地面水文常观G1、G2、G3孔水位标高近三天水位变化在+22～+2cm之间，今日G1孔稍升、G2孔微降、G3孔微升。“两带”孔LD1施工至孔深510.40m，观测水位；X3泄水孔施工至孔深396m，下套管固管等待，预计明天下午具备开工条件，2个圆班施工到设计位置。

二、采掘头面地质水文重点分析

1、1304机巷，J20点前43.2m，顺巷倾角4°下山，左右帮倾角12°，巷高4.0m、顶煤6.8m、底煤1.0m，煤厚11.8m。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索可能有滴淋水现象。

2、1304风巷，f26点前51.3m，顺巷倾角15°下山，左右帮倾角22°，巷高3.9m、顶煤7.5m、底煤1.5m，煤厚12.9m。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，个别锚索或有滴淋水现象。

3、1304高位措施巷，2#联巷设计长度35.24m，现按18°下山施工至LX3点前9.5m，余6.0m（右帮）贯通。

4、1305机巷，L10点前33.0m，巷道倾角3‰，巷高3.8m、顶煤9.3m（未见顶）。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差。

三、1307工作面水文动态观测相关因素日分析

1、推进距离:平均744.5m（不包括切眼4.0m和刷大4.5m），回采速度：割煤3刀，放顶煤3硐；采放高度：割煤3.6m，平均放顶煤11.5m，其中包括1.5m±的夹矸。

2、支架初撑力

| 日 期 项 目 | 7月3日 | 7月4日 | 7月5日 | 7月6日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前立柱（Mpa） | 25.3 | 27.2 | 28.1 | 27.2 |
| 合 格 率（%） | 92.5 | 94.2 | 95.4 | 95.0 |
| 后立柱（Mpa） | 25.5 | 27.5 | 28.6 | 27.7 |
| 合 格 率（%） | 92.5 | 94.2 | 96.9 | 95.0 |

支架初撑力近四天变化：前、后立柱在25.3～28.6Mpa，合格率在92.5～96.9%，今日稍降。

3、瓦斯抽放情况

| 测点号及项目 | 时 间 | 抽放运行时间 | 瓦斯抽采量（m3/d） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 004高位措施巷GD5分站及009风巷GD5分站 合 计 | 6月30日 | 0：00～16:30 | 7971.69 |  |
|  | 7月1日 | 0：00～16:30 | 8368.23 |  |
|  | 7月2日 | 0：00～16:30 | 7353.80 |  |
|  | 7月3日 | 0：00～16:30 | 7204.57 | 风巷瓦斯停抽放 |
|  | 7月4日 | 0：00～16:30 | 6718.21 | 风巷瓦斯停抽放 |
|  | 7月5日 | 0：00～16:30 | 5180.08 | 风巷瓦斯停抽放 |
|  | 7月6日 | 0：00～16:30 | 5098.18 | 风巷瓦斯停抽放 |

从近一周的时间井下1307瓦斯抽放情况来看，工作面瓦斯涌出量在正常波动范围内。

4、KJ550-2应力在线监测预警

| 1307工作面风巷 | 应力计编号 | 第四组 |  | 第五组 |  | 第六组 |  |  | 第七组 |  | 第八组 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 最大应力（Mpa） | 2.01 | 2.12 | 3.41 | 2.69 | 3.64 | 1.52 |  | 3.21 | 1.76 | 3.75 | 1.96 |
|  | 应力计编号 | 第九组 |  | 第十组 |  | 第一组 |  |  | 第二组 |  | 第三组 |  |
|  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | 最大应力（Mpa） | 4.74 | 5.50 | 2.19 | 1.43 | 4.46 |  | 3.13 | 2.45 | 4.11 | 2.39 | 3.46 |

应力监测无预警，附近无明显动压显现，无冲击危险。

5、微震事件

| 日 期 项 目 | 7月4日 | 7月5日 | 7月6日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 微震事件频次 | 42 | 10 | 47 | +37 |
| 最大能量值 | 2.11E+04J | 3.28E+04J | 4.50E+04J | +2.39E+04J |

6、工作面水文简况：回采至机巷洼点原临时水仓位置，水从工作面机头向机尾渗流，加强机尾排水。

综上所述，目前工作面水文情况正常，地面3个长观孔水位，今日G1孔稍升、G2孔微降、G3孔微升。回采进入“见方”区域，存在离层水害的威胁，要求采煤事业部加强排水系统管理，加强工作面矿压及瓦斯监测，若有异常，及时汇报。

7、生产建议

⑴、加强工作面管理，确保支架的初撑力满足要求，控制采高与放顶煤，确保煤质，回采保持匀速推进；

⑵、回采期间，加强措施巷密闭墙水文观测工作，随时掌握措施巷积水情况，并及时打开放水器闸阀对其进行疏放；

⑶、在机巷、风巷分段备用一定数量的编织袋，供分段施工挡水墙用；

⑷、加强排水设备检查与维护，及时清理风、机巷水沟、沉淀池及水仓淤煤，确保系统完好，正常排水。

⑸、地面直通式导流泄水孔X3泄水孔施工至孔深396m，下套管固管等待，预计明天下午具备开工条件，2个圆班施工到设计位置。要求采煤事业部提前在1307风联巷临时水仓安排专人24h值守，专职负责水泵的开停工作；加强工作面内的水泵及风巷排水系统完善；工作面顶、底板若有淋、渗水，立即汇报矿调度指挥中心。

编制：张贵忠      审核：周宇      副总工程师： 甘圣丰

地测防治水

2018年7月6日