招贤煤矿水文动态观测7月10日分析

一、地面水文长观孔及两带孔的水位标高（m）分析

| 日 期 孔 号 | 7月8日 | 7月9日 | 7月10日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 1264.54 | 1264.68 | 1264.78 | +0.24 |
| G2 | 1231.20 | 1231.20 | 1231.22 | +0.02 |
| G3 | 1254.76 | 1254.78 | 1254.80 | +0.04 |

地面水文常观G1、G2、G3孔水位标高近三天水位变化在+24～-+2cm之间，今日G1、G2、G3孔稍升。“两带”孔LD1施工至孔深510.40m，观测水位；X3泄水孔钻进至孔深423m。

二、采掘头面地质水文重点分析

1、1304机巷，J20点前51.2m，顺巷倾角4°下山，巷高4.0m、顶煤7.0m、底煤1.0m，煤厚12.0m。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索可能有滴淋水现象。（停头）

2、1304风巷，f26点前62.5m，顺巷倾角12°下山，左右帮倾角20°，巷高3.9m、顶煤7.3m、底煤2.5m（未见底板），煤厚13.7m（未见底板）。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，个别锚索或有滴淋水现象。（停头）

3、1304高位措施巷，g14点前22.6m，顺巷倾角8°下山，左右帮倾角16°，跟煤层顶板施工，顶帮较稳定。

4、1305机巷，L10点前47.2m，巷道倾角3‰，巷高3.8m、顶煤9.1m（未见顶）。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差。

三、1307工作面水文动态观测相关因素日分析

1、推进距离:平均753.3m（不包括切眼4.0m和刷大4.5m），回采速度：割煤3刀，放顶煤3硐；采放高度：割煤3.6m，平均放顶煤8.9m，其中包括1.5m±的夹矸。

2、支架初撑力

| 日 期 项 目 | 7月7日 | 7月8日 | 7月9日 | 7月10日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前立柱（Mpa） | 28.2 | 26.8 | 26.7 | 电脑故障 |
| 合 格 率（%） | 100 | 97.2 | 95.7 | 电脑故障 |
| 后立柱（Mpa） | 28.2 | 26.9 | 26.8 | 电脑故障 |
| 合 格 率（%） | 100 | 97.2 | 95.7 | 电脑故障 |

支架初撑力近三天变化：前、后立柱在28.2～26.7Mpa，合格率在100～95.7%。

3、瓦斯抽放情况

| 测点号及项目 | 时 间 | 抽放运行时间 | 瓦斯抽采量（m3/d） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 004高位措施巷GD5分站及009风巷GD5分站 合 计 | 7月4日 | 0：00～16:30 | 6718.21 | 风巷瓦斯停抽放 |
|  | 7月5日 | 0：00～16:30 | 5180.08 | 风巷瓦斯停抽放 |
|  | 7月6日 | 0：00～16:30 | 5098.18 | 风巷瓦斯停抽放 |
|  | 7月7日 | 0：00～16:30 | 5256.80 | 风巷瓦斯停抽放 |
|  | 7月8日 | 0：00～16:30 | 5512.26 | 风巷瓦斯停抽放 |
|  | 7月9日 | 0：00～16:30 | 5449.16 | 风巷瓦斯停抽放 |
|  | 7月10日 | 0：00～16:30 | 6363.73. | 风巷瓦斯停抽放 |

从近一周的时间井下1307瓦斯抽放情况来看，工作面瓦斯涌出量在正常波动范围内。

4、KJ550-2应力在线监测预警

| 1307工作面风巷 | 应力计编号 | 第九组 |  | 第十组 |  | 第一组 |  |  | 第二组 |  | 第三组 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 最大应力（Mpa） | 0.71 | 0.66 | 3.82 | 1.49 | 3.12 | 1.74 |  | 3.69 | 1.95 | 4.77 | 5.51 |
|  | 应力计编号 | 第四组 |  | 第五组 |  | 第六组 |  |  | 第七组 |  | 第八组 |  |
|  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | 最大应力（Mpa） | 2.16 | 1.38 | 4.44 | 3.13 | 2.43 |  | 4.09 | 2.31 | 3.42 | 3.16 | 3.16 |

应力监测无预警，附近无明显动压显现，无冲击危险。

5、微震事件

| 日 期 项 目 | 7月8日 | 7月9日 | 7月10日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 微震事件频次 | 139 | 163 | 142 | +24 |
| 最大能量值 | 4.88E+04J | 2.51E+04J | 2.50E+05J | +2.25E+05J |

6、工作面水文简况：回采过机巷洼点原临时水仓位置，水从工作面机头向机尾渗流，加强机尾排水。

综上所述，目前工作面水文情况正常，地面3个长观孔水位，今日G1、G2、G3孔稍升。回采进入“见方”区域，存在离层水害的威胁，要求采煤事业部加强排水系统管理，加强工作面矿压及瓦斯监测，若有异常，及时汇报。

7、生产建议

⑴、加强工作面管理，确保支架的初撑力满足要求，控制采高与放顶煤，确保煤质，回采保持匀速推进；

⑵、回采期间，加强措施巷密闭墙水文观测工作，随时掌握措施巷积水情况，并及时打开放水器闸阀对其进行疏放；

⑶、在机巷、风巷分段备用一定数量的编织袋，供分段施工挡水墙用；

⑷、加强排水设备检查与维护，及时清理风、机巷水沟、沉淀池及水仓淤煤，确保系统完好，正常排水。

⑸、地面直通式导流X3泄水孔钻进至孔深423m。要求采煤事业部提前在1307风联巷临时水仓安排专人24h值守，专职负责水泵的开停工作；加强工作面内的水泵及风巷排水系统完善；工作面顶、底板若有淋、渗水，立即汇报矿调度指挥中心。

编制： 马飞       审核： 周宇      副总工程师： 甘圣丰

地测防治水

2018年7月10日