招贤矿业冲击地压预测预报及效果检验日报表

- 震源分布

- 微震事件频次、总能量、能量频次分布及频次累加

- 三、震源分析

今日微震监测数据值所取时间段为7月13日15:00分至7月14日15:00分，一采区范围内共监测到176次事件，比昨日减少27次，单个事件最大能量3.9E+04J，位于1307工作面风巷6号威震探头测点北侧40m处，震源高度+868.8m，事件时间为7月13日16:19:04。

1307工作面共监测到有效事件134次，与昨日减少27次，工作面总能量值为7.67E+05J，工作面最大能量即为当日一采区最大能量。

四、KJ550-2应力在线监测情况

| 1307工作面风巷 | 应力计编号 | 第九组 |  |  | 第十组 |  |  | 第一组 |  | 第二组 |  | 第三组 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 17 | 18 |  | 19 | 20 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 距工作面距离（m） | 17.4 | 18.2 |  | 42.7 | 43.8 |  | 68.4 | 69.3 | 94.7 | 95.6 | 120.6 | 121.9 |
|  | 最大应力（Mpa） | 0.77 | 0.7 |  | 4 | 1.48 |  | 3.15 | 1.8 | 3.79 | 1.98 | 4.83 | 5.64 |
|  | 应力计编号 | 第四组 |  |  | 第五组 |  |  | 第六组 |  | 第七组 |  | 第八组 |  |
|  |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | 距工作面距离（m） | 149.4 |  | 150.4 | 175.4 |  | 176.2 | 201.2 | 202.2 | 227.6 | 228.6 | 260.6 | 261.6 |
|  | 最大应力（Mpa） | 2.17 |  | 1.43 | 4.56 |  | 3.18 | 2.43 | 4.11 | 2.29 | 3.43 | 2.68 | 3.01 |
|  | 预警情况 | 应力监测无预警，附近无明显动压显现，无冲击危险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 五、钻屑量评价

|  | 1307工作面风巷 |  | 1305机巷 |  | 1304机巷 |  | 1304风巷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2～6m | 7～10m | 2～4m | 5～10m | 2～4m | 5～10m | 2～4m | 5～10m |
| 临界值（kg/m） | 3.05 | 4.33 | 3.01 | 4.08 | 2..95 | 3.53 | 2.95 | 3.53 |
| 实测值Max（kg/m） | 全岩 | 全岩 |  |  |  |  |  |  |
| 施工现场情况 | 现场无吸钻、卡钻及明显动压显现 |  |  |  |  |  |  |  |

六、多参量综合预警

| 项目 | 微震监测 | 应力在线监测 | 钻屑监测 | 现场情况 | 综合预警情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1307工作面 | 无冲击危险 | 无冲击危险 | 无冲击危险 | 无动压显现 | 无冲击危险 |
| 1304工作面 | 无冲击危险 | 风巷9#应力监测点黄色预警；23#应力监测点红色预警 | 无冲击危险 | 无动压显现 | 无冲击危险 |

七、建议及要求

1、1307工作面已回采762.8，采煤部回采匀速推进，物料码放及设备生根固定符合规定，冲击危险区内严禁堆放物料，作业人员穿戴防冲服。

2、各掘进工作面做好后路锚杆（索）的防崩措施巡查工作，进入巷道人员必须穿戴防冲服（帽），在冲击危险区域人员快速通过，严禁逗留。

3、1304风巷预警处已进行卸压，应力值稳定无明显变化，预警点附近巷道无明显变形，同时预警点附近监测点应力无大的变化，持续关注监测点应力变化情况。

4、1305机巷停头卸压，严格按照联系单执行。

制表：                   防冲办：                  副总工程师：