招贤煤矿水文动态观测7月15日分析

一、地面水文长观孔及两带孔的水位标高（m）分析

| 日 期 孔 号 | 7月13日 | 7月14日 | 7月15日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 1265.20 | 1265.29 |  |  |
| G2 | 1231.22 | 1231.23 |  |  |
| G3 | 1254.84 | 1254.85 |  |  |

地面水文常观G1、G2、G3孔水位标高近三天水位变化在+20～1cm之间，今日G1孔、G2孔、G3孔。“两带”孔LD1施工至孔深510.40m，观测水位；X3泄水孔钻进至孔深430m，埋钻处理事故。

二、采掘头面地质水文重点分析

1、1304机巷，J20点前51.2m，顺巷倾角4°下山，巷高4.0m、顶煤7.0m、底煤1.0m，煤厚12.0m。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索可能有滴淋水现象。

2、1304风巷，f26点前62.5m，顺巷倾角12°下山，左右帮倾角20°，巷高3.9m、顶煤7.3m、底煤4m，煤厚15.2m。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，个别锚索或有滴淋水现象。

3、1304高位措施巷，g14点前37.2m，顺巷倾角8°下山，左右帮倾角16°，跟煤层顶板施工，顶帮较稳定。

4、1305机巷，L10点前48.8m，巷道倾角3‰，巷高3.8m、顶煤9.1m（未见顶）。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差。

三、1307工作面水文动态观测相关因素日分析

1、推进距离:平均765.2m（不包括切眼4.0m和刷大4.5m），回采速度：割煤3刀，放顶煤3硐；采放高度：割煤3.6m，平均放顶煤9.8m，其中包括1.5m±的夹矸。

2、支架初撑力

| 日 期 项 目 | 7月12日 | 7月13日 | 7月14日 | 7月15日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前立柱（Mpa） | 27.0 | 29.9 | 28.6 | 28.9 |
| 合 格 率（%） | 93.8 | 100 | 95.8 | 96.0 |
| 后立柱（Mpa） | 27.8 | 31.2 | 28.6 | 28.9 |
| 合 格 率（%） | 93.8 | 100 | 95.8 | 96.0 |

支架初撑力近三天变化：前、后立柱在26.2～31.2Mpa，合格率在93.8%～100%，今日稍升。

3、瓦斯抽放情况

| 测点号及项目 | 时 间 | 抽放运行时间 | 瓦斯抽采量（m3/d） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 004高位措施巷GD5分站及009风巷GD5分站 合 计 | 7月9日 | 0：00～16:30 | 5449.16 | 风巷瓦斯停抽放 |
|  | 7月10日 | 0：00～16:30 | 6363.73. | 风巷瓦斯停抽放 |
|  | 7月11日 | 0：00～16:30 | 6382.68 | 风巷瓦斯停抽放 |
|  | 7月12日 | 0：00～16:30 | 6238.51 | 风巷瓦斯停抽放 |
|  | 7月13日 | 0：00～16:30 | 6479.43 | 风巷瓦斯停抽放 |
|  | 7月14日 | 0：00～16:30 | 6587.65 | 风巷瓦斯停抽放 |
|  | 7月15日 | 0：00～16:30 | 6385.69 | 风巷瓦斯停抽放 |

从近一周的时间井下1307瓦斯抽放情况来看，工作面瓦斯涌出量在正常波动范围内。

4、KJ550-2应力在线监测预警

| 1307工作面风巷 | 应力计编号 | 第九组 |  | 第十组 |  | 第一组 |  |  | 第二组 |  | 第三组 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 最大应力（Mpa） | 0.69 | 0.7 | 4.75 | 1.37 | 2.77 | 1.82 |  | 3.83 | 1.99 | 4.83 | 5.69 |
|  | 应力计编号 | 第四组 |  | 第五组 |  | 第六组 |  |  | 第七组 |  | 第八组 |  |
|  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | 最大应力（Mpa） | 2.15 | 1.45 | 4.59 | 3.19 | 1.45 |  | 4.11 | 2.29 | 3.51 | 2.61 | 2.99 |

应力监测无预警，附近无明显动压显现，无冲击危险。

5、微震事件

| 日 期 项 目 | 7月13日 | 7月14日 | 7月15日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 微震事件频次 | 203 | 176 | 18 | -158 |
| 最大能量值 | E+04J | 3.9E+04J | 4.04E+04J | +0.14E+04J |

6、工作面水文简况：工作面机头向机尾老塘水渗流1.0 m3/h±，84架老塘水渗流0.4m3/h±，加强机尾排水。

综上所述，目前工作面水文情况正常，地面3个长观孔水位，今日G1孔稍升、G2孔静止、G3孔微升。回采进入“见方”区域，存在离层水害的威胁，要求采煤事业部加强排水系统管理，加强工作面矿压及瓦斯监测，若有异常，及时汇报。

7、生产建议

⑴、加强工作面管理，确保支架的初撑力满足要求，控制采高与放顶煤，确保煤质，回采保持匀速推进；

⑵、回采期间，加强措施巷密闭墙水文观测工作，随时掌握措施巷积水情况，并及时打开放水器闸阀对其进行疏放；

⑶、在机巷、风巷分段备用一定数量的编织袋，供分段施工挡水墙用；

⑷、加强排水设备检查与维护，及时清理风、机巷水沟、沉淀池及水仓淤煤，确保系统完好，正常排水。

⑸、地面直通式导流X3泄水孔钻进至孔深430m, 埋钻处理事故。要求采煤事业部提前在1307风联巷临时水仓安排专人24h值守，专职负责水泵的开停工作；加强工作面内的水泵及风巷排水系统完善；工作面顶、底板若有淋、渗水，立即汇报矿调度指挥中心。

编制： 周宇      审核： 单景新      副总工程师： 甘圣丰

地测防治水

2018年7月15日