招贤矿业冲击地压预测预报及效果检验日报表

- 震源分布

- 微震事件频次、总能量、能量频次分布及频次累加

- 三、震源分析

今日微震监测数据值所取时间段为7月16日15:00分至7月17日15:00分，一采区范围内共监测到38次事件，比昨日增加12次，单个事件最大能量5.7E+04J，位于1307工作面采空区，震源高度+950m，事件时间为7月17日12:00:03。

1307工作面共监测到有效事件30次，与昨日增加11次，工作面总能量值为3.19E+05J，工作面最大能量即为当日一采区最大能量。

四、KJ550-2应力在线监测情况

| 1307工作面风巷 | 应力计编号 | 第九组 |  |  | 第十组 |  |  | 第一组 |  | 第二组 |  | 第三组 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 17 | 18 |  | 19 | 20 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 距工作面距离（m） | 10.2 | 11 |  | 35.5 | 36.6 |  | 61.2 | 62.1 | 87.5 | 88.4 | 113.4 | 114.7 |
|  | 最大应力（Mpa） | 0.72 | 0.7 |  | 4.83 | 1.37 |  | 2.85 | 1.81 | 3.86 | 2.05 | 4.8 | 5.68 |
|  | 应力计编号 | 第四组 |  |  | 第五组 |  |  | 第六组 |  | 第七组 |  | 第八组 |  |
|  |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | 距工作面距离（m） | 142.2 |  | 143.2 | 168.2 |  | 169 | 194 | 195 | 220.4 | 221.4 | 253.4 | 254.4 |
|  | 最大应力（Mpa） | 2.14 |  | 1.42 | 4.6 |  | 3.19 | 2.42 | 4.11 | 2.26 | 3.56 | 2.53 | 2.98 |
|  | 预警情况 | 应力监测无预警，附近无明显动压显现，无冲击危险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 五、钻屑量评价

|  | 1307工作面风巷 |  | 1305机巷 |  | 1304机巷 |  | 1304风巷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2～6m | 7～10m | 2～4m | 5～10m | 2～4m | 5～10m | 2～4m | 5～10m |
| 临界值（kg/m） | 3.05 | 4.33 | 3.01 | 4.08 | 2..95 | 3.53 | 2.95 | 3.53 |
| 实测值Max（kg/m） | 2.3 | 2.6 |  |  |  |  |  |  |
| 施工现场情况 | 现场无吸钻、卡钻及明显动压显现 |  |  |  |  |  |  |  |

六、多参量综合预警

| 项目 | 微震监测 | 应力在线监测 | 钻屑监测 | 现场情况 | 综合预警情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1307工作面 | 无冲击危险 | 无冲击危险 | 无冲击危险 | 无动压显现 | 无冲击危险 |
| 1304工作面 | 无冲击危险 | 风巷9#应力监测点黄色预警；23#应力监测点红色预警 | 无冲击危险 | 无动压显现 | 无冲击危险 |

七、建议及要求

1、1307工作面已回采770，采煤部回采匀速推进，物料码放及设备生根固定符合规定，冲击危险区内严禁堆放物料，作业人员穿戴防冲服。

2、各掘进工作面做好后路锚杆（索）的防崩措施巡查工作，进入巷道人员必须穿戴防冲服（帽），在冲击危险区域人员快速通过，严禁逗留。

3、1304风巷预警处已进行卸压，应力值稳定无明显变化，预警点附近巷道无明显变形，同时预警点附近监测点应力无大的变化，持续关注监测点应力变化情况。

制表：                   防冲办：                  副总工程师：