招贤煤矿水文动态观测7月19日分析

一、地面水文长观孔及两带孔的水位标高（m）分析

| 日 期 孔 号 | 7月17日 | 7月18日 | 7月19日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 1265.35 | 1265.39 | 1265.41 | +0.06 |
| G2 | 1231.07 | 1231.01 | 1230.97 | -0.10 |
| G3 | 1254.89 | 1254.89 | 1254.89 | 0.00 |

地面水文常观G1、G2、G3孔水位标高近三天水位变化在+3～-10cm之间，今日G1孔微升，G2孔微降, G3孔不变。“两带”孔LD1施工至孔深510.40m，观测水位；X3泄水孔钻进至孔深430m，埋钻处理事故。

二、采掘头面地质水文重点分析

1、1304机巷，J20点前51.2m，顺巷倾角4°下山，巷高4.0m、顶煤7.0m、底煤1.0m，煤厚12.0m。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索可能有滴淋水现象。(停头)

2、1304风巷，f27点前15.2m，顺巷倾角12°下山，左右帮倾角18°，巷高3.9m、顶煤7.2m、底煤1.2m，煤厚12.3m。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，个别锚索或有滴淋水现象。

3、1304高位措施巷，g14点前60m，顺巷倾角8°下山，左右帮倾角16°，跟煤层顶板施工，顶帮较稳定。

4、1305机巷，L10点前48.8m，巷道倾角3‰，巷高3.8m、顶煤9.1m（未见顶）。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差。(停头)

三、1307工作面水文动态观测相关因素日分析

1、推进距离:平均774.8m（不包括切眼4.0m和刷大4.5m），回采速度：割煤3刀，放顶煤3硐；采放高度：割煤3.6m，平均放顶煤10.1m，其中包括1.5m±的夹矸。

2、支架初撑力

| 日 期 项 目 | 7月16日 | 7月17日 | 7月18日 | 7月19日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前立柱（Mpa） | 25.6 | 24.8 | 23.6 | 21.4 |
| 合 格 率（%） | 95.2 | 84.3 | 100 | 100 |
| 后立柱（Mpa） | 28.2 | 24.7 | 27.7 | 24.7 |
| 合 格 率（%） | 95.2 | 84.3 | 100 | 100 |

支架初撑力近三天变化：前、后立柱在21.4～28.2Mpa，合格率在84.3%～100%，今日稍升。

3、瓦斯抽放情况

| 测点号及项目 | 时 间 | 抽放运行时间 | 瓦斯抽采量（m3/d） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 004高位措施巷GD5分站及009风巷GD5分站 合 计 | 7月13日 | 0：00～16:30 | 6479.43 | 风巷瓦斯停抽放 |
|  | 7月14日 | 0：00～16:30 | 6587.65 | 风巷瓦斯停抽放 |
|  | 7月15日 | 0：00～16:30 | 6385.69 | 风巷瓦斯停抽放 |
|  | 7月16日 | 0：00～16:30 | 6288.21 | 风巷瓦斯停抽放 |
|  | 7月17日 | 0：00～16:30 | 7074.51 | 风巷瓦斯停抽放 |
|  | 7月18日 | 0：00～16:30 | 6049.14 | 风巷瓦斯停抽放 |
|  | 7月19日 | 0：00～16:30 | 6767.29 | 风巷瓦斯停抽放 |

从近一周的时间井下1307瓦斯抽放情况来看，工作面瓦斯涌出量在正常波动范围内。

4、KJ550-2应力在线监测预警

| 1307工作面风巷 | 应力计编号 | 第九组 |  | 第十组 |  | 第一组 |  |  | 第二组 |  | 第三组 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 最大应力（Mpa） | 0.79 | 0.7 | 5.18 | 1.36 | 2.89 | 1.82 |  | 3.91 | 2.29 | 4.83 | 5.72 |
|  | 应力计编号 | 第四组 |  | 第五组 |  | 第六组 |  |  | 第七组 |  | 第八组 |  |
|  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | 最大应力（Mpa） | 2.12 | 1.43 | 4.63 | 3.19 | 2.42 |  | 4.11 | 2.26 | 3.76 | 2.43 | 2.94 |

应力监测无预警，附近无明显动压显现，无冲击危险。

5、微震事件

| 日 期 项 目 | 7月17日 | 7月18日 | 7月19日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 微震事件频次 | 38 | 28 | 33 | -5 |
| 最大能量值 | 5.7E+04J | 1.72E+04J | 3.17E+04J | -3.98E+04J |

6、工作面水文简况：工作面无滴淋水，加强机尾排水。

综上所述，目前工作面水文情况正常，地面3个长观孔水位，今日G1孔微升、G2孔微降、G3孔不变。回采进入“见方”区域，存在离层水害的威胁，要求采煤事业部加强排水系统管理，加强工作面矿压及瓦斯监测，若有异常，及时汇报。

7、生产建议

⑴、加强工作面管理，确保支架的初撑力满足要求，控制采高与放顶煤，确保煤质，回采保持匀速推进；

⑵、回采期间，加强措施巷密闭墙水文观测工作，随时掌握措施巷积水情况，并及时打开放水器闸阀对其进行疏放；

⑶、在机巷、风巷分段备用一定数量的编织袋，供分段施工挡水墙用；

⑷、加强排水设备检查与维护，及时清理风、机巷水沟、沉淀池及水仓淤煤，确保系统完好，正常排水。

⑸、地面直通式导流X3泄水孔钻进至孔深430m, 埋钻处理事故。要求采煤事业部提前在1307风联巷临时水仓安排专人24h值守，专职负责水泵的开停工作；加强工作面内的水泵及风巷排水系统完善；工作面顶、底板若有淋、渗水，立即汇报矿调度指挥中心。

编制：马飞      审核： 单景新      副总工程师： 甘圣丰

地测防治水

2018年7月19日