招贤煤矿水文动态观测7月24日分析

一、地面水文长观孔及两带孔的水位标高（m）分析

| 日 期 孔 号 | 7月22日 | 7月23日 | 7月24日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 1265.24 | 1265.15 | 1265.09 | -0.25 |
| G2 | 1230.68 | 1230.55 | 1230.44 | -0.24 |
| G3 | 1254.85 | 1254.83 | 1254.80 | -0.05 |

地面水文常观G1、G2、G3孔水位标高近三天水位变化在-3～-22cm之间，今日G1、G2孔稍降、G3孔微降。“两带”孔LD1施工至孔深510.40m，观测水位；X3泄水孔钻进至孔深430m，埋钻处理事故。

二、采掘头面地质水文重点分析

1、1304机巷，J20点前51.2m，顺巷倾角4°下山，巷高4.0m、顶煤7.0m、底煤1.0m，煤厚12.0m。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索可能有滴淋水现象。(停头)

2、1304风巷，f27点前38m，顺巷倾角10°下山，左右帮倾角12°，巷高3.9m、顶煤9m、底煤2m，煤厚14.9m。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，个别锚索或有滴淋水现象。

3、1304高位措施巷，g15点前11.2  m，顺巷倾角5°下山，左右帮倾角16°，跟煤层顶板施工，顶帮较稳定。

4、1305机巷，L10点前48.8m，巷道倾角3‰，巷高3.8m、顶煤9.1m（未见顶）。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差。(停头)

三、1307工作面水文动态观测相关因素日分析

1、推进距离:平均786.8m（不包括切眼4.0m和刷大4.5m），回采速度：割煤3刀，放顶煤3硐；采放高度：割煤3.6m，平均放顶煤11.2m，其中包括1.5m±的夹矸。

2、支架初撑力

| 日 期 项 目 | 7月21日 | 7月22日 | 7月23日 | 7月24日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前立柱（Mpa） | 电脑故障 | 系统故障 | 25.0 | 27.4 |
| 合 格 率（%） | 电脑故障 | 系统故障 | 93.3 | 97.9 |
| 后立柱（Mpa） | 电脑故障 | 系统故障 | 24.9 | 27.4 |
| 合 格 率（%） | 电脑故障 | 系统故障 | 93.3 | 97.9 |

支架初撑力变化：前、后立柱在24.9～27.4Mpa，合格率在93.3～97.9%。

3、瓦斯抽放情况

| 测点号及项目 | 时 间 | 抽放运行时间 | 瓦斯抽采量（m3/d） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 004高位措施巷GD5分站及009风巷GD5分站 合 计 | 7月18日 | 0：00～16:30 | 6049.14 | 风巷瓦斯停抽放 |
|  | 7月19日 | 0：00～16:30 | 6767.29 | 风巷瓦斯停抽放 |
|  | 7月20日 | 0：00～16:30 | 6654.30 | 风巷瓦斯停抽放 |
|  | 7月21日 | 0：00～16:30 | 6049.14 | 风巷瓦斯停抽放 |
|  | 7月22日 | 0：00～16:30 | 6826.58 | 风巷瓦斯停抽放 |
|  | 7月23日 | 0：00～16:30 | 6307.91 | 风巷瓦斯停抽放 |
|  | 7月24日 | 0：00～16:30 | 6212.27 | 风巷瓦斯停抽放 |

从近一周的时间井下1307瓦斯抽放情况来看，工作面瓦斯涌出量在正常波动范围内。

4、KJ550-2应力在线监测预警

| 1307工作面风巷 | 应力计编号 | 第九组 |  | 第十组 |  | 第一组 |  |  | 第二组 |  | 第三组 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 最大应力（Mpa） | 8.43 | 1.29 | 3.20 | 1.81 | 3.68 | 1.97 |  | 4.77 | 5.78 | 2.09 | 1.43 |
|  | 应力计编号 | 第四组 |  | 第五组 |  | 第六组 |  |  | 第七组 |  | 第八组 |  |
|  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | 最大应力（Mpa） | 4.69 | 3.21 | 2.42 | 4.1 | 2.24 |  | 7.49 | 2.29 | 2.85 | 5.3 | 4.75 |

应力监测无预警，附近无明显动压显现，无冲击危险。

5、微震事件

| 日 期 项 目 | 7月22日 | 7月23日 | 7月24日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 微震事件频次 | 54 | 45 | 64 | +19 |
| 最大能量值 | 3.62E+04J | 1.57E+05J | 3.11E+04J | -2.05E+05J |

6、工作面水文简况：工作面老塘水机头向机尾微渗流，加强机尾排水。

综上所述，目前工作面水文情况正常，地面3个长观孔水位，今日G1、G2孔稍降、G3孔微降。回采进入“见方”区域，存在离层水害的威胁，要求采煤事业部加强排水系统管理，加强工作面矿压及瓦斯监测，若有异常，及时汇报。

编制: 马飞       审核：单景新      副总工程师：甘圣丰

地测防治水

2018年7月24日