招贤煤矿水文动态观测7月27日分析

一、地面水文长观孔及两带孔的水位标高（m）分析

| 日 期 孔 号 | 7月25日 | 7月26日 | 7月27日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 1265.08 | 1265.10 | 1265.17 | +0.09 |
| G2 | 1230.34 | 1230.27 | 1230.25 | -0.09 |
| G3 | 1254.79 | 1254.76 | 1254.75 | -0.04 |

地面水文常观G1、G2、G3孔水位标高近三天水位变化在+9～-9cm之间，今日G1孔稍升、G2、G3孔微降。“两带”孔LD1施工至孔深510.40m，观测水位；X3泄水孔钻进至孔深430m，埋钻处理事故。

二、采掘头面地质水文重点分析

1、1304机巷，J20点前51.2m，顺巷倾角4°下山，巷高4.0m、顶煤7.0m、底煤1.0m，煤厚12.0m。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索可能有滴淋水现象。(停头)

2、1304风巷，f27点前49.2m，顺巷倾角10°下山，左右帮倾角12°，巷高3.8m、顶煤9.7m、底煤1.5m，煤厚15.0m。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，个别锚索或有滴淋水现象。

3、1304高位措施巷，g15点前28.4m，迎头1°上山，左右帮倾角16°，跟煤层顶板施工，迎头遇一构造，顶板易掉，帮部不稳定。

4、1305机巷，L10点前52.8m，巷道倾角3‰，巷高3.8m、顶煤9.1m（未见顶）。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差。

三、1307工作面水文动态观测相关因素日分析

1、推进距离:平均794.0m（不包括切眼4.0m和刷大4.5m），回采速度：割煤3刀，放顶煤3硐；采放高度：割煤3.6m，平均放顶煤9.4m，其中包括1.5m±的夹矸。

2、支架初撑力

| 日 期 项 目 | 7月24日 | 7月25日 | 7月26日 | 7月27日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前立柱（Mpa） | 27.4 | 25.6 | 24.4 | 26.6 |
| 合 格 率（%） | 97.9 | 92.3 | 88.9 | 96.6 |
| 后立柱（Mpa） | 27.4 | 25.6 | 24.4 | 26.7 |
| 合 格 率（%） | 97.9 | 92.3 | 88.9 | 96.6 |

支架初撑力近四天变化：前、后立柱在27.4～24.4Mpa，合格率在97.9～88.9%，今日稍升。

3、瓦斯抽放情况

| 测点号及项目 | 时 间 | 抽放运行时间 | 瓦斯抽采量（m3/d） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 004高位措施巷GD5分站及009风巷GD5分站 合 计 | 7月21日 | 0：00～16:30 | 6049.14 | 风巷瓦斯停抽放 |
|  | 7月22日 | 0：00～16:30 | 6826.58 | 风巷瓦斯停抽放 |
|  | 7月23日 | 0：00～16:30 | 6307.91 | 风巷瓦斯停抽放 |
|  | 7月24日 | 0：00～16:30 | 6212.27 | 风巷瓦斯停抽放 |
|  | 7月25日 | 0：00～16:30 | 6570.18 | 风巷瓦斯停抽放 |
|  | 7月26日 | 0：00～16:30 | 6068.58 | 风巷瓦斯停抽放 |
|  | 7月27日 | 0：00～16:30 | 5373.96 | 风巷瓦斯停抽放 |

从近一周的时间井下1307瓦斯抽放情况来看，工作面瓦斯涌出量在正常波动范围内。

4、KJ550-2应力在线监测预警

| 1307工作面风巷 | 应力计编号 | 第九组 |  | 第十组 |  | 第一组 |  |  | 第二组 |  | 第三组 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 最大应力（Mpa） | 10.2 | 1.24 | 3.27 | 1.81 | 3.55 | 1.97 |  | 4.68 | 5.78 | 2.08 | 1.39 |
|  | 应力计编号 | 第四组 |  | 第五组 |  | 第六组 |  |  | 第七组 |  | 第八组 |  |
|  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | 最大应力（Mpa） | 4.71 | 3.21 | 2.43 | 4.07 | 2.26 |  | 7.51 | 2.22 | 2.8 | 5.2 | 4.66 |

应力监测风巷靠近工作面回采位置（11.5m）19号点黄色预警，重点关注。

5、微震事件

| 日 期 项 目 | 7月25日 | 7月26日 | 7月27日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 微震事件频次 | 38 | 52 | 52 | +14 |
| 最大能量值 | 2.50E+04J | 2.38E+04J | 1.19E+05J | +9.52E+04J |

6、工作面水文简况：工作面老塘水机头向机尾微渗流，加强机尾排水。

综上所述，目前工作面水文情况正常，地面3个长观孔水位，今日G1孔稍升、G2、G3孔微降。回采进入“见方”区域，存在离层水害的威胁，要求采煤事业部加强排水系统管理，加强工作面矿压及瓦斯监测，若有异常，及时汇报。

编制: 马飞      审核：单景新      副总工程师：甘圣丰

地测防治水

2018年7月27日