招贤矿业1307工作面信息日报表            时  间：8月2日

| 推进度与 产量 | 刀数 | 中班 |  |  |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 日产（t） |  |  |  |  | 7812 |  |  |  |  | 平均采放高度 （m） |  |  |  |  |  | 14.9 |  |  |  | 循环产量（t） |  |  |  |  | 退尺点 |  |  | 机巷：j6点前27.8m |  |  |  |  |  |  | 累计 推进 （m） |  |  | 机头：812 |  |  |  | 剩余走向长度（m） |  | 机头 |  | 308 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 夜班 |  |  |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 月产（t） |  |  |  |  | 16466 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2604 |  |  |  |  |  |  |  | 风巷：f14点前42.2m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 机尾：812.1 |  |  |  |  |  | 机尾 |  | 307.9 |  |  |
| 工作面 管 理 | 煤壁片帮情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全阀开启情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支架活柱 | 架号 | 1-10 |  |  | 11-20 |  | 21-30 |  | 31-40 |  | 41-50 |  |  | 51-60 |  | 61-70 |  | 71-80 |  | 81-90 |  |  | 91-100 |
|  | 前6日 |  | 前5日 |  |  |  | 前4日 |  |  | 前3日 |  | 前2日 |  |  | 前1日 |  |  |  | 今 日 |  |  |  | 前6日 |  | 前5日 |  |  | 前4日 |  | 前3日 | 前2日 |  |  | 前1日 | 今 日 |  |  |  | 中班 | 1.3 1.3 |  |  | 1.35 1.35 |  | 1.35 1.3 |  | 1.4 1.4 |  | 1.4 1.35 |  |  | 1.4 1.35 |  | 1.35 1.35 |  | 1.35 1.35 |  | 1.4 1.4 |  |  |  |
|  | 无 |  | 65-68 已拉超前 |  |  |  | 无 |  |  | 无 |  | 86-87片帮 |  |  | 82-83 |  |  |  | 18-26/64-27已拉超前架 |  |  |  | 40/70/75 |  | 10/40/70/80 |  |  | 20/45/70/80 |  | 15/20/80 | 20/70 |  |  | 40/70 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 夜班 | 1.3 1.3 |  |  | 1.4 1.4 |  | 1.3 1.3 |  | 1.45 1.4 |  | 1.35 1.35 |  |  | 1.35 1.3 |  | 1.3 1.3 |  | 1.35 1.35 |  | 1.4 1.4 |  |  |  |
| 矿压 管理 | 初撑力情况（Mpa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 超前预裂爆破及卸压孔管理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 探煤情况 |  | 架号 |  | 4# | 14# |  | 24# |  |  | 34# |  | 44# |  | 54# |  |  |  | 64# |  |  | 74# |  |  | 84# |  |  |  | 平均(m) |  |
|  | 日期 |  |  |  | 前6日 |  |  | 前5日 |  | 前4日 | 前3日 |  |  | 前2日 |  |  | 前1日 |  |  |  | 今 日 |  | 高抽巷顶板深孔预裂爆破孔已施工完毕；风巷卸压孔已施工至j3点后37m，孔号FB-622#；机巷卸压孔施工至f8点后24m，孔号JB-521#。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 前立柱 |  |  |  | 26.2 |  |  | 24.4 |  | 26.0 | 26.0 |  |  | 26.1 |  |  | 25.7 |  |  |  | 27.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 顶煤 （m） |  | 0.3m矸 6.8m煤 | 1.1m矸 6.8m煤 |  | 1.3m矸 7.1m煤 |  |  | 1.3m矸 7.3m煤 |  | 1.2m矸 6.8m煤 |  | 1.3m矸 7.0m煤 |  |  |  | 1.3m矸 7.2m煤 |  |  | 1.2m矸 6.9m煤 |  |  | 0.5m矸 7.3m煤 |  |  |  | 1.1m矸 7.0m煤 |  |
|  | 达标率 |  |  |  | 95.4 |  |  | 93.9 |  | 98.7 | 94.9 |  |  | 97.7 |  |  | 95.3 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后立柱 |  |  |  | 26.6 |  |  | 24.3 |  | 25.1 | 26.6 |  |  | 24.7 |  |  | 25.0 |  |  |  | 26.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 达标率 |  |  |  | 92.6 |  |  | 93.9 |  | 90.7 | 94.6 |  |  | 92.4 |  |  | 90.6 |  |  |  | 93.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作阻力情况（Mpa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日期 |  |  |  |  | 前6日 |  | 前5日 |  | 前4日 | 前3日 |  |  | 前2日 |  |  | 前1日 |  |  |  | 今 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 前立柱平均阻力 |  |  |  |  | 28.3 |  | 29.0 |  | 28.2 | 26.9 |  |  | 27.6 |  |  | 29.2 |  |  |  | 28.8 |  | 上下隅角管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 底煤 (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 前立柱平均最大 |  |  |  |  | 36.0 |  | 36.4 |  | 34.1 | 36.2 |  |  | 33.0 |  |  | 36.2 |  |  |  | 36.4 |  | 上、下隅角退锚、剪网，挂风障；用风筒布临时进行封堵，机巷每天、风巷每2天打垛封堵，喷瑞克劳尼。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后立柱平均阻力 |  |  |  |  | 27.9 |  | 27.3 |  | 26.4 | 25.6 |  |  | 25.6 |  |  | 27.4 |  |  |  | 26.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后立柱平均最大 |  |  |  |  | 34.1 |  | 35.8 |  | 34.0 | 34.4 |  |  | 33.5 |  |  | 35.7 |  |  |  | 36.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上次周期来压步距（m） |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 预计距下次来压(m) |  |  |  |  |  |  | 9..6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治水 管理 | 已过X3泄水孔（m） |  |  |  |  |  |  | 34.8 |  | 工作面 出水情况 |  | 工作面老塘水由机头向机尾方向微渗流 |  |  |  |  | 工作面泄水孔 吸风出风情况 |  |  | X3泄水孔施工至孔深430m，埋钻处理事故 |  |  |  | 长观孔情况 |  | 地面水文常观G1、G2、G3孔水位标高近三天水位变化在+20～-2cm之间，今日G1稍升、G2、G3孔静止。 |  |  |  |  |  | 1307工作面上隅角瓦斯浓度柱状图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 距离X4泄水孔（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 瓦斯 管理 | 上隅角瓦斯浓度T0（%） |  |  |  |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 高抽巷管道内瓦斯浓度 （%） |  |  |  |  |  |  |  | 2.8 |  | 高抽巷封闭墙 （内外）情况 |  |  |  |  | 墙内瓦斯浓度（%）/ 墙外瓦斯浓度（%）/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 回风流瓦斯浓度T2（%） |  |  |  |  |  |  | 0.06 |  |  |  | 高抽巷抽采管道流量 （m3/min） |  |  |  |  |  |  |  | 6.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防灭火 管理 | 工作面 |  |  | CO(ppm) |  |  |  | 2 |  | 回风流 |  | CO(ppm) |  |  |  | 1 |  |  |  | 高抽巷 管路 |  | CO(ppm) |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | T(℃) |  |  |  | 23.6 |  |  |  | T(℃) |  |  |  | 24.4 |  |  |  |  |  | T(℃) |  |  |  |  | 24.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机巷束管监测数据（人工） |  |  |  |  |  |  | CO：ppm CH4： % O2： % N2： % C2H6：ppm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 风巷束管监测数据（人工） |  |  |  |  |  |  | CO：ppm CH4： % O2： % N2： % C2H6： ppm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合预警分析 | 1、地面水文常观G1、G2、G3孔水位标高近三天水位变化在+20～-2cm之间，今日G1稍升、G2、G3孔静止；X3泄水孔施工至孔深430m，工作面已过34.8m，工作面存在离层水害的威胁，要求加强排水系统管理及工作面出水情况观测，发现异常，及时汇报。2、加强上下隅角、架后瓦斯、CO监测管理，上下隅角打垛正规、封堵严密，发现异常及时汇报。3、1307工作面冲击地压分析当日应力监测无预警，附近无明显动压显现，无冲击危险。4、从近一周的时间井下1307瓦斯抽放情况来看，工作面瓦斯涌出量在正常波动范围内。5、目前工作面机尾（风巷）超前机头（机巷）0.25m，风巷标高+775.6m，机巷标高+801.2m，高差25.6m，工作面平均倾角9°。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题及重点工作安排 | 1、工作面周期来压，加强顶帮及支架初撑力管理，及时移架。2、现高位巷底板与工作面顶板法距5.3m，放顶煤时注意观察，杂物进车及时停车捡出。3、加强后运机管理，保证出煤畅通，控制好煤量，防止运输机长期过负荷运转。4、加强煤质管理，大块矸石严禁进入系统，支架前梁上方夹矸尽量逮住，避免混入沫煤。5、转载机里帮与巷道间距较小，拉车及移超前架时注意观察，严禁生拉硬拽，防止损坏设备或造成巷道片帮。6、加强机尾段顶板管理，保证单体支柱支设正规有劲，金属网坠兜处及时托棚，回柱放顶时挂好挡矸网，防止大块煤矸滚出伤人。7、加强两巷巡查及支护管理，风巷卧底段做好护帮工作，两巷锚杆、锚索按照防冲要求及时捆扎牢固，进入两巷人员必须穿戴防冲服（帽），在冲击危险区域人员快速通过，严禁逗留，严格落实各项防冲措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |