招贤煤矿水文动态观测8月4日分析会纪要

2018年8月4日下午，生产技术部在三楼地质办公室召开招贤煤矿水文动态观测8月4日分析会。会议由公司防治水副总工程师甘圣丰主持，地质人员参加。会上对8月4日招贤煤矿水文动态观测相关数据及资料进行分析，现纪要如下：

一、地面水文长观孔及两带孔的水位标高（m）分析

| 日 期 孔 号 | 8月2日 | 8月3日 | 8月4日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 1265.65 | 1265.74 | 1265.80 | +0.15 |
| G2 | 1230.08 | 1230.07 | 1230.05 | -0.03 |
| G3 | 1254.69 | 1254.68 | 1254.67 | -0.02 |

地面水文常观G1、G2、G3孔水位标高近三天水位变化在+15～-3cm之间，今日G1孔稍升、G2、G3孔微降。“两带”孔LD1施工至孔深510.40m，观测水位；X3泄水孔钻进至孔深430m，埋钻处理事故。地面长观孔G4孔钻机施工至孔深135m。

二、采掘头面地质水文重点分析

1、1304机巷，J20点前54.4m，顶煤6.5m，底煤有水未探。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索可能有滴淋水现象。

2、1304风巷，f28点前10.9m，巷高3.8m、顶煤11.0m、底煤0.2m，煤厚15.0m。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，个别锚索有滴淋水现象。

3、1304高位措施巷，g16点前36.6m，迎头9°上山，左右帮倾角15°，跟煤层顶板施工，顶板易掉，帮部不稳定。

4、1305机巷，L10点前55.2m，巷道倾角3‰，巷高3.8m、顶煤9.1m（未见顶）。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差。（停头防冲封闭）

三、1307工作面水文动态观测相关因素日分析

1、推进距离:平均813.2m（不包括切眼4.0m和刷大4.5m），回采速度：割煤3刀，放顶煤3硐；采放高度：割煤3.5m，平均放顶煤11.4m，其中包括1.0m±的夹矸。

2、支架初撑力

| 日 期 项 目 | 8月1日 | 8月2日 | 8月3日 | 8月4日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前立柱（Mpa） | 25.7 | 27.1 | 25.0 | 28.0 |
| 合 格 率（%） | 95.7 | 100 | 92.2 | 100 |
| 后立柱（Mpa） | 25.1 | 26.4 | 24.0 | 26.5 |
| 合 格 率（%） | 91.3 | 95.6 | 85.7 | 89.2 |

支架初撑力近四天变化：前、后立柱在24.0～28.0Mpa，合格率在85.7～100%，今日均稍升。

3、瓦斯抽放情况

| 测点号及项目 | 时 间 | 抽放运行时间 | 瓦斯抽采量（m3/d） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 004高位措施巷GD5分站及009风巷GD5分站 合 计 | 7月29日 | 0：00～16:30 | 5949.91 | 风巷瓦斯停抽放 |
|  | 7月30日 | 0：00～16:30 | 5724.68 | 风巷瓦斯停抽放 |
|  | 7月31日 | 0：00～16:30 | 5532.66 | 风巷瓦斯停抽放 |
|  | 8月1日 | 0：00～16:30 | 5926.75 | 风巷瓦斯停抽放 |
|  | 8月2日 | 0：00～16:30 | 6619.59 | 风巷瓦斯停抽放 |
|  | 8月3日 | 0：00～16:30 | 5671.38 | 风巷瓦斯停抽放 |
|  | 8月4日 | 0：00～16:30 | 5867.89 | 风巷瓦斯停抽放 |

从近一周的时间井下1307瓦斯抽放情况来看，工作面瓦斯涌出量在正常波动范围内。

4、KJ550-2应力在线监测预警

| 1307工作面风巷 | 应力计编号 | 第九组 |  | 第十组 |  | 第一组 |  |  | 第二组 |  | 第三组 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 最大应力（Mpa） | 3.36 | 1.73 | 2.96 | 1.95 | 4.48 | 5.59 |  | 2.01 | 1.24 | 4.62 | 3.18 |
|  | 应力计编号 | 第四组 |  | 第五组 |  | 第六组 |  |  | 第七组 |  | 第八组 |  |
|  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | 最大应力（Mpa） | 2.30 | 4.08 | 2.28 | 8.30 | 2.05 |  | 2.66 | 5.05 | 4.53 | 3.69 | 1.35 |

应力监测无预警，附近无明显动压显现，无冲击危险。

5、微震事件

| 日 期 项 目 | 8月2日 | 8月3日 | 8月4日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 微震事件频次 | 52 | 55 | 37 | -18 |
| 最大能量值 | 3.68E+04J | 4.08E+04J | 2.77E+04J | -1.31E+04J |

6、工作面水文简况：工作面老塘水机头向机尾微渗流，加强机尾排水。

综上所述，目前工作面水文情况正常，地面3个长观孔水位，今日G1孔稍升、G2、G3孔微降。回采进入“见方”区域，存在离层水害的威胁，要求采煤事业部加强排水系统管理，加强工作面矿压及瓦斯监测，若有异常，及时汇报。

地测防治水

2018年8月4日

参加人员：甘圣丰、单景新、张贵忠、周宇、马飞