招贤矿业冲击地压预测预报及效果检验日报表

- 微震监测及应力在线监测

因微震及应力在线监测分站挪移，目前主光纤还没有熔接，计划13日对1304风巷应力在线监测光纤进行熔接，1304工作面微震监测系统故障，等待厂家进行修复。1307工作面已对机、风两巷进行封闭，微震及应力监测线缆暂未接入。

- 二、钻屑量评价

|  | 1304风巷 |  | 1304机巷 |  | 1304高位巷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2～4m | 5～10m | 2～4m | 5～10m | 2～4m | 5～10m |
| 临界值（kg/m） | 2.95 | 3.53 | 2.95 | 3.53 | 2..95 | 3.53 |
| 实测值Max（kg/m） | 早班开始停头卸压，未施工 |  | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 2.6 |
| 施工现场情况 | 现场无吸钻、卡钻及明显动压显现 |  |  |  |  |  |

三、多参量综合预警

| 项目 | 钻屑监测 | 现场情况 | 综合预警情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1304风巷 | 无冲击危险 | 无动压显现 | 无冲击危险 |
| 1304机巷 | 无冲击危险 | 无动压显现 | 无冲击危险 |
| 1304高措巷 | 无冲击危险 | 无动压显现 | 无冲击危险 |

四、建议及要求

1、加强1304机、风巷及高位巷的钻屑量监测，在监测数值未超过临界值后方可正常进尺。

2、各掘进工作面要进行后路锚杆（索）的防崩措施巡查工作，进入巷道人员必须穿戴防冲服（帽），在冲击危险区域人员快速通过，严禁逗留。

3、1304风巷应力监测点红色预警已进行煤体爆破卸压，应力值暂无下降，密切关注应力变化情况。

4、1304风巷卸压孔于今日早班开始施工，预计13日早班施工结束。

5、1304机巷目前剩余允许进尺2m，预计13日夜班开始进行卸压。

制表：                 防冲办：              防冲副总：