招贤煤矿水文动态观测8月17日分析会纪要

2018年8月17日下午，生产技术部在三楼地质办公室召开招贤煤矿水文动态观测日分析会。会议由公司防治水副总工程师甘圣丰主持，地质人员参加。会上对招贤煤矿水文动态观测相关数据及资料进行分析，现纪要如下：

一、地面水文长观孔及两带孔的水位标高（m）分析

| 日 期 孔 号 | 8月15日 | 8月16日 | 8月17日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 1267.00 | 1267.07 | 1267.11 | +0.11 |
| G2 | 1230.20 | 1230.18 | 1230.18 | -0.02 |
| G3 | 1254.65 | 1254.65 | 1254.68 | +0.03 |

地面水文常观G1、G2、G3孔水位标高近三天水位变化在+11～-2cm之间，今日G1孔稍升、G2孔静止、G3孔微升。“两带”孔LD1施工至孔深510.40m，观测水位。X3泄水孔钻进至孔深430m，埋钻，移孔。地面长观孔G4孔钻机施工至孔深278m。X4泄水孔修路。

二、采掘头面地质水文重点分析

1、1304机巷，J21点前53.6m，顺巷7.5°，左右帮5°，顶煤10.0m。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索可能有滴淋水现象。

2、1304风巷，f29点前14.5m，顺巷2°，左右帮10°，巷高4.0m、顶煤11.4m、底煤0.5m，煤厚15.9m。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，个别锚索有滴淋水现象。

3、1304高位措施巷，g17点前32.3m，迎头10°下山，左右帮倾角15°，跟煤层顶板施工，迎头向斜构造、顶板下切、破顶板1.0m。

4、1305机巷，L10点前55.2m，巷道倾角3‰，巷高3.8m、顶煤9.1m（未见顶）。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差。（停头防冲封闭）

三、1307工作面水文动态观测相关因素日分析

- 推进距离:平均824.4m（不包括切眼4.0m和刷大4.5m），8月9日封闭、停采。

- 2、支架初撑力

| 日 期 项 目 | 8月14日 | 8月15日 | 8月16日 | 8月17日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前立柱（Mpa） | 生成报表失败 | 生成报表失败 | 电脑故障 | 电脑故障 |
| 合 格 率（%） | 生成报表失败 | 生成报表失败 | 电脑故障 | 电脑故障 |
| 后立柱（Mpa） | 生成报表失败 | 生成报表失败 | 电脑故障 | 电脑故障 |
| 合 格 率（%） | 生成报表失败 | 生成报表失败 | 电脑故障 | 电脑故障 |

支架初撑力近四天变化：无数据对比。

3、瓦斯抽放情况

| 测点号及项目 | 时 间 | 抽放运行时间 | 瓦斯抽采量（m3/d） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 004高位措施巷GD5分站及009风巷GD5分站 合 计 | 8月11日 | 0：00～16:30 | 5661.91 | 风巷瓦斯停抽放 |
|  | 8月12日 | 0：00～16:30 | 6363.13 | 风巷瓦斯停抽放 |
|  | 8月13日 | 0：00～16:30 | 5801.66 |  |
|  | 8月14日 | 0：00～16:30 | 8800.13 |  |
|  | 8月15日 | 0：00～16:30 | 8965.78 |  |
|  | 8月16日 | 0：00～16:30 | 1622.13 | 风巷瓦斯停抽放 |
|  | 8月17日 | 0：00～16:30 | 2243.05 | 风巷瓦斯停抽放 |

从近一周的时间井下1307瓦斯抽放情况来看，工作面瓦斯涌出量在正常波动范围内。

4、KJ550-2应力在线监测预警

| 1307工作面风巷 | 应力计编号 | 第九组 |  | 第十组 |  | 第一组 |  |  | 第二组 |  | 第三组 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 最大应力（Mpa） | 3.86 | 1.79 | 2.95 | 1.95 | 4.40 | 5.73 |  | 1.71 | 1.17 | 4.58 | 3.13 |
|  | 应力计编号 | 第四组 |  | 第五组 |  | 第六组 |  |  | 第七组 |  | 第八组 |  |
|  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | 最大应力（Mpa） | 2.28 | 4.10 | 2.30 | 8.89 | 2.01 |  | 2.71 | 4.97 | 4.66 | 3.65 | 1.35 |

1307工作面8月9日封闭、停采。应力监测无预警，附近无明显动压显现，无冲击危险。

5、微震事件

| 日 期 项 目 | 8月15日 | 8月16日 | 8月17日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 微震事件频次 | 无数据 | 无数据 | 无数据 |  |
| 最大能量值 | 无数据 | 无数据 | 无数据 |  |

6、工作面水文简况：8月9日封闭、停采。

综上所述，目前工作面水文情况正常，地面3个长观孔水位，今日G1孔稍升、G2孔静止、G3孔微升。工作面已经封闭、停采。

地测防治水

2018年8月17日

参加人员：甘圣丰、单景新、张贵忠、马飞