招贤煤矿水文动态观测8月25日分析会纪要

2018年8月25日下午，生产技术部在三楼地质办公室召开招贤煤矿水文动态观测日分析会。会议由公司防治水副总工程师甘圣丰主持，地质人员参加。会上对招贤煤矿水文动态观测相关数据及资料进行分析，现纪要如下：

一、地面水文长观孔及两带孔的水位标高（m）分析

| 日 期 孔 号 | 8月23日 | 8月24日 | 8月25日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 1267.35 | 1267.37 | 1267.38 | +0.03 |
| G2 | 1230.38 | 1230.40 | 1230.42 | +0.04 |
| G3 | 1254.80 | 1254.83 | 1254.83 | +0.03 |

地面水文常观G1、G2、G3孔水位标高近三天水位变化在+2～+3cm之间，今日G1、G2孔均微升、G3孔静止。“两带”孔LD1施工至孔深510.40m，观测水位。X3泄水孔移孔。地面长观孔G4孔钻机施工至孔深285m。X4泄水孔修路。

二、采掘头面地质水文重点分析

1、1304机巷，已施工1434.6m，余499.4m，J21点前69.2m，顺巷8°，左右帮7°，巷高4.0m、顶煤10.2m、破底0.4m，煤厚14.6m。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索可能有滴淋水现象。

2、1304风巷，已施工1264.8m，余573.2m，f29点前53.7m，顺巷3°，左右帮8°，巷高4.3m、顶煤11.4m、底煤0.5m（有水，探不去），煤厚16.2m。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，个别锚索有滴淋水现象。

3、1304高位措施巷，已施工987m，余813m，g18点前26.4m，迎头左右帮倾角12°，17°下山跟煤层顶板施工，全煤（上部有0.3m厚夹矸）。

4、1305机巷，L10点前55.2m，巷道倾角3‰，巷高3.8m、顶煤9.1m（未见顶）。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差。（停头防冲封闭）

三、1307工作面水文动态观测相关因素日分析

- 推进距离:平均824.4m（不包括切眼4.0m和刷大4.5m），8月9日封闭、停采。

- 2、支架初撑力

| 日 期 项 目 | 8月22日 | 8月23日 | 8月24日 | 8月25日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前立柱（Mpa） | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 |
| 合 格 率（%） | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 |
| 后立柱（Mpa） | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 |
| 合 格 率（%） | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 |

因1307工作面8月9日封闭、停采，停电支架初撑力无数据。

3、瓦斯抽放情况

| 测点号及项目 | 时 间 | 抽放运行时间 | 瓦斯抽采量（m3/d） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 004高位措施巷GD5分站及009风巷GD5分站 合 计 | 8月19日 | 0：00～16:30 | 505.20 | 风巷瓦斯停抽放 |
|  | 8月20日 | 0：00～16:30 | 817.26 | 风巷瓦斯停抽放 |
|  | 8月21日 | 0：00～16:30 | 无法登录 |  |
|  | 8月22日 | 0：00～16:30 | 无法登录 |  |
|  | 8月23日 | 0：00～16:30 | 无法登录 |  |
|  | 8月24日 | 0：00～16:30 | 3291.16 | 风巷瓦斯停抽采 |
|  | 8月25日 | 0：00～16:30 | 3556.32 | 风巷瓦斯停抽采 |

从近一周的时间井下1307瓦斯抽放情况来看，由于工作面封闭、停采、注氮，瓦斯抽采量减少。

4、KJ550-2应力在线监测预警

| 1307工作面风巷 | 应力计编号 | 第九组 |  | 第十组 |  | 第一组 |  |  | 第二组 |  | 第三组 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 最大应力（Mpa） | 3.84 | 1.78 | 2.95 | 1.94 | 4.36 | 5.70 |  | 1.70 | 1.09 | 4.51 | 3.09 |
|  | 应力计编号 | 第四组 |  | 第五组 |  | 第六组 |  |  | 第七组 |  | 第八组 |  |
|  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | 最大应力（Mpa） | 2.26 | 4.08 | 2.33 | 8.99 | 1.95 |  | 2.72 | 4.94 | 4.70 | 3.56 | 1.34 |

1307工作面8月9日封闭、停采。应力监测无预警，附近无明显动压显现，无冲击危险。

5、微震事件

| 日 期 项 目 | 8月23日 | 8月24日 | 8月25日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 微震事件频次 | 无数据 | 无数据 | 无数据 |  |
| 最大能量值 | 无数据 | 无数据 | 无数据 |  |

微震监测系统，一采区范围内未监测到10E2J以上事件。

6、工作面水文简况：8月9日封闭、停采。

综上所述，目前工作面水文情况正常，地面3个长观孔水位，今日G1、G2孔微升、G3孔静止。

地测防治水

2018年8月25日

参加人员：甘圣丰、周宇、张贵忠、马飞